- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Bahan dan Alat

| - Alat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Batang Pengaduk | 12 |  | Membran filter 0,20 µm |  |
| 2 |  | Botol Fasa Gerak | 13 |  | Moisture Analyzer Sartorius MA160 |  |
| 3 |  | Disolusi Tester | 14 |  | Mortir dan Stemper |  |
| 4 |  | Desintegration Tester | 15 |  | pH meter |  |
| 5 |  | Friability Tester | 16 |  | Gelas Ukur |  |
| 6 |  | Gelas Kimia | 17 |  | Spatula |  |
| 7 |  | Hardness Tester | 18 |  | Syringe |  |
| 8 |  | HPLC | 19 |  | Timbangan analitik |  |
| 9 |  | Jangka Sorong | 20 |  | Ultrasonic bath |  |
| 10 |  | Labu Ukur | 21 |  | Vacuum |  |
| 11 |  | Botol Reagen 1000 ml | 22 |  | Vial tertutup |  |
| 6.2. Bahan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Akuades |  |  | 4 |  | Metanol Pro HPLC |  |
| 2 | Asam Sulfat P |  |  | 5 |  | Asam Asetat Glasial |  |
| 3 | Amonium Asetat |  |  | 6 |  | Baku Kerja Isosorbide Dinitrate 25% |  |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar Asetat pH 4,7

- Timbang 15,4 g Ammonium Asetat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan Akuades 500 mL, homogenkan.

- Tambahkan 11,5 mL Asam Asetat Glasial dan encerkan dengan akuades hingga 1000 mL.

- Atur pH hingga 4,7 ± 0,1 dengan penambahan Asam Asetat Glasial atau Ammonium Hidroksida.

- Aduk hingga homogen.

    - Larutan Dapar Asetat Encer (1 dalam 10)

- Ambil 100 mL larutan dapar asetat, encerkan dalam 1000 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Campurkan 350 mL Akuades, 100 mL Dapar Asetat pH 4,7 dan 550 mL Metanol pro HPLC ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Isosorbide Dinitrate 25% replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Reliant; C-18 L1; 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor			: UV 220 nm

Laju Alir			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Fase gerak		: Akuades : Larutan Dapar Asetat Encer pH 4,7 : Metanol pro HPLC (35:10:55)

Pengencer		: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi | R ≥ 2,0 |

- Larutan Standar Internal

    - Timbang 300,00 mg baku internal Gliseril Trinitrat 2,5% masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan Metanol pro HPLC sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 30 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan standar internal siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan standar internal 0,075 mg/mL).

- Larutan Baku Pembanding

    - Timbang 40,00 mg baku kerja Isosorbide Dinitrate 25% masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan ±30 mL fase gerak, sonikasi selama 30 menit.

    - Tambahkan 8,0 mL larutan standar internal dan 8,0 mL larutan dapar encer.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,2 mg/mL dan larutan standar internal 0,012 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Isonat Tablet Sublingual 10 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Timbang 80 mg (setara dengan 5 mg Isonat), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan ±30 mL fase gerak, sonikasi selama 30 menit.

    - Tambahkan 8,0 mL larutan standar internal dan 8,0 mL larutan dapar encer.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,2 mg/mL dan larutan standar internal 0,012 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × IsIu× Ws Dosis× WrWu × FuFs× B%25 ×100 %

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Isosorbide Dinitrate 25% yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Iu | = | Luas area larutan internal standar dalam larutan baku |
| Is | = | Luas area larutan internal standar dalam larutan uji |
| Ws | = | mg zat baku yang ditimbang×25100 |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (50) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (50) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja 	:

Pembuatan larutan, Uji Kesesuaian Sistem dan Kriteria Penerimaan Kondisi HPLC sesuai dengan penetapan kadar Isosorbide Dinitrate.

  - Larutan Standar Internal

    - Timbang 300,00 mg baku internal Gliseril Trinitrat 2,5% masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan Metanol pro HPLC sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 30 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan standar internal siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan standar internal 0,075 mg/mL).

  - Larutan Baku Pembanding

    - Timbang 40,00 mg baku kerja Isosorbide Dinitrate 25% masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan ±30 mL fase gerak, sonikasi selama 30 menit.

    - Tambahkan 8,0 mL larutan standar internal dan 8,0 mL larutan dapar encer.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,2 mg/mL dan larutan standar internal 0,012 mg/mL).

  - Larutan Uji

    - Masukkan satu tablet ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan ±30 mL fase gerak, sonikasi selama 30 menit.

    - Tambahkan 8,0 mL larutan standar internal dan 8,0 mL larutan dapar encer.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,2 mg/mL dan larutan standar internal 0,012 mg/mL).

  - Perhitungan

Cu= LuLs × IsIu× Ws Dosis × FuFs× B%25 ×100 %

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Isosorbide Dinitrate 25% yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Iu | = | Luas area larutan internal standar dalam larutan baku |
| Is | = | Luas area larutan internal standar dalam larutan uji |
| Ws | = | mg zat baku yang ditimbang×25100 |
| Dosis | = | 10 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (50) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (50) |
| B% | = | % Baku kerja |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi

    - Syarat   :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja  :

Metoda Analisa

| Media | : | Akuades ; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 15 menit dan 30 menit |
| Syarat 15 menit | : | Tidak kurang dari 55% (Q=50) |
| Syarat 30 menit | : | Tidak kurang dari 75% (Q=70) |

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar Asetat pH 4,7

- Timbang 13,214 g Ammonium Sulfat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

    - Fase Gerak

- Campurkan 500 mL larutan dapar Ammonium Sulfat 0,1 M dan 500 mL Metanol pro HPLC ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Atur pH hingga 3 ± 0,1 dengan penambahan Asam Sulfat pekat.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Isosorbide Dinitrate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Cortecs; C-18; L1; 4,6 x 50 mm; 2,7 µm

Detektor		: UV 220 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Fase gerak		: Larutan Dapar Ammonium Sulfat 0,1 M : Metanol pro HPLC pH 3 (50:50)

Pengencer		: Akuades

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku Pembanding

    - Timbang 22,222 mg baku kerja Isosorbide Dinitrate 25% masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan ±30 mL Akuades, sonikasi selama 20 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,0111 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan tiap tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Analisa.

- Setelah proses selesai, ambil 25 mL larutan menggunakan syringe.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,0111 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 15 menit harus larut tidak kurang dari 50% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 70% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan alat HPLC

- Perhitungan

Cu= LuLs ×WsDosis × FuFs × B%25 ×100

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Isosorbide Dinitrate 25% yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | mg zat baku yang ditimbang×25100 |
| Dosis | : | 10 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (900) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (500) |
| B% | : | % baku pembanding |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg (S-QC-03-102).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-103 | 00 |  |  | Dokumen Baru |
| I-QC-03-103 | 01 |  | - Perubahan templet - Perubahan poin penanggung jawab - Perubahan jumlah UKS, perubahan perhitungan, penambahan kosentrasi larutan baku dan larutan uji - Penambahan Uji Batas Mikroba | Review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> untuk pemenuhan registrasi BPOM |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML