- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Isonat Tablet Sublingual 10 mg to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Isonat Tablet Sublingual 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran

To explain specific description of Isonat Tablet Sublingual 10 mg  product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Shallow Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Merah hingga merah muda Red until pink | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | IN 10 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter Diameter | mm | 5,70 – 6,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 76,00 – 84,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 20 – 90 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration | Menit | Tidak lebih dari 2 Not more than 2 | FI V (2014) hal. 583 - 584 |
| 6 | Identifikasi Identifiction |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirements | FI V (2014) hal. 583 – 584 PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar Assay | % | 90,00 – 110,00 | FI V (2014) hal. 583 – 584, PT. Kimia Farma |
| 8 | Keseragaman Kandungan Uniformity of Content | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value 10 tablet Not more than 15 | FI V (2014) hal. 1526 – 1529 |
| 9 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1,00 Not more than 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : 900 mL akuades Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 15 menit dan 30 menit Media : 900 mL aquadest Apparatus : Paddle, 50 rpm Time : 15 minutes and 30 minutes | % | 15 menit/ 15 minutes Tidak kurang dari 55 (Q = 50) Not less than 55 (Q = 50) 30 menit/ 30 minutes Tidak kurang dari 75 (Q = 70) Not less than 75 (Q = 70) | FI V (2014) hal. 583 - 584 |
| 11 | Uji Batas Mikroba Microbial Limit Test |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba Microbial Enumeration |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) Total Aerobic Microbial Count (TAMC) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 Not more than 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) Total Yeasts and Molds Count (TYMC) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 Not more than 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik Specified Microbe |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif Negative | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-102 | 00 |  | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-102 | 01 |  | Perubahan templet, Penghapusan kompoisisi, kemasan, penyimpanan dan pengemasan, Penambahan parameter Uji Batas Mikroba Changes the template, deleting composition, packaging, storage and packaging Added parameter Microbial Limit Test | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> For registration BPOM and adjusting with Suplemen I FI VI (2022) (Page. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SIP