- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan alat Sanyo Pharmaceutical Refrigerator agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian alat Sanyo Pharmaceutical Refrigerator.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab:

      - Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar

      - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan

- Definisi

Pharmaceutical Refrigerator adalah alat yang berfungsi menyimpan obat ataupun bahan obat yang berhubungan dengan kepentingan laboratorium, untuk menjaga kualitas dan kandungan obat agar tidak mudah rusak.

- Referensi

  - Operating Operating Manual Sanyo Pharmaceutical Refrigerator

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Lap bebas serat

  - Bahan

- Sabun

- Air bersih

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

- Pengamanan

- Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih.

- Gunakan alat pelindung diri personel yang sesuai ketika melakukan aktifitas.

- Menyalakan Alat.

- Hubungkan kabel alat dengan sumber listrik 220 V.

- Atur suhu yang diinginkan dengan cara menekan tombol “SET” sambil putar suhu kontrol dengan obeng negatif (-) ke arah sebelah kanan atau kiri sehingga monitor menunjukkan angka suhu yang diinginkan.

- Geser tombol Buzzer ke posisi ON untuk mengaktifkan alarm.

- Jika perlu nyalakan lampu dalam refrigerator dengan menekan tombol Light.

- Buka pintu refrigerator dengan cara digeser.

- Masukkan zat/benda yang akan disimpan dalam lemari.

- Tutup kembali pintu refrigerator segera setelah zat/benda dimasukkan.

- Pencatatan Suhu

- Catat suhu yang tertera di layar monitor pada Formulir Pencatatan Suhu Sanyo Pharmaceutical Refrigerator (F-I-QC-00-038-01).

- Pencatatan dilakukan pada waktu pagi (08.00-09.00) dan siang (13.00-14.00).

- Jika suhu berada diluar syarat, segera lapor ke Supervisor terkait.

- Supervisor menangani laporan sesuai Prosedur Penanganan Penyimpangan (PQS-03-003).

- Mematikan Pharmaceutical Refrigerator

- Jika akan dimatikan, tekan tombol power pada posisi “OFF”, lepaskan kabel alat dari sumber listrik 220 V.

- Isi Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06)

  - Pembersihan Alat

    - Kategori I

- Bersihkan bagian luar Pharmaceutical Refrigerator dengan lap bersih yang dibasahi dengan air seperlunya.

- Keringkan bagian luar Pharmaceutical Refrigerator yang disebutkan pada langkah 1 dengan lap bersih dan kering.

- Isi Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06)

- Lakukan pekerjaan point 1 s/d 3. setiap hari.

    - Kategori II

- Pastikan Pharmaceutical Refrigerator dalam keadaan dimatikan.

- Buka pintu lemari.

- Keluarkan semua zat/benda yang disimpan dalam lemari.

- Bersihkan bagian dalam dan luar Pharmaceutical Refrigerator dengan lap bersih yang dibasahi sebelumnya.

- Keringkan bagian yang dilap pada langkah d. dengan lap kering dan bersih.

- Tutup pintu lemari.

- Isi Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06)

- Lakukan pekerjaan point 1 s/d 7 setiap satu bulan sekali.

    - Kategori III

- Lepaskan “fixing plate” dengan menarik penjepit ke arah depan.

- Tarik keluar baki penguapan.

- Buang air yang tersisa di baki penguapan.

- Bersihkan baki penguapan dengan larutan sabun dan kemudian bilas dengan air, keringkan. Jangan gunakan air panas.

- Setelah pembersihan, tempatkan baki penguapan dan “fixing plate” ke posisi semula dan pas-kan posisinya dengan penjepit.

- Isi Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Lakukan langkah point 1 s/d 6 setiap 4 bulan sekali.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-QC-00-038-01/02 | Formulir Pencatatan Suhu Sanyo Pharmaceutical Refrigerator |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-038 | 00 | 8 OKT 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-038 | 01 | 18 FEB 2020 | Pengoperasian Alat Penambahan lampiran | Penyesuaian dengan referensi |
| I-QC-00-038 | 02 |  | Perubahan poin 3; Poin 4, Poin 7; Daftar Distribusi; Lampiran | Review Dokumen 3 tahun |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPRPJ |
| 4. | SPML |
| 5. | SSCP |
| 6. | AMKV |
| 7. | SVMA |
| 8. | SKK |

Controlled Copy :