- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Aripiprazole Tablet 10 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Aripiprazole Tablet 10 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 42 Tahun 2019

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 13 | HPLC |  |  |
| 2 | Jangka sorong | 14 | Labu ukur coklat (amber) |  |  |
| 3 | Hardness Tester | 15 | Botol reagen 1000 mL |  |  |
| 4 | Friability Tester | 16 | Membran filter 0,20 μm |  |  |
| 5 | Mortin dan stemper | 17 | pH meter |  |  |
| 6 | Spatula | 18 | Disintegration Tester |  |  |
| 7 | Gelas Ukur 1000 mL | 19 | Ultrasonic Bath |  |  |
| 8 | Syringe | 20 | Spektrofotometer UV-Vis |  |  |
| 9 | Pipet Volume | 21 | Vial |  |  |
| 10 | Gelas Kimia | 22 | Pompa vakum |  |  |
| 11 | Dissolution Tester | 23 | Kolom Waters Atlantis dC18; 4,6 x 250 mm; L1 ; 5 µm |  |  |
| 12 | Kertas Saring | 24 | Kolom Waters Atlantis T3; 4,6 x 150 mm; L1 ; 5 µm |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1 | Baku kerja Aripiprazole | 7 |  | Metanol Pro HPLC |
| 2 | Asetonitril Pro HPLC | 8 |  | Akuades |
| 3 | Asam Asetat Glasial | 9 |  | Natrium Sulfat Anhidrat |
| 4 | HCl P | 10 |  | Sampel Aripiprazole Tablet 10 mg |
| 5 | Kalium Klorida (KCl) | 11 |  | Aripiprazole Related Compound F |
| 6 | Aripiprazole Related Compound G | 12 |  | Asam Sitrat Anhidrat (Citric Acid Anhydrous) |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Aripiprazole Tablet 10 mg (S-QC-03-130).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Aripiprazole Tablet 10 mg (S-QC-03-130).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Aripiprazole Tablet 10 mg (S-QC-03-130).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Aripiprazole Tablet 10 mg (S-QC-03-130).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Keregasan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Aripiprazole Tablet 10 mg (S-QC-03-130).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Aripiprazole Tablet 10 mg (S-QC-03-130).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Aripiprazole Tablet 10 mg (S-QC-03-130).

    - Cara Kerja

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Aripiprazole Tablet 10 mg (S-QC-03-130).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan A

- Timbang 2,8 g Natrium Sulfat Anhidrat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dalam 1000 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Ambil 330 mL Asetonitril Pro HPLC, 110 mL Metanol Pro HPLC, 560 mL Larutan A dan 10 mL Asam Asetat Glasial.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Aripiprazole replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: Waters Atlantis dC18; 4,6 x 250 mm; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir		: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi		: 5 μL

Fase gerak	: Campuran Asetonitril Pro HPLC : Metanol Pro HPLC :   
   Larutan A : Asam Asetat Glasial (33:11:56:1)

Pelarut	: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,7 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 10,00 mg baku kerja Aripiprazole, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 20 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,2 mg/mL)

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Aripiprazole Tablet 10 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 100,00 mg sampel (setara dengan 10 mg Aripiprazole), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 20 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,2 mg/mL)

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Wu×D  × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Aripiprazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| D | = | Kekuatan (10100mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (50) |
| Fs | = | Faktor engenceran standar (50) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Aripiprazole Tablet 10 mg (S-QC-03-130).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan A

- Timbang 2,8 g Natrium Sulfat Anhidrat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dalam 1000 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Ambil 330 mL Asetonitril Pro HPLC, 110 mL Metanol Pro HPLC, 560 mL Larutan A dan 10 mL Asam Asetat Glasial.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Aripiprazole replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Waters Atlantis dC18; 4,6 x 250 mm; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir		: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi		: 5 μL

Fase gerak	: Campuran Asetonitril Pro HPLC : Metanol Pro HPLC : Larutan A : Asam Asetat Glasial (33:11:56:1)

Pelarut	: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,7 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 10,00 mg baku kerja Aripiprazole, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 20 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,2 mg/mL)

- Larutan Uji

- Masukkan 1 tablet Aripiprazole 10 mg ke dalam labu ukur 50 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 20 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,2 mg/mL)

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Wt×D × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Aripiprazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wt | = | Berat teoritis (100 mg) |
| D | = | Kekuatan (10100mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Larutan Uji (50) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Larutan Standar (50) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Aripiprazole Tablet 10 mg (S-QC-03-130).

    - Cara Kerja

| Media | : | Dapar HCl pH 1,2; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 60 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Pengukuran | : | HPLC |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Larutan

- Larutan HCl 0,2 M

- Pipet 16,67 mL masukkan perlahan melalu dinding gelas kimia ke dalam gelas kimia 1000 mL yang telah berisikan Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Genapkan hingga volume tepat 1000 mL menggunakan Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Media Disolusi Larutan Dapar pH 1,2

- Timbang 3,73 g Kalium Klorida (KCl), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 250 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahkan 425 mL larutan Asam klorida 0,2 M, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Akuades hingga volume tepat 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 1,2 ± 0,1 dengan penambahan Asam Klorida P.

- Media disolusi siap untuk digunakan.

- Larutan A

- Timbang 2,8 g Natrium Sulfat Anhidrat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dalam 1000 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Ambil 330 mL Asetonitril Pro HPLC, 110 mL Metanol Pro HPLC, 560 mL Larutan A dan 10 mL Asam Asetat Glasial.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Aripiprazole replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Waters Atlantis dC18; 4,6 x 250 mm; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir		: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi		: 50 μL

Fase gerak	: Campuran Asetonitril Pro HPLC : Metanol Pro HPLC : Larutan A : Asam Asetat Glasial (33:11:56:1)

Pelarut	: Fase Gerak dan Media Disolusi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,7 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 11,11 mg baku kerja Aripiprazole, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 30 mL fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,0111 mg/mL)

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 20 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Saring larutan uji dengan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial HPLC

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,0111 mg/mL)

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= LuLs  ×WsWt×D  ×FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Aripiprazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Bobot baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wt | = | Bobot teoritis (100 mg) |
| D | = | Kekuatan (10100mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (900) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (1000) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Kemurnian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Aripiprazole Tablet 10 mg (S-QC-03-130).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

Lindungi larutan dari cahaya

- Larutan Asam Sitrat Anhidrat (Citric Acid Anhydrous).

- Timbang 9,6 g Asam Sitrat Anhidrat (Citric Acid Anhydrous), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Genapkan hingga 1000 mL menggunakan Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Dapar pH 4,7

- Timbang 9,6 g Ammonium Sitrat Dibasa dan 2,9 g SLS (Natry Lauryl Sulfas), masukkan ke dalam botol reagen amber 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Genapkan hingga 1000 mL menggunakan Akuades, homogenkan.

- Atur pH hingga 4,7 ± 0,1 dengan larutan Asam Sitrat Anhidrat (Citric Acid Anhydrous).

- Larutan siap untuk digunakan.

- Fase Gerak

- Campurkan 450 mL Asetonitril Pro HPLC dan 550 mL Larutan Dapar pH 4,7.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Pelarut

- Campurkan 400 mL Asetonitril Pro HPLC, 600 mL Akuades dan 10 mL Asam Asetat Glasial.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Aripiprazole replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Waters Atlantis T3; 4,6 x 150 mm; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Fase gerak		: Campuran Asetonitril Pro HPLC : Larutan Dapar pH 4,7 (45:55)

Pelarut			: Campuran Asetonitril Pro HPLC : Akuades : Asam Asetat

Glasial (40:60:1)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Stok Baku Pembanding Aripiprazole

- Timbang 50,00 mg baku pembanding Aripiprazole, masukkan ke dalam labu ukur amber 10 mL.

- Tambahkan pelarut hingga setengah labu, sonikasi hingga larut.

- Genapkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Stok baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok baku : 5 mg/mL).

- Larutan Stok Baku Pembanding Aripiprazole Related Compound F

- Timbang 0,5 mg baku pembanding Aripiprazole Related Compound F, masukkan ke dalam labu ukur amber 100 mL.

- Tambahkan pelarut hingga setengah labu, sonikasi hingga larut.

- Genapkan dengan pelarut hingga tanda batas Kocok hingga homogen.

- Larutan Stok Baku Pembanding Aripiprazole Related Compound F siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,005 mg/mL).

- Larutan Stok Baku Pembanding Aripiprazole Related Compound G

- Timbang 0,5 mg baku pembanding Aripiprazole Related Compound G, masukkan ke dalam labu ukur amber 100 mL.

- Tambahkan pelarut hingga setengah labu, sonikasi hingga larut.

- Genapkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Stok Baku Pembanding Aripiprazole Related Compound G siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,005 mg/mL).

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Pipet masing-masing larutan stok baku pembanding Aripiprazole, stok baku pembanding Aripiprazole Related Compound F dan stok baku pembanding Aripiprazole Related Compound G masing-masing sebanyak 1 mL.

- Masukkan ke dalam labu ukur amber 10 mL.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Kesesuaian Sistem siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Aripiprazole 0,5 mg/mL, Aripiprazole Related Compound F 0,0005 mg/mL dan Aripiprazole Related Compound G 0,0005 mg/mL ).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Aripiprazole tablet 10 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sebanyak 5 kali bobot tablet ±500,00 mg (setara dengan 50 mg Aripiprazole), masukkan ke dalam labu ukur amber 100 mL.

- Tambahkan pelarut hingga setengah labu, sonikasi hingga larut.

- Genapkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,5 mg/mL)

- Perhitungan

Persentase setiap degradasi produk dapat dihitung sebagai berikut :

Hasil=RuRt×100

Keterangan :

Ru : Respon puncak setiap produk degradasi dari larutan sampel

Rt : Penjumlahan seluruh respon puncak dari larutan sampel

Kriteria Penerimaan :

| No. | Nama | Relative Retention Time | Syarat penerimaan (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aripiprazole Related Compound F | 0,54 | 0,3 |
| 2 | Aripiprazole Related Compound G | 0,81 | 0,3 |
| 3 | Aripiprazole | 1,0 | - |
| 4 | Produk degradasi tidak spesifik | - | 0,2 |
| 5 | Total degradasi produk | - | 1,0 |

Catatan : Abaikan peak yang kurang dari 0,1% pada peak Aripiprazole.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-130 | 00 | 20 JAN 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-130 | 01 |  | - Perubahan Panjang kolom pada kadar, keseragaman kandungan dan disolusi - Perubahan laju alir disolusi Kemurnian : - Perubahan pembuatan larutan Ammonium Sitrat Dibasa menjadi Asam Sitrat Anhidrat - Perubahan volume injeksi - Penambahan larutan kesesuaian sistem - Perubahan pada konsentrasi larutan | Menyesuaikan dengan Protokol TMA dari RnD |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SDDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP