- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 5 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Metoclopramide Hydrochloride Tablet 5 mg to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 5 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specific description of Metoclopramide Hydrochloride Tablet 5 mg product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Putih White | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | METO 5 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter Diameter | mm | 5,70 – 6,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 76,00 – 84,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 20,00 – 100,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration | Menit Minute | Tidak lebih dari 15 Not more than 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi Identification |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirements | FI V (2014) hal. 866 – 867, PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar Assay | % | 90,00 – 110,00 | FI V (2014) hal. 866 – 867, PT. Kimia Farma |
| 8 | Keseragaman Kandungan Uniformity of Content | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value 10 tablets Not more than 15 | FI V (2014) hal 1526 - 1529 |
| 9 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1,00 Not more than 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : 900 mL air Media : 900 mL water Alat : Keranjang, 50 rpm Apparatus : Basket,50 rpm Waktu : 30 menit Time : 30 minutes | % | Tidak kurang dari 80 (Q = 75) Not less than 80 (Q = 75) | FI V (2014) hal. 866 – 867 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-053 | 00 | 01 APR 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-053 | 01 |  | - Perubahan Templet Changes the template - Penghilangan poin komposisi dan kemasan Elimination point of composition and packaging - Penghilangan poin penyimpanan dan pengemasan Elimination point of storage and packaging - Perubahan daftar distribusi dokumen Changes Distribution List of Document | Review Dokumen 3 Tahun Review Document 3 Years |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SIP