- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Ambroxol Tablet 30 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Ambroxol Tablet 30 mg to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Ambroxol Tablet 30 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specific description of Ambroxol Tablet 30 mg product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Flat Beveled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Putih White | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | AMB, breakline | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimonsion |  |  |  |
|  | Diameter Diameter | mm | 7,60 – 8,40 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 190,00 – 210,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 20,00 – 100,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration time | menit | Tidak lebih dari 15 Not more than 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi Identification |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirements | PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar Assay | % | 95,00 – 105,00 | Farmakope China 2010 |
| 8 | Keseragaman Kandungan Uniformity of Content | % | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 Acceptance value 10 tablet Not more than 15 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1,00 Not more than 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi Disolution |  |  |  |
|  | Media : 900 ml asam klorida 0,1 N Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 30 menit Media : 900 ml hydrochloric acid 0,1 N Apparatus : Paddle, 75 rpm Time : 30 minutes | % | Tidak kurang dari 80,00 (Q=75,00) Not less than 80,00 (Q=75,00) | Farmakope China 2010 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-010 | 00 | - | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-010 | 01 | 02 JUN 2020 | - | - |
| S-QC-03-010 | 02 |  | - Perubahan Templet Changes the template - Penghilangan poin komposisi dan kemasan Elimination point of composition and packaging - Penghilangan poin penyimpanan dan pengemasan Elimination point of storage and packaging | Review Dokumen 3 Tahun Review Document 3 Years |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SIP