- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Metoclopramide Hydrochloride tablet 10 mg to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

To explain specific description of Metoclopramide Hydrochloride tablet 10 mg product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/ Spesification Product

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Putih White | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | METO 10 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter Diameter | mm | 5,70 – 6,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 76,00 – 84,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 20,00 – 100,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration | Menit Minute | Tidak lebih dari 15 Not more than 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi Identification |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirements | FI V (2014) hal. 866 – 867, PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar Assay | % | 90,00 – 110,00 | FI V (2014) hal. 866 – 867, PT. Kimia Farma |
| 8 | Keseragaman Kandungan Uniformity of Content | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value 10 tablets Not more than 15 | FI V (2014) hal 1526 - 1529 |
| 9 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1,00 Not more than 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : 900 mL air Media : 900 mL water Alat : Keranjang, 50 rpm Apparatus : Basket,50 rpm Waktu : 30 menit Time : 30 minutes | % | Tidak kurang dari 80 (Q = 75) Not less than 80 (Q = 75) | FI V (2014) hal. 866 – 867 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-052 | 00 | 01 APRL 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-052 | 01 |  | - Perubahan Templet Changes the template - Penghilangan poin komposisi dan kemasan Elimination point of composition and packaging - Penghilangan poin penyimpanan dan pengemasan Elimination point of storage and packaging - Perubahan daftar distribusi dokumen Changes Distribution List of Document | Review Dokumen 3 Tahun Review Document 3 Years |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SIP