- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku L-HPC (LH-11) dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 44 NF 39 (2021);

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Gelas Kimia | 16. | Kertas Saring |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Waterbath | 17. | Labu Erlenmeyer |
| 3. | pH Meter | 18. | Labu Ukur |
| 4. | Tabung Nessler | 19. | Lumpang dan Alu |
| 5. | Cawan Pijar | 20. | Magnetic Stirrer |
| 6. | Oven | 21. | Penjepit Cawan |
| 7. | Botol Timbang | 22. | Pipet Tetes |
| 8. | Corong | 23. | Pipet Ukur |
| 9. | Desikator | 24. | Spektrofotometer IR |
| 10. | Furnace | 25. | Timbangan Analitik |
| 11. | Gelas Ukur | 26. | Vortex |
| 12. | Hot Plate | 27. | Gas chromatography |  |
| 13. | Reaction vial | 28. | Syringe filter |  |
| 14. | Kolom G1; 30 m x 0,53 mm; 3 um | 29. | Sieve Shaker |  |
| 15. | Ayakan Mesh no. 100 |  |  |  |

  - Bahan

| 1. | Etanol | 11. | Aseton |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Eter | 12. | Metanol |
| 3. | Natrium Hidroksida P; (1 dalam 10) | 13. | Asam Klorida 2 N |
| 4. | Natrium Karbonat 10,6% | 14. | Asam Nitrat 2 N |
| 5. | Asam Sulfat P | 15. | Baku Kerja LHPC LH-11 |
| 6. | Air Murni | 16. | Kalium Bromida P |
| 7. | Air Murni Bebas CO2 | 17. | Perak Nitrat 0,1 N |
| 8. | Hydroiodic Acid | 18. | Isopropyl Iodide |
| 9. | n-Oktan | 19. | o-Xylen P |
| 10. | Adipic Acid |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku L-HPC (LH-11) (S-QC-01-160)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku L-HPC (LH-11) (S-QC-01-160)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan  100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam NaOH (1 dalam 10)

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml NaOH (1 dalam 10) dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Natrium Karbonat 10,6%

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 ml Natrium Karbonat 10,6% dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam HCl 2 N

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 ml HCl 2 N dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku L-HPC (LH-11) (S-QC-01-160)

    - Cara Kerja

      - Uji Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja LHPC LH-11 dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium bromida kering

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

      - Uji Identifikasi B

- Timbang 0,1 g zat uji; masukkan ke dalam Tabung Nessler.

- Tambahkan 10 ml Air Murni.

- Kocok suspensi secara menyeluruh: tidak larut.

      - Uji Identifikasi C

- Suspensi yang didapat dari Uji Identifikasi B, ditambah dengan 1 g NaOH P.

- Kocok hingga homogen (Larutan A).

- Pipet 5 ml Larutan A, masukkan ke dalam Tabung Nessler yang berbeda.

- Tambahkan 10 ml campuran Aseton dan Metanol (4:1).

- Kocok hingga homogen.

- Terbentuk endapan flokulan (serpihan) berwarna putih.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku L-HPC (LH-11) (S-QC-01-160)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan hingga zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang seksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang seksama (Wb).

    - Perhitungan

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Klorida

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku L-HPC (LH-11) (S-QC-01-160)

    - Cara Kerja

      - Larutan Baku

- Pipet 0,25 ml HCl 0,02 N; masukkan ke dalam Tabung Nessler.

      - Larutan Uji

- Timbang 0,5 g zat uji; masukkan ke dalam labu erlenmeyer.

- Tambahkan 30 ml Air Murni mendidih, kocok dengan kuat.

- Panaskan di atas Waterbath selama 10 menit.

- Dekantasi selagi panas, saring dan tampung filtrat ke dalam labu ukur 100 ml.

- Cuci residu dengan 50 ml Air Murni mendidih.

- Gabungkan hasil bilasan residu dengan filtrat yang ditampung ke dalam labu ukur 100 ml.

- Setelah dingin, tambahkan air murni hingga tanda batas volume.

- Pipet 10 ml larutan uji, masukkan ke dalam Tabung Nessler.

      - Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 ml.

- Tambahkan juga 1 ml HNO3 2 N dan 1 ml AgNO3 0,1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - pH (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku L-HPC (LH-11) (S-QC-01-160)

    - Cara Kerja

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Suspensikan dengan 100 ml Air Murni bebas CO2.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku L-HPC (LH-11) (S-QC-01-160)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 1 jam.

- Dinginkan dalam selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= 	Susut pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku L-HPC (LH-11) (S-QC-01-160)

    - Cara Kerja

  - Asam Iodida : Gunakan pereaksi Hydroiodic Acid dengan konsentrasi 57%.

  - Larutan Baku Internal

- Timbang 3 g n-Oktan, masukkan ke dalam labu tentukur 100 ml yang telah berisi 10 ml o-Xilen P.

- Encerkan dengan o-Xilen P sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Larutan Baku

- Timbang 60 – 100 mg Adipic Acid, masukkan ke dalam Reaction Vial.

- Tambahkan 2000 µl Larutan Internal Standar dan 2,0 ml Hydroiodic Acid.

- Tutup Reaction Vial tersebut, kemudian timbang (Wso).

- Injek 15 – 22 µl Isopropyl Iodide ke dalam Reaction Vial tersebut dengan menggunakan syringe, kocok hingga homogen.

- Kemudian timbang kembali Reaction Vial tersebut (Wsb).

- Hitung selisih Wsb dan Wso sebagai bobot dari Isopropyl Iodide.

- Setelah terpisah menjadi 2 fasa, ambil fasa atas dengan menggunakan syringe yang telah didinginkan. Kemudian masukkan ke dalam Vial GC.

  - Larutan Uji

- Timbang 65 mg zat uji (Wu) yang telah dikeringkan dan 60 – 100 mg Adipic Acid, masukkan ke dalam Reaction Vial.

- Tambahkan 2000 µl Larutan Internal Standar dan 2,0 ml Hydroiodic Acid.

- Tutup Reaction Vial tersebut, kemudian timbang (Wuo).

- Panaskan Reaction Vial tersebut pada suhu 130°C selama 60 menit sambil dilakukan pengadukan yang berkelanjutan.

- Dinginkan Reaction Vial tersebut, kemudian timbang (Wub).

- Jika selisih penimbangan Wub dan Wuo kurang dari 26 mg, maka gunakan fasa atas sebagai larutan uji.

- Ambil fasa atas dengan menggunakan syringe yang telah didinginkan. Kemudian masukkan ke dalam Vial GC.

  - Sistem Kromatografi Gas

- Kolom		: G1; 30 m x 0,53 mm; 3 µm

- Gas Pembawa	: Helium

- Detektor		: Hydrogen FID, 280°C

- Suhu injeksi	: 250°C

- Flow		: 4,3 ml/min

- Suhu kolom	:

| Temperatur awal (°C) | Kenaikan temperatur (°C/menit) | Temperatur akhir (°C) | Hold time pada temperatur akhir (menit) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0 | 50 | 3 |
| 50 | 10 | 100 | - |
| 100 | 34,9 | 250 | 8 |

- Volume injeksi	: 1 – 2 µl

- Blanko		: o-Xilen

- Split ratio		: 40:1

  - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi (R) | R ≥ 5,0 antara puncak Isopropyl Iodide dan internal standar |
| Relative standard deviation | RSD ≤ 2,0% |

    - Perhitungan

- Gugus Hidroksipropoksi :

CH=44,17×RubRsb×Wsb-WsoWu

Keterangan :

| CH | = | Kadar Gugus Hidroksipropoksi (%) |
| --- | --- | --- |
| Rub | = | Rasio area puncak Isosopyl Iodide dan puncak n-Oktan dalam Larutan uji |
| Rsb | = | Rasio area puncak Isopropyl Iodide dan puncak n-Oktan dalam Larutan baku |
| Wsb | = | Berat reaction vial + Isopropyl Iodide (mg) |
| Wso | = | Berat reaction vial awal (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |

  - Ukuran Partikel

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku L-HPC (LH-11) (S-QC-01-160)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Sieve Shaker; menggunakan Ayakan Mesh no. 100.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-155 | 00 | 02 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-155 | 01 | 13 DEC 2022 | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan referensi semula Japanese Pharmacopeia ed 17 menjadi USP 44 NF 39 - Penambahan kelarutan dalam natrium karbonat 10,6% dan kelarutan dalam HCl 2 N pada parameter kelarutan - Perubahan pada cara kerja parameter identifikasi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-155 | 02 |  | Perubahan poin 5; poin 6; Penambahan pengujian kadar dan ukuran partikel | Review dokumen kebutuhan NIE mengikuti kompendia terbaru : USP 2022 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB