- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Furosemide tablet 40 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Furosemide Tablet 40 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Ed.VI (2020)

  - PT. Kimia Farma

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 645 – 646)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Timbangan analitik; 10.; Spektrofotometer UV-Vis. 2.; Jangka sorong; 11.; HPLC. 3.; Hardness Tester; 12.; Labu ukur 20, 10, 25, 100, 1000 mL. 4.; Friability Tester; 13.; Botol reagen 1000 mL. 5.; Mortin dan stemper; 14.; Membran filter 0,20 μm. 6.; Spatula; 15.; Sentrifuga. 7.; Gelas Ukur; 16.; Dissolution Tester. 8.; Syringe; 17.; Disintegration Tester. 9.; Pipet Volume; 18.; Ultrasonic Bath. - Bahan |
| --- |
| 1 | Natrium 1-Pentanasulfonat | 6 | Baku kerja Furosemide |
| 2 | Asam Asetat Glasial | 7 | Asam fosfat 85% |

| 3 | Metanol pro HPLC | 8 | Natrium Hidroksida |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Tetrahidrofuran | 9 | Kalium Dihydrogen Posfat (KH2PO4) |
| 5 | Akuades | 10 | RS Furosemide Related Compound B |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

- Spektroftometri

- Pembuatan Larutan

  - Pembuatan Larutan Natrium Hidroksida 0.1 N

- Timbang 4.0 gram Natrium hidroksida P, larutkan dengan 1000 mL air murni bebas CO2.

- Aduk hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Natrium Hidroksida 0.02 N

- Timbang 0.8 gram Natrium hidroksida P, larutkan dengan 1000 mL air murni bebas CO2.

- Aduk hingga homogen.

  - Pembuatan Blanko

- Pipet 2 mL air murni, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan NaOH 0.02 N hingga tanda batas, kocok homogen.

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 10 mg Baku kerja Furosemide, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 6 mL NaOH 0.1 N, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suku ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok homogen.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan NaOH 0.02 N hingga tanda batas, kocok homogen.

- Larutan siap untuk di analisis. (Konsentrasi Furosemide: 0.008 mg/mL).

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 150 mg sampel (setara dengan 40 mg Furosemide) masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 24 mL NaOH 0.1 N, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suku ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan NaOH 0.02 N hingga tanda batas, kocok homogen.

- Larutan siap umtuk di analisis. (Konsentrasi Furosemide: 0.008 mg/mL).

- Kondisi Pengujian

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 nm - 400 nm.

- Bandingkan spektrogram larutan uji dengan larutan baku. Spektrum serapan ultraviolet larutan uji menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada larutan baku.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Pengencer

- Masukkan 22 mL Asam asetat glasial P ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Encerkan dengan campuran Asetonitril-air murni (50:50) hingga tanda batas, kocok homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 200 mL Tetrahidrofuran P, 10 mL Asam asetat glasial P, dan 800 mL air murni, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Awaudarakan menggunakan ultrasonic selama ± 10 menit.

- Fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian

Lakukan uji kesesuain sistem menggunakan baku kerja Furosemide replikasi ijeksi sebanyak 5 kali, degan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: 4,6 x 50 mm; L1; Cortect C18; 2,7 m

Detektor	: UV 254 nm

Laju Alir	: 1,85 mL/menit

Volume Injeksi	: 4 µL

Suhu Kolom	: 25oC (suhu ruang)

Fase Gerak 	: Campuran Tetrahidrofuran : Asam asetat glasial : Air  
                               murni (200:10:800)

Pengencer	: 22 mL Asam asetat glasial P dalam campuran 489 mL 
                               Asetonitiril  dan 489 mL  Air murni.

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 0.73% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 0.73% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 1.5 |

- Larutan Kesesuain Sistem

- Pembuatan Larutan A

- Timbang seksama 25.0 mg Baku kerja Furosemide, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok homogen.

- Pembuatan Larutan B

- Timbang seksama 6.0 mg Senyawa Sejenis A Furosemide, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok homogen.

- Pembuatan Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 1 mL larutan A dan pipet 1 mL larutan B, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Furosemide: 0.020 mg/mL; Konsentrasi Senyawa Sejenis A Furosemide: 0.012 mg/mL)

- Pembuatan Larutan Pembanding

- Timbang seksama 25.0 mg Baku kerja Furosemide, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Furosemide: 1.0 mg/mL)

- Pembuatan Larutan Uji

- Gerus 20 tablet Furosemide Tablet 40 mg hingga halus dan homogen.

- Timbang saksama 150 mg zat uji , masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Furosemide: 1.0 mg/mL)

- Perhitungan

Cu=LuLs ×WsDosis×WrWu ×FuFs×B%

Keterangan :

Cu		= Kadar Furosemide yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu		= Luas area Furosemide pada larutan uji

Ls		= Luas area Furosemide pada larutan baku

Ws		= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis	= 40 mg

Wr		= Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu		= Faktor pengenceran larutan uji (40)

Fs		= Faktor pengenceran larutan baku (25)

B%		= Kadar baku kerja (%)

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

| Media | : | Larutan Dapar Fosfat pH 5,8; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 60 menit |

- Larutan Dapar Fosfat pH 5,8

- Larutan Asam Fosfat 10%

- Pipet 7,00 mL asam fosfat 85%, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Natrium Hidroksida 10%

- Timbang 10,00 gram Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Dapar Fosfat pH 5,8

- Timbang 6,8045 gram Kalium Dihydrogen Phosphate (KH2PO4) dan 0,8 gram Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam Labu Ukur 1 Liter.

- Tambahkan Akuades sebanyak 900 mL.

- Atur pH hingga diperoleh pH 5,8 ± 0,1 menggunakan Asam Fosfat 10% dan Natrium Hidroksida 10%.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 8,88 mg baku kerja Furosemide, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 1 ml methanol.

- Tambahkan 70 mL Media Disolusi, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan siap untuk digunakan.

- Pembuatan larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL.

- Ambil 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Toleransi

- Dalam waktu 60 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 274 nm.

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Furosemide yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | mg zat baku100 × 110 |
| Cr (mg/ml) | : | Dosis900 × 210 |
| Dosis | : | 40 mg |
| B% | : | Baku pembanding (%) |

  - Senyawa Sejenis B Furosemid

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Pengencer

- Masukkan 22 mL Asam asetat glasial P ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan campuran Asetonitril : Air dengan perbandingan (500:500),

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan Tetrahidrofuran P : Asam asetat glasial P : Air dengan perbandingan (300:10:700),

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Fase gerak siap untuk digunakan.

- Pembuatan Larutan Stok Baku

- Timbang saksama 8 mg senyawa sejenis B Furosemide, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL coklat.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen (konsentrasi Senyawa Sejenis B Furosemide : 0.08 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku

- Pipet 1 mL Larutan stok baku, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL coklat.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (konsentrasi Senyawa Sejenis B Furosemide : 0.008 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang saksama 37.50 mg sampel (setara dengan 10.00 mg Furosemide) masukkan ke dalam labu ukur 10 mL coklat.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (konsentrasi Furosemide: 1 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom			: L1; 4.6 mm x 25 cm; 5 µm

- Suhu Kolom 			: 25°C ± (suhu ruang)

- Detektor			: UV 254 nm

- Flowrate			: 1.0 mL/menit ± 0.2 mL

- Volume Injeksi		: 20 µL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

CO= LuLs×CsCu×B%

Keterangan :

| CO | : | Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area puncak Senyawa Sejenis B Furosemide pada larutan uji |
| Ls | : | Luas area puncak Senyawa Sejenis B Furosemide pada larutan baku |
| Cs | : | Konsentrasi Senyawa Sejenis B Furosemide pada larutan baku (mg baku kerja100×110) |
| Cu | : | Konsentrasi Senyawa Sejenis B Furosemide pada larutan uji (1 mg/mL) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Furosemide Tablet 40 mg (S-QC-03-009).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-009 | 00 | 15 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-009 | 01 | 31 DEC 2021 | - Perubahan format dokumen & Poin 6.2 - Perubahan replikasi injeksi Uji Kesesuaian Kadar - Perubahan perhitungan kadar - Perubahan pengujian Larutan dapar fospat Ph 5,8 - Penghapusan poin pengemasan dan penyimpanan - Perubahan pembuatan media dapat fosfat Ph 5,8 | Review Dokumen Dan menyesuaiakan dengan kondisi dilapangan |
| I-QC-03-009 | 02 | 28 NOV 2022 | Perubahan referensi dan Cara kerja Kadar | Metode Existing belum sesuai monografi FI VI tahun 2020 |
| I-QC-03-009 | 03 | 23 MAY 2023 | Penambahan identifikasi menggunakan Spektroftometri | Menyesuaikan dengan FI VI (2020) |
| I-QC-03-009 | 04 |  | Penambahan parameter metode pemeriksaan Senyawa Sejenis B Furosemid dan parameter Uji Batas Mikroba | Belum ada pengujian Senyawa Sejenis B Furosemid yang sesuai dengan FI VI (2020) dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML