- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Extralac Sirup 60 ml  dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Extralac Sirup 60 ml  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - USP 42nd  NF 37 , 2019

  - USP 40th  NF 35 , 2017

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 981 – 982)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan |  |  |  |  |  |
| 2. | pH meter |  |  |  |  |  |
| 3. | Polarimeter |  |  |  |  |  |
| 4. | HPLC Refractive Index |  |  |  |  |  |
| 5. | Vortex |  |  |  |  |  |
| 6. | Labu ukur |  |  |  |  |  |
| 7. | Spatula |  |  |  |  |  |
| 8. | Batang Pengaduk |  |  |  |  |  |
| 9. | Pipet volumetrik |  |  |  |  |  |
| 10. | Utrasonik Bath |  |  |  |  |  |
| 11. | Piknometer |  |  |  |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sampel Extralac |  |  |  |  |
| 2. | Natrium fosfat monobasa (NaH2PO4) |  |  |  |  |
| 3. | Asetonitril Pro HPLC |  |  |  |  |
| 4. | Akuades |  |  |  |  |
| 5. | Baku kerja Laktulosa |  |  |  |  |
| 6. | Baku kerja Laktosa Anhidrat |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Extralac sirup 60 ml  (S-QC-03-027).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Extralac sirup 60 ml  (S-QC-03-027).

    - Cara Kerja

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Volume Terpindahkan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Extralac sirup 60 ml  (S-QC-03-027).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Indeks Bias

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Extralac sirup 60 ml  (S-QC-03-027).

    - Cara Kerja

Dokumen Instruksi Kerja Polarimeter dengan suhu 20oC

  - Berat jenis

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Extralac sirup 60 ml (S-QC-03-027).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - pH

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Extralac sirup 60 ml  (S-QC-03-027).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Extralac sirup 60 ml  (S-QC-03-027).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan Dapar

- Timbang 1.15 g Natrium fosfat monobasa (NaH2PO4), larutkan dan encerkan dengan air murni hingga 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Fase Gerak

- Buat campuran asetonitril P : Dapar (80:20).

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan penyaring membran 0.2 m menggunakan pompa vaccum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Pembuatan Pelarut

- Buat campuran asetonitril P : air murni (1:1).

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 40 mg baku Laktulosa dan 40 mg Laktosa anhidrat, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 5 mL pelarut, vortex selama 1 menit dan sonikasi selama 5 menit.

- Diamkan larutan hingga mencapai suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap digunakan untuk analisis (Konsentrasi Laktulosa : 4.0 mg/mL, konsentrasi Laktosa anhidrat : 4.0 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang saksama sampel sebanyak 5 x berat jenis (± 5 mL setara dengan 3.35 g = 3350 mg Laktulosa), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, vortex selama 1 menit dan sonikasi selama 5 menit.

- Diamkan larutan hingga mencapai suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 3 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap digunakan untuk analisis (Konsentrasi Laktulosa : 4.0 mg/mL)

- Kondisi Alat

- Kolom			: L8; 4.6 mm x 15 cm; 3 µm

- Suhu Kolom 		: 40°C ± 1

- Suhu detektor		: 40°C ± 1

- Detektor			: Indeks bias

- Flowrate			: 1.3 mL/menit

- Volume Injeksi		: 20 µL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Resolusi (R) | R antara Laktulosa dan Laktosa ≥ 1.5 |
| 4. | Waktu retensi relatif (RRT) | RRT antara Laktulosa dan Laktosa masing-masing adalah 1.0 dan 1.17 |
| 5. | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 6. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu=LuLs×Ws3350×Vr ×BjWu×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Laktulosa yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area Laktulosa pada larutan uji |
| Ls | : | Luas area Laktulosa pada larutan baku |
| Ws | : | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| 3350 | : | Formula Laktulosa per 5 mL (mg) |
| Vr | : | Volume sirup teoritis (5 mL) |
| Bj | : | Berat jenis (g/mL) |
| Wu | : | Berat sampel yang ditimbang (g) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (833.33) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (10) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba dan Identifikasi Patogen

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Extralac sirup 60 ml  (S-QC-03-027).

    - Cara Kerja

Sesuai dengan Protap Pemeriksaan Uji Batas Mikroba dan Uji Identifikasi Patogen (PQC-04-003)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-028 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-028 | 01 | 10 FEB 2021 | - | - |
| I-QC-03-028 | 02 |  | Penambahan metode pemeriksaan kadar | Belum tersedia metode pemeriksaan kadar lactulose dalam Extralac Syrup pada dokumen existing |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML