- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Rosuvastatin 10 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Rosuvastatin 10 mg  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 42- NF 37

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

6.1 Alat

| 1. | Timbangan analitik | 11. | Pipet ukur 5 mL, pipet mikro 0,5 mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kuas | 12. | Labu ukur 10 mL, 20 mL, 100 mL, 1000 mL |
| 3. | Hardness Tester | 13. | Gelas kimia 50 mL, 1000 mL |
| 4. | Friability Tester | 14. | Gelas ukur 100 mL, 1000 mL |
| 5. | Mortir dan stemper | 15. | Termometer |
| 6. | Spatula | 16. | Filter 0,20 µm |
| 7. | Disintegration Tester | 17. | Kertas saring kuantitatif |
| 8. | Ultrasonic bath | 18. | Dissolution Tester |
| 9. | HPLC |  |  |
| 10. | Pipet seukuran 1 mL, 2 mL, dan 5 mL |  |  |

6.2 Bahan

| 1. | Baku Kerja Rosuvastatin Calcium | 6. | Acetonitril pro HPLC |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Sampel | 7. | Asam Asetat Glasial |
| 3. | Asam Sitrat Monohidrat | 8. | Akuades |
| 4. | Tri Sodium Citrate Dihydrate | 9. | Tetrahidrofuran |
| 5. | Ammonium Asetat | 10. |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg (S-QC-03-078).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Diameter

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg (S-QC-03-078).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Tebal

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg (S-QC-03-078).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg (S-QC-03-078).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg (S-QC-03-078).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg (S-QC-03-078).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg (S-QC-03-078).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding sesuai dengan penetapan kadar secara HPLC.

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg (S-QC-03-078).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg (S-QC-03-078).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Dapar pH 4 (± 0.2)

- Timbang seksama 1.54 g Amonium asetat P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 900 mL air murni.

- Atur pH hingga 4.0 (± 0.2) dengan penambahan Asam asetat glasial P.

- Encerkan dengan air murni hingga 1000 mL.

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan dapar pH 4 - Asetonitril P - Tetrahidrofuran P (585:360:50).

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 10.40 mg baku kerja Rosuvastatin calcium, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Rosuvastatin calcium : 0.052 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, tentukan berat rata-ratanya, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama tablet inti sebanyak 150,00 mg dan tablet salut sebanyak 155,00 mg (setara dengan 10.40 mg Rosuvastatin calcium), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit (atau saring dengan kertas saring no. katalog 3001917).

- Pipet 5 mL beningan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi Rosuvastatin calcium : 0.052 mg/mL).

.

- Kondisi Alat

- Kolom		: L1 (C-18); 5 µm; 4,6 mm x 150 mm

- Detektor		: UV 248 nm

- Laju Alir		: 1,5 mL/menit

- Volume Injeksi	: 20 µL

- Suhu kolom		: 30 °C

- Fase Gerak 		: Dapar : Asetonitril Pro HPLC : Tetrahidrofuran (585:360:50)

- Pelarut 		: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | ### Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu=LuLs×WsDosis×WrWu×2×481,541001,14×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Rosuvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku pembanding yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| 2 | = | Jumlah mol Rosuvastatin per 1 mol Rosuvastatin Calcium |
| 481,54 | = | Berat molekul Rosuvastatin |
| 1001,14 | = | Berat molekul Rosuvastatin kalsium |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg (S-QC-03-078).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Dapar pH 4 (± 0.2)

- Timbang seksama 1.54 g Amonium asetat P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 900 mL air murni.

- Atur pH hingga 4.0 (± 0.2) dengan penambahan Asam asetat glasial P.

- Encerkan dengan air murni hingga 1000 mL.

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan dapar pH 4 - Asetonitril P - Tetrahidrofuran P (585:360:50).

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 10.40 mg baku kerja Rosuvastatin calcium, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Rosuvastatin calcium : 0.052 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Masukkan masing-masing 1 tablet (setara dengan 10.40 mg Rosuvastatin calcium) ke dalam labu ukur 100 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit (atau saring dengan kertas saring no. katalog 3001917).

- Pipet 5 mL beningan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi Rosuvastatin calcium : 0.052 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom		: L1 (C-18); 5 µm; 4,6 mm x 150 mm

- Detektor		: UV 248 nm

- Laju Alir		: 1,5 mL/menit

- Volume Injeksi	: 20 µL

- Suhu kolom		: 30 °C

- Fase Gerak 		: Dapar : Asetonitril Pro HPLC : Tetrahidrofuran (585:360:50)

- Pelarut 		: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | ### Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu=LuLs×WsDosis×2×481,541001,14×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Rosuvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku pembanding yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 10 |
| 2 | = | Jumlah mol Rosuvastatin per 1 mol Rosuvastatin Calcium |
| 481,54 | = | Berat molekul Rosuvastatin |
| 1001,14 | = | Berat molekul Rosuvastatin kalsium |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg (S-QC-03-078).

    - Cara Kerja :

- Media disolusi		: 900 mL Larutan buffer citrate pH 6.6

- Alat disolusi			: tipe 2 (dayung)

- Putaran			: 50 rpm

- Waktu			: 30 menit

- Suhu medium			: 37 ± 0,5 oC

- Pembuatan Larutan 0,5 M asam sitrat.

    - Timbang 10 g asam sitrat monohidrat.

    - Tambahkan 100 mL Akuades , kocok hingga larut.

- Pembuatan Larutan buffer (0,05 M Sodium citrate buffer, ph 6,6)

    - Timbang seksama 14.6 g tri sodium citrate dihydrate

    - Tambahkan Akuades  1000 ml dan sonikasi

    - Ukur pH hingga 6,6 ± 0,05 dengan penambahan 0,5 M larutan asam sitrat

- Larutan A

    - Campurkan 500 mL Larutan Buffer pH 6,6 dengan 500 mL Asetonitril pro HPLC.

    - Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Aduk hingga homogen.

    - Larutan A siap untuk digunakan.

- Fase Gerak

    - Ambil 400 mL Asetonitril pro HPLC, 600 mL Akuades dan 1 mL Asam Fosfat.

    - Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL.

    - Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

    - Timbang seksama ± 11,11 mg baku kerja Rosuvastatin Calsium yang tidak dikeringkan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan larutan A ± 40 mL, ultrasonik bath hingga larut.

    - Tambahkan media disolusi hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Tambahkan media disolusi hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan baku siap untuk dianalisa. (Konsentrasi larutan baku Rosuvastatin Calcium : 0,0111 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Setelah alat dijalankan selama 30 menit, pipet larutan dari masing-masing labu disolusi 25 mL.

    - Tampung masing-masing larutan dalam vial.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan uji siap untuk dianalisa. (Konsentrasi larutan uji Rosuvastatin Calcium : 0,0111 mg/mL).

- Pengukuran menggunakan HPLC

Larutan baku pembanding dan larutan sampel masing-masing diukur dengan metode HPLC, sesuai kondisi:

- Kolom	: L1, 5 µm 4.6mm x 150 mm; ODS

- Detektor	: UV 242 nm

- Laju Alir	: 1,0 mL/menit

- Volume Injeksi	: 10 µl

- Suhu kolom	: 40 °C

- Fase gerak	: Acetonitril pro HPLC : Akuades  : Asam fosfat

(400:600:1)

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis × FuFs × 2×481,541001,14× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Rosuvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku pembanding (mg) |
| Fu | = | Pengenceran larutan uji (900) |
| Fs | = | Pengenceran larutan standar (1000) |
| 2 | = | Jumlah mol Rosuvastatin per 1 mol Rosuvastatin Calcium |
| 481,54 | = | Berat molekul rosuvastatin |
| 1001,14 | = | Berat molekul rosuvastatin kalsium |
| B% | = | % Kadar baku kerja |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg (S-QC-03-078).

    - Cara Kerja :

  - Pembuatan Larutan Dapar pH 4 (± 0.2)

- Timbang seksama 1.54 g Amonium asetat P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 900 mL air murni.

- Atur pH hingga 4.0 (± 0.2) dengan penambahan Asam asetat glasial P.

- Encerkan dengan air murni hingga 1000 mL.

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan dapar pH 4 - Asetonitril P - Tetrahidrofuran P (585:360:50).

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Uji Kesesuian Sistem

- Timbang seksama 10.40 mg baku kerja Rosuvastatin calcium, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Rosuvastatin calcium : 0.052 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku B

- Pipet 1 mL larutan uji kesesaian sistem, masukkan k dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Rosuvastatin calcium : 0.00052 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, tentukan berat rata-ratanya, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama 150 mg sampel (setara dengan 10.40 mg Rosuvastatin calcium), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit (atau saring dengan kertas saring no. katalog 3001917).

- Pipet 5 mL beningan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi Rosuvastatin calcium : 0.052 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom		: L1 (C-18); 5 µm; 4,6 mm x 150 mm

- Detektor		: UV 248 nm

- Laju Alir		: 1,5 mL/menit

- Volume Injeksi	: 20 µL

- Suhu kolom		: 30 °C

- Fase Gerak 		: Dapar : Asetonitril Pro HPLC : Tetrahidrofuran (585:360:50)

- Pelarut 		: Fase Gerak

- Runtime 		: ± 15 menit

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | ### Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

CO=LuLs×CsCu×2×481,541001,14×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Rosuvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Cs | = | Konsentrasi Rosuvastatin Calcium pada larutan baku B (mg/mL) |
| Cu | = | Konsentrasi Rosuvastatin pada larutan uji berdasarkan jumlah yang tertera pada etiket (0,025 mg/mL) |
| 2 | = | Jumlah mol Rosuvastatin per 1 mol Rosuvastatin Calcium |
| 481,54 | = | Berat molekul Rosuvastatin |
| 1001,14 | = | Berat molekul Rosuvastatin kalsium |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-079 | 00 | 13 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-079 | 01 | 18 FEB 2021 | Perubahan pemipetan pada larutan uji semula 3,00 mL ke labu 25 mL menjadi 5,00 mL ke labu 20 mL dan penambahan merk kolom | Menyesuaikan dengan hasil riview |
| I-QC-03-079 | 02 | 08 FEB 2022 | Perubahan isi dari prosedur pengujian Identifikasi, Kadar, Keseragaman Kandungan, dan Cemaran Organik | Menyesuaikan dengan hasil validasi metode yang mengacu pada FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-079 | 03 |  | Penambahan penimbangan tablet salut pada pembuatan larutan uji kadar, Perubahan volume labu ukur yang digunakan saat pemipetan larutan baku pada disolusi, Perubahan pada perhitungan disolusi | Review dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP