- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Furosemide tablet 40 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Furosemide tablet 40 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 6,80 – 7,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 142,50 – 157,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 40,00 – 120,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Spektrofotometri |  | Spektrum serapan ultraviolet larutan uji sesuai dengan larutan baku | Modifikas FI VI Tahun 2020 (Hal. 645) |

| 7 | Kadar Assay | % | 90,00 – 110,00 | Modifikasi Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 (Hal. 643 – 646) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Keragaman bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI (2020) Hal. 2025 - 2028 |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml Dapar Fosfat pH 5,8 Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 60 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 80) | FI VI (2020) Hal. 645 |
| 11 | Senyawa Sejenis B Furosemid | % | Tidak lebih dari 0,8 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 645 – 646) |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-009 | 00 | 15 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-009 | 01 | 28 NOV 2022 | Perubahan templet; Perubahan pustaka identifikasi, kadar, keseragaman kandungan & disolusi; Penghapusan kemasan & komposisi per tablet; Penghapusan pengemasan dan penyimpanan, waktu kedaluarsa; Penambahan daftar distribusi dokumen | Metode Existing belum sesuai monografi FI VI tahun 2020 |
| S-QC-03-009 | 02 | 23 MAY 2023 | Penambahan identifikasi menggunakan Spektrofotomeri | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-009 | 03 |  | Penambahan parameter Senyawa Sejenis B Furosemid dan Uji Batas Mikroba | Belum ada pengujian Senyawa Sejenis B Furosemid yang sesuai dengan FI VI (2020) dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SIP