- Tujuan

Untuk memastikan tata cara penanganan sampling bahan pengemas dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan bahan pengemas di PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan prosedur ini

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor Pemeriksaan Bahan Pengemas bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar

- Definisi

  - Bahan Pengemas adalah Semua bahan yang dipakai dalam proses pengemasan produk ruahan untuk menghasilkan produk jadi

  - Bahan pengemas primer adalah bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk

  - Bahan pengemas sekunder adalah bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

- Prosedur

- Alur Proses Pemeriksaan

| ALUR PROSES | AKTIFITAS | KETERANGAN/LAMPIRAN |
| --- | --- | --- |
| Penerimaan Permohonan Periksa Pengambilan Contoh Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Laboratorium Entry hasil pemeriksaan SAP UD Label Merah “DITOLAK” Label Hijau “DILULUSKAN” DILULUSKAN DITOLAK Print LA Print LA Quality Notification Penanganan Penyimpangan/ HULS TMS MS | - Terima permohonan periksa bahan dari bagian gudang berupa BTBS atau memo permintaan pemeriksaan ulang. - a. Jika jumlah wadah yang diterima ≤ 3, lakukan pengambilan contoh 100%. b. Jika jumlah wadah yang diterima > dari 3, lakukan pengambilan contoh dengan rumus n + 1 secara random. c. Setelah dilakukan Pengambilan contoh secara point a atau b, lanjut sampling secara military standar secara random kecuali untuk polycell, alfo, PVC, PVDC tidak dilakukan secara military standar - Lakukan pemeriksaan fisik - Lakukan pemeriksaan contoh di laboratorium - Masukan data hasil pemeriksaan ke dalam sistem SAP - Periksa hasil entry data pemeriksaan oleh SPBK beserta raw datanya kemudian paraf - Lakukan UD/ACC di sistem SAP oleh AMPM - Cetak Laporan Analisa di sistem SAP jika telah di UD/ACC oleh AMPM - Jika hasil pemeriksaan memenuhi syarat, buat label diluluskan (hijau). - Jika hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, sbb : - Jika satu atau lebih hasil | BTBS/memo permintaan pemeriksaan ulang/ bahan kemas kembalian dari produksi Protap masing-masing Hasil pemeriksaan bahan pengemas Laporan Analisa (LA) Label Label |
| ALUR PROSES | AKTIFITAS | KETERANGAN/LAMPIRAN |
|  | pemeriksaan tidak kritikal, tidak memenuhi syarat maka hasil pemeriksaan tersebut dapat dipakai kemudian buat label diluluskan (hijau) - Jika ada parameter kritikal yang tidak memenuhi syarat maka hasil pemeriksaan ditolak. Buat label ditolak (merah), dan buat memo pemberitahuan kemudian distribusikan ke bagian bagian yang terkait. Bahan dikembalikan ke supplier. |  |

- Pengambilan Contoh

    - Pengambilan Contoh/sampling bahan pengemas diawali dengan penerimaan permohonan pemeriksaan berupa:

- BTBS (Bukti Terima Barang Sementara) dari gudang bahan pengemas.

- Memo Permohonan pemeriksaan bahan pengemas alternatif dari Optimasi Bahan Pengemas.

    - Pengambilan contoh di bagi menjadi 3 (tiga) cara, yaitu :

- Pengambilan contoh jika N ≤ 3 , sampling dilakukan 100%.

- Pengambilan contoh jika N> 3, sampling dilakukan secara Random

Rumus : K = 1 + n

n adalah jumlah wadah, dan K adalah jumlah wadah yang diambil contoh.

- Jika telah dilakukan sampling secara point I dan ii, lakukan sampling menggunakan Tabel Military Standar lihat lampiran (F-PQC-02-002-01), secara random kecuali Polypolos / Polycetak, Alumunium Foil, PVDC atau PVC, viscothen, atau bahan kemas dengan kemasan roll, tidak dilakukan secara Military standar

    - Cara Kerja

- Persiapan

- Siapkan alat yang diperlukan dan gunakan pakaian kerja (Jas laboratorium,maskerdan sepatu kerja).

- Siapkan label “DIAMBIL CONTOH” yang akan di tempel pada wadah yang telah diambil contoh.

- Pelaksanaan

- Berdasarkan BTBS catat pada Formulir Pemeriksaan Fisik Bahan Pengemas (F-PQC-02-002-02, data sebagai berikut :

      - Tanggal BTBS

- Nama Bahan Pengemas

- No. Dokumen/ BTBS

- No Bets

- No. PO

- Jumlah

- Supplier

- Tanggal Sampling

- Periksa wadah yang akan diambil contoh, meliputi :

- Nama Bahan Pengemas

- Nomor & Tanggal BTBS

- Nama Supplier

- Jumlah yang diterima

- Kelengkapan identitas (CoA bila ada)

- Kebersihan wadah

- Kerapihan wadah (segel, tutup dan seal)

- Bersihkan wadah kemasan luar dari debu menggunakan lap bersih.

- Buka wadah/ kemasan luar sesuai dengan jumlah yang disampling

- Periksa contoh sesuai pola pengambilan sampel (n + 1 dan tabel military standard atau kecuali polycell, Alumunium poil, PVC, PVdc tidak dilakukan secara military).

- Catat hasil pemeriksaan di formulir pemeriksaan fisik bahan pengemas (F-PQC-02-002-02).

- Ambil sejumlah bahan pengemas sesuai tabel untuk diperiksa di laboratorium (F-PQC-02-002-10).

- Tempel label “DIAMBIL CONTOH“ no F-PQC-02-002-12 pada kemasan yang telah diambil contohnya.

- Tutup kembali wadah yang telah dibuka dengan plakband kimia farma dengan baik.

Catatan: Sampling

- Kemasan Primer : dilakukan di Ruang Sampling Bahan Kemas

- Kemasan sekunder : dilakukan ditempat (area karantina)

- Jika terjadi ketidaksesuaian, lakukan pengambilan contoh terhadap wadah yang belum dibuka/ di sampling.

- Pemeriksaan Bahan Pengemas

    - Catat sample yang diterima kedalam logbook Pemeriksaan Bahan Pengemas, untuk Desain Baru catat kedalam Loogbook Pemeriksaan Bahan Pengemas Desain Baru.

    - Bahan Pengemas yang telah disampling, diperiksa sesuai instruksi kerja dan spesifikasi masing-masing bahan pengemas.

    - Untuk bahan pengemas yang ada parameter uji coba mesin, buat memo permohonan percobaan mesin ke produksi sesuai dengan no. F-PQC-02-002-11

    - Catat hasil pemeriksaan pada formulir Pemeriksaan Masing-masing bahan pengemas yang tercantum dalam formulir F-PQC-02-002

    - Tempel 1 (satu) contoh pada lembar pemeriksaan

    - Serahkan sample botol, pilfer proof dan tutup botol ke bagian Pemeriksaan Mikrobiologi untuk diperiksa Mikrobiologinya (kecuali untuk botol dan tutupnya yang diproduksi di ruang Clean Rooms di Suppliernya, diperiksa mikrobiologi setiap tahun, setiap vendor di awal kedatangan bahan).

Catatan : Saat ini botol yang diproduksi di Clean Rooms  yaitu Botol PET 100 ml, 120 ml, 300 ml dan tutup botol HDPE kuning dan hijau. Pemeriksaan mikrobiologi tersebut di atas hanya sebagai pemantauan saja.

    - Untuk desain baru, contoh disesuaikan dengan proof print dari Supervisor Optimasi Bahan Pengemas.

    - Apabila ada salah satu atau lebih yang tidak sesuai dengan spesifikasi lakukan investigasi sesuai dengan Prosedur HULS (PQC-00-014) dan Prosedur Penanganan Penyimpangan (PQS-03-003).

- Kriteria Penerimaan

    - Memenuhi Syarat

Apabila semua hasil pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi

    - Dapat Dipakai

Apabila salah satu atau lebih hasil pemeriksaan tidak sesuai spesifikasi tidak bersifat kritikal, berdasarkan pertimbangan bahan kemas tersebut dapat dipakai

    - Ditolak

Apabila salah satu atau lebih hasil pemeriksaan tidak sesuai spesifikasi  bersifat kritikal

Catatan:

Kritikal: jika ketidaksesuaian hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap mutu produk atau mesin

- Pembuatan Laporan Analisis Bahan pengemas/ LABK dan Label Status

- Pembuatan Laporan Analisa

    - Lembar pemeriksaan yang telah lengkap (Contoh bahan pengemas, BTBS, formulir pemeriksaan fisik bahan pengemas, form. Pemeriksaan Bahan Pengemas, CoA) siap dibuat laporan analisanya.

Nomor LA/ Number LA  = No. BTBS

    - Masukkan data Laporan Analisis ke sistem SAP

    - Cek hasil pemeriksaan sample dan hasil pemeriksaan Fisik sampling oleh Supervisor Bahan Pengemas kemudian paraf

    - Lakukan UD / ACC di sistem SAP oleh Asman Pengawasan Mutu

    - Jika hasil pemeriksaan Memenuhi Syarat, Print Laporan Analisa kemudian disetujui oleh Supervisor Bahan Pengemas dan Asman Pengawasan Mutu

    - Untuk Desain Baru

- Laporan Analisa yang sudah disetujui, ditandai dengan cap “Desain Baru”

- Catat kedalam formulir informasi penerimaan bahan pengemas Desain Baru memuat no bets, no Po, jumlah yang diterima, Supplier, dan kesesuaian perubahannya

- Buat Memo pemberitahuan, dengan formulir informasi penerimaan Bahan Pengemas Desain Baru sebagai lampiran ke bagian terkait yaitu Asman Tehnical Support, Asman QA Operational, Asman Produksi terkait, Asman Pengemasan Farma dan Asman Penyimpanan

- Jika hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, print Laporan Analisa kemudian disetujui oleh Supervisor Bahan Pengemas dan Asman Pengawasan Mutu

    - Buat memo pemberitahuan bahan pengemas yang ditolak kebagian yang terkait yaitu Asman Pembelian, Asman Penyimpanan, Asman Keuangan dan Akuntansi dengan dilampikan Laporan Analisanya

    - Arsipkan/simpan Laporan Analisis sesuai no urut BTBS di Bantex.

- Pembuatan Label

- Buat Label DILULUSKAN (Warna Hijau) :

- Apabila pemeriksaan pada Laporan Analisis “ Memenuhi syarat atau Dapat dipakai”.

- Untuk Bahan Pengemas Desain Baru label diluluskan ditandai dengan cap” Desain Baru”

- Jika bahan kemas tsb diterima seluruhnya, label yang dibuat untuk seluruh wadah

- Jika bahan kemas tsb diterima Sebagian, label yang dibuat sejumlah wadah yang diterima

- Buat Label DITOLAK (Warna Merah) :

- Apabila hasil pemeriksaan “Tidak Memenuhi Syarat”

ii.  Jika bahan kemas tsb “DITOLAK” seluruhnya, label yang dibuat untuk seluruh wadah

iii. Jika bahan kemas tsb “DITOLAK Sebagian, label yang dibuat sejumlah wadah yang ditolak

- Sisa contoh bahan pengemas

Kumpulkan sisa contoh bahan pengemas setiap 3 bulan  dan serahkan sesuai protap penanganan limbah di laboratorium QC (PHS-02-005)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQC-02-002-01/03 | Tabel Military Standard Bahan Pengemas | 21 SEP 2021 |
| 2 | F-PQC-02-002-02/06 | Formulir Pemeriksaan Fisik Bahan Pengemas | 20 MAR 2023 |
| 3 | F-PQC-02-002-03/04 | Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas | 19 NOV 2021 |
| 4 | F-PQC-02-002-10/03 | Tabel Sample Pemeriksaan Laboratorium | 20 MAR 2023 |
| 5 | F-PQC-02-002-11/02 | Memo Permintaan Percobaan Mesin untuk sample Bahan Pengemas | 20 MAR 2023 |
| 6 | F-PQC-02-002-12/00 | Label Diambil Contoh | 21 SEP 2021 |
| 7 | F-PQC-02-002-13/00 | Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas Botol | 20 MAR 2023 |
| 8 | F-PQC-02-002-14/00 | Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas Tutup Botol | 20 MAR 2023 |
| 9 | F-PQC-02-002-15/00 | Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas PVC, PVDC | 20 MAR 2023 |
| 10 | F-PQC-02-002-16/00 | Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas Polycell, Aluminium, Viscothen | 20 MAR 2023 |
| 11 | F-PQC-02-002-17/00 | Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas Dus, Etiket, Catch Cover, Leaflet | 20 MAR 2023 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQC-02-002 | 00 | 22 Aug 2018 | - | Dokumen Baru |
| PQC-02-002 | 01 | 29 Sep 2020 | Perubahan Tata Cara Penomoran; Point 3 Penanggungjawab ; Point 4 Definisi ; Point 5 Referensi ; Perubahan 6.3.1 pada point B no.2 ; Penambahan 6.3.1 pada point C ; Perubahan 6.3.1 pada point D no.2 ; Penambahan lampiran pemeriksaan | Pada prosedur belum di lengkapi formulir pemeriksaan bahan pengemas |
| PQC-02-002 | 02 | 18 OCT 2021 | Penambahan Referensi | Review Dokumen |
| PQC-02-002 | 03 | 21 SEP 2021 | Perubahan pada proses prosedur, Penambahan lampiran | Memutahirkan prosedur |
| PQC-02-002 | 04 | 19 NOV 2021 | Perubahan pada point 6.2 dan pada lampiran F-PQC-02-002-02, F-PQC-02-002-10 | Dilakukan pemeriksaan mikrobiologi untuk Bahan Kemas Botol, Pilfer Proof dan Tutup Botol |
| F-PQC-02-002-02 | 03 | 18 MAR 2022 | Perubahan isi | Merevisi isi formulir terkait |
| F-PQC-02-002-03 | 04 | 18 MAR 2022 | Perubahan isi | Merevisi isi formulir terkait |
| PQC-02-002 | 05 | 20 MAR 2023 | - Perubahan pada alur prosedur dan pada lampiran F-PQC-02-002-10, F-PQC-02-002-11 - Penambahan Lampiran | Merevisi isi formulir terkait |
| PQC-02-002 | 06 |  | - Perubahan pada point 6.1 dan 6.5 |  |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| PHS-02-005 | Prosedur Penanganan Limbah di Laboratorium |
| PQC-00-014 | Prosedur Hasil Uji di Luar Spesifikasi |
| PQS-03-003 | Prosedur Penanganan Penyimpangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPBK |  |  |