- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Lisinopril Tablet 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Beveled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | NRIL “Breakline” 10 | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 7,50 – 8,50 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,00 – 4,00 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 185,00 – 215,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 20,00 – 70,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |

| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048) |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 mL HCl 0,1 N Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Gabungan sampel Tidak kurang dari 90 (Q = 80) | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048) |
| 11 | Cemaran Organik | % | Tidak lebih dari 2,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048) |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-115 | 00 | 28 MAR 2022 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-115 | 01 | 21 DEC 2022 | Perubahan Referensi Identifikasi, Kadar, Disolusi dan Keseragaman Kandungan, Merubah nama Senyawa Sejenis menjadi Cemaran Organik. | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-115 | 02 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SIP

- SPML