- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi mesin pengisian kapsul PTK PF-2000, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi mesin pengisian kapsul otomatis PTK PF-2000 di PT. Kimia Farma Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada mesin pengisian kapsul otomatis PTK PF-2000 instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Mesin pengisian kapsul otomatis adalah sebuah yang terdiri dari perangkat pengisian kapsul kosong, kapsul mendistribusikan perangkat, perangkat pemakaian bubuk, mekanisme disk metering, mekanisme penyegelan pengisian kapsul, mekanisme transmisi utama dalam kotak dan sistem kontrol listrik.

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - SANAS TR-45-01:2008, Criteria for Laboratories Accredited to Calibrate Tachometer and Measure Rotational Speed

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik : 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Digital Tachometer Standar

    - Thermohygrometer yang terkalibrasi

    - Toolkits

  - Bahan

    - Sticker Spotlight

    - Isolasi Kertas

- Instruksi Kerja

- Persiapan Alat

- Pastikan Pelaksana Kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Pastikan alat yang akan dikalibrasi dalam kondisi siap dijalankan.

- Catat identitas alat dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

- Siapkan kalibrator yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

- Kalibrasi Alat

    - Siapkan Digital Tachometer Standar.

    - Pasang isolasi kertas pada permukaan yang berputar apabila berwarna terang atau silver.

    - Tempelkan sticker spotlight pada motor.

    - Nyalakan kecepatan motor dengan menekan tombol “On”.

    - Atur kecepatan motor Main Motor dengan menekan tombol

    - Soroti poros atau bagian yang terpasang stiker spotlight dengan Digital Tachometer Standar.

    - Catat pembacaan putaran yang muncul pada standar pada lembar kerja kalibrasi.

    - Lakukan pengulangan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali setiap titik pengujiannya.

    - Ulangi langkah 7.2.5. sampai 7.2.8. untuk kecepatan motor Powder Control

    - Setelah selesai kalibrasi matikan kecepatan motor tdengan menekan tombol “Drive Off”.

    - Lepaskan sticker spotlight dan isolasi kertas yang menempel pada turret.

    - Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

- Pengolahan Data

- Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan :

X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

- %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan	:

X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

- Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rotation | ±5% of %Error |

- Catatan

- Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

- Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

- Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan mesin pengisian kapsul otomatis PTK PF-2000

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-208 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMKV |
| --- | --- |
| 2. | SKK |