- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Povidone VA 64 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Povidone VA 64 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Buret | 18. | Spatula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Hot Plate | 19. | Spekrofotometer IR |  |
| 3. | Cawan Pijar | 20. | Lumpang dan Alu |  |
| 4. | Desikator | 21. | Tabung Reaksi |  |
| 5. | Gelas Kimia | 22. | Furnace |  |
| 6. | Gelas Ukur | 23. | #### Timbangan Analitik |  |
| 7. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 24. | #### Ultrasonic Bath |  |
| 8. | Karl Fischer | 25. | Viscometer Bola Jatuh |  |
| 9. | pH Meter | 26. | Labu Ukur |  |
| 10. | Pipet Tetes | 27. | Magnetic Stirrer |  |
| 11. | Penjepit Cawan | 28. | Tabung Nessler |  |
| 12. | Pipet Ukur | 29. | Vortex |  |
| 13. | Syringe Filter 0,2 μm | 30. | Kjedahl Tester |  |
| 14. | Tabung reaksi | 31. | Spektrofotometer UV-Vis |  |
| 15. | Column guard L1; 4,0 mm x 1 cm | 32. | Kolom L1; 4,0 mm x 1 cm |  |
| 16. | HPLC | 33. | Resin penukar ion |  |
| 17. | Kolom L17; 7,9 mm x 30 cm; 10 µm | 34. | Membrane filter 0,20 µm |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 19. | Asam Nitrat P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aseton | 20. | Kalium Dikromat 5% |  |
| 3. | Asam Klorida 1 N | 21. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |  |
| 4. | Eter | 22. | Metanol |  |
| 5. | Asam Sulfat P | 23. | Natrium Tartrat Dihidrat |  |
| 6. | Baku Kerja Povidone VA 64 | 24. | Kalium Bromida |  |
| 7. | Etanol | 25. | Kobalt Nitrat |  |
| 8. | Iodine 0,1 N | 26. | Asam Klorida 3 N |  |
| 9. | Amonium Tiosianat | 27. | Tembaga (II) Sulfat |  |
| 10. | Kalium Sulfat | 28. | Asam Borat (1 dalam 25) |  |
| 11. | Natrium Hidroksida (2 dalam 5) | 29. | Bromcresol Green |  |
| 12. | Metil Merah | 30. | Kalium Pyrofosfat |  |
| 13. | Lyphilized Aldehide Dehydrogenase | 31. | Nicotinamide Adenine Dinucleotide |  |
| 14. | Acetaldehyde Ammonia Trimer Trihydrate | 32. | Acetonitril pro HPLC |  |
| 15. | Vinylpyrrolidinone | 33. | Vinyl Acetate |  |
| 16. | Salicylaldazine | 34. | Toleun |  |
| 17. | Metanol | 35. | 2-pyrrolidinone |  |
| 18. | Asam Perklorat | 36. | Asam Format |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Metanol dalam Tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

  - Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Aseton dalam gelas kimia 100 ml.

  - Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

  - Larutkan 10 mg zat uji dengan  100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

  - Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

- Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Povidone VA 64 dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Povidone VA 64 dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B

- Larutkan 200 mg zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 20 ml Asam Klorida 1 N dan 5 ml Kalium Dikromat 5%.

- Amati endapan yang terbentuk.

- Uji Identifikasi C

- Timbang 75 mg Kobalt Nitrat dan 300 mg Amonium Tiosianat, ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 2 ml Air murni, aduk hingga larut (larutan A).

- Timbang 100 mg zat uji ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 5 ml Air murni, aduk hingga larut. Kemudian campur dengan larutan A.

- Buat suasana menjadi asam dengan menambahkan Asam Hidroklorida 3 N.

- Amati endapan yang terbentuk.

- Uji Identifikasi D

- Larutkan 25 mg zat uji dengan 5 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Tambahkan beberapa tetes larutan Iodine 0,1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Uji Identifikasi E

- Larutkan 250 mg Povidone VA 64 dengan 5 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Kadar Nitrogen

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

  - Larutan Natrium Hidroksida 40%

- Timbang 200 g Natrium Hidroksida ke dalam labu ukur 500 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Analisa

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Kjedahl.

- Tambahkan 5 gram tablet Kjedahl dan 25 ml Asam Sulfat melalui dinding labu.

- Lakukan destruksi pada suhu 400°C selama 1,5 jam larutan berwarna hijau muda jernih .

- Setelah dingin, tambahkan larutan Natrium Hidroksida 40% sampai larutan berwarna coklat.

- Tambahkan larutan Asam Borat 4% ± 30 ml.

- Lakukan destilasi, hasil ditampung dalam labu berisi 20 ml HCl 0,1 N.

- Titrasi destilat dengan larutan Natrium Hidroksida 0,1 N LV menggunakan indikator Metil Merah : Metil Biru (1:1) sampai warna larutan berubah menjadi hijau kebiruan.

- Lakukan titrasi blangko.

    - Perhitungan

Cu=(Vb-Vu)×N×14,01Wu×100(100-KA)×100%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Nitrogen yang diperhitungkan terhadap berat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Vb | = | Volume Natrium Hidroksida 0,1 N yang digunakan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| Vu | = | Volume Natrium Hidroksida 0,1 N yang digunakan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| N 14,01 | = = | Konsentrasi Natrium Hidroksida yang digunakan (N) Nilai Kesetaraan 1 ml NaOH 0,1 N terhadap nitrogen |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |

  - Batas Aldehida

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

  - Larutan A

- Timbang 8,3 g Kalium Pirofosfat P ke dalam labu ukur 500 ml.

- Larutkan dengan 400 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Atur pH menjadi 9,0 dengan penambahan Asam Hidroklorida 1 N, jika diperlukan.

- Tambahkan kembali Air murni sampai dengan tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Larutan B

- Timbang Lyophilized Aldehyde Dehydrogenase setara dengan 70 unit, ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air murni.

(Larutan ini stabil selama 8 jam dalam suhu 4°C).

  - Larutan C

- Timbang 40 mg Nicotinamide Adenine Dinucleotide ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Larutan A, aduk hingga homogen.

(Larutan ini stabil selama 4 minggu dalam suhu 4°C).

  - Larutan Standar

- Timbang 0,14 g Acetaldehyde Ammonia Trimer Trihydrate, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Larutkan hingga tanda batas menggunakan Air murni, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Larutan A hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Larutan Uji

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Larutan A, masukkan penyumbat ke dalam labu ukur.

- Panaskan dengan suhu 60°C selama 1 jam, kemudian dinginkan sampai suhu kamar.

- Tambahkan Larutan A hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Pengukuran

- Pipet 0,5 ml masing-masing Larutan standar, Larutan Uji, dan Air murni (sebagai blangko) ke dalam tabung reaksi terpisah.

- Tambahkan 2,5 ml Larutan A dan 0,2 ml Larutan C ke dalam masing-masing tabung reaksi.

- Tutup tabung reaksi untuk menghindari kontak oksigen, kocok, dan diamkan selama 2 – 3 menit dalam suhu 22 ± 2°C.

- Tentukan masing-masing larutan dengan Air murni sebagai blangko, menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dalam panjang gelombang 340 nm.

- Tambahkan 0,05 ml Larutan B ke dalam masing-masing tabung reaksi.

- Tutup tabung reaksi untuk menghindari kontak oksigen, kocok, dan diamkan selama 5 menit dalam suhu 22 ± 2°C.

- Tentukan masing-masing larutan dengan Air murni sebagai acuan, menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dalam panjang gelombang 340 nm.

    - Perhitungan

BA=100×CsCu×(Au2-Au1)(As2-As1)×(As2-As1)(Ab2-Ab1)

Keterangan :

| BA | = | Batas Aldehida (%) |
| --- | --- | --- |
| Cs | = | Konsentrasi Acetaldehyde dalam Larutan standar yang diperhitungkan terhadap berat Acetaldehyde Ammonia Trimer Trihydrate dengan faktor 0,72 (mg/ml) |
| Cu | = | Konsentrasi Larutan uji yang diperhitungkan terhadap berat kering (mg/ml) |
| Au1 | = | Absorban Larutan uji sebelum penambahan Larutan B |
| Au2 | = | Absorban Larutan uji setelah penambahan Larutan B |
| As1 | = | Absorban Larutan standar sebelum penambahan Larutan B |
| As2 | = | Absorban Larutan standar setelah penambahan Larutan B |
| Ab1 | = | Absorban Larutan blangko sebelum penambahan Larutan B |
| Ab2 | = | Absorban Larutan blangko setelah penambahan Larutan B |

  - Peroksida

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Larutan

- Larutan Titanium Trichlorde-Sulfuric Acid TS

- Ukur 20 ml larutan Titanium Trichloride-Sulfuric Acid, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 13 ml Asam Sulfat P.

- Tambahkan tetes demi tetes Asam Peroksida sampai larutan berubah warna menjadi kuning.

- Panaskan di atas waterbath sampai terbentuk asap berwarna putih.

- Dinginkan hingga suhu ruang, kemudian encerkan dengan 20 ml Air Murni.

- Panaskan kembali di atas waterbath hingga larutan menjadi tidak berwarna.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Pindahkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Bilas bagian dalam Erlenmeyer dengan Air Murni, masukkan juga air bilasan ke dalam labu ukur.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Asam Sulfat 13%

- Tambahkan 50 ml Air Murni, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 13,26 ml larutan Asam Sulfat P.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 4 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Pipet 25 ml larutan uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 2 ml larutan Titanium Trichloride.

- Aduk hingga homogen.

- Diamkan larutan selama ± 30 menit.

- Larutan Blanko

- Pipet 25 ml larutan uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 2 ml Asam Sulfat P 13%.

- Aduk hingga homogen.

- Diamkan larutan selama ± 30 menit.

- Pengukuran

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Spektrofotometri UV-Vis

- Ukur absorbansi larutan uji terhadap blanko menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 405 nm.

- Perhitungan

Peroksida = Absorban Uji – Absorban Blanko

  - Vinylpyrrolidinone

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

              - Fase Gerak

- Buat campuran Air murni : Acetonitril (90:10) ke dalam botol fase gerak.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vacuum.

- Degas selama ± 10 menit.

  - Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 10 mg Vinylpyrrolidinone dan 500 mg Vinyl Acetate ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Metanol, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

  - Larutan Stok Baku

- Timbang 2,5 mg Vinylpyrrolidinone, masukkan ke dalam labu ukur 500 ml.

- Larutkan dengan Fase gerak, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Vinylpyrrolidinone : 5 μg/ml)

  - Larutan Baku

- Pipet  5 ml Larutan stok baku; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Vinylpyrrolidinone : 0,25 μg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase gerak, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Vinylpyrrolidinone : 0,25 μg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom	: L1; 4,6 mm x 15 cm x 5 μm

Column guard	: L1; 4,0 mm x 1 cm

Suhu kolom	: 40°C

Detektor 	: UV 235 nm

Laju Alir                               	: 1,0 ml/menit

Volume injeksi                        	: 20 μl

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 3. | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 2,0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Resolusi | R ≤ 1,0% antara Vinylpyrrolidinone dan Vinyl acetate |

    - Perhitungan

CV=LuLs×CsCu×100(100-KA)×100%

Keterangan:

| CV | = | Kadar Vinylpyrrolidinone yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Vinylpyrrolidinone pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area Vinylpyrrolidinone pada Larutan baku |
| Cs | = | Konsentrasi Vinylpyrrolidinone pada Larutan baku (mg/ml) |
| Cu | = | Konsentrasi zat uji pada Larutan baku (mg/ml) |
| KA | = | Kadar Air (%) |

  - 2-Pyrrolidone

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

              - Fase Gerak

- Buat campuran Air murni : Metanol (19:1) ke dalam botol fase gerak.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Degas selama ± 10 menit.

        - Larutan Baku

- Timbang 3 mg 2-pyrrolidinone ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase gerak, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi 2-pyrrolidinone : 30 μg/ml)

        - Larutan Uji

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase gerak, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi 2-pyrrolidinone : 5 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      	: L1; 4,6 mm x 15 cm x 5 μm

Kolom guard	: L1; 4,0 mm x 1 cm

Suhu kolom                            	: 40°C

Panjang gelombang detektor 	: UV 205 nm

Laju Alir                               	: 0,8 ml/menit

Volume injeksi                        	: 50 μl

Fase Gerak	: Air murni : Metanol (19:1)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 3. | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 1,5 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 5000 |

    - Perhitungan
CP=LuLs×CsCu×100(100-KA)×100%

Keterangan:

| CP | = | Kadar 2-Pyrrolidinone yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area 2-Pyrrolidinone pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area 2-Pyrrolidinone pada Larutan baku |
| Cs | = | Konsentrasi 2-pyrrolidinone pada Larutan baku (mg/ml) |
| Cu | = | Konsentrasi zat uji pada Larutan uji (mg/ml) |
| KA | = | Kadar air (%) |

  - Asam Format

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

              - Fase Gerak

- Buat Asam perklorat (1 dalam 700) ke dalam botol fase gerak.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Degas selama ± 10 menit.

- Larutan Baku

- Timbang 2 mg Asam format ke dalam labu ukur 200 ml.

- Larutkan dengan Air murni, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Asam format : 10 μg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni, ultrasonik selama 10 menit.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Masukkan resin penukar ion asam kuat (gunakan bentuk Hidrogen dari resin penukar ion) yang sudah terendam Air murni ke dalam kolom dengan ukuran diameter dalam 8 mm dan panjang 20 mm. Biarkan resin penukar ion asam kuat terendam dalam Air murni.

- Tuangkan 5 ml Air murni dan tetapkan laju alir dari tetesan ± 1,0 ml/menit.

- Ketika ketinggian air mendekati puncak resin penukar ion asam kuat, masukkan 100 ml Larutan uji ke dalam kolom.

- Buang 2 ml eluat pertama, kemudian tamping 1,5 ml eluat.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi 2-pyrrolidinone : 5 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      	: L17; 7,9 mm x 30 cm x 10 μm

Suhu kolom                            	: 35°C

Panjang gelombang detektor 	: UV 205 nm

Laju Alir                               	: 1,0 ml/menit

Volume injeksi                        	: 50 μl

Fase Gerak	: Asam Perklorat (1 dalam 700)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 3. | Tailing Factor | Antara 0,5 – 1,5 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1000 |

    - Perhitungan

CFS=LuLs×CsCu×100(100-KA)×100%

Keterangan:

| CFS | = | Kadar Asam Format yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Asam Format pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area Asam Format pada Larutan baku |
| Cs | = | Konsentrasi Asam Format pada Larutan baku (mg/ml) |
| Cu | = | Konsentrasi zat uji pada Larutan uji (mg/ml) |
| KA | = | Kadar air (%) |

  - Batas Hidrazin

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

  - Larutan Salicylaldehide

- Timbang 500 mg Salicylaldehide, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Metanol, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

  - Larutan Baku

- Timbang 9 mg Salicylaldehyde Azine, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Toluen ± 50 ml, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Toluen hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Toluen hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Salicylaldehyde Azine: 9 µg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 25 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 0,5 ml larutan Salicylaldehide, aduk dan panaskan dalam waterbath dengan suhu 60°C selama 15 menit.

- Dinginkan, kemudian tambahkan 2 ml Toluen.

- Kocok menggunakan vortex selama 2 menit.

- Pindahkan ke dalam tabung sentrifuse kemudian sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Gunakan larutan lapisan jernih toluene (bagian atas) sebagai larutan uji.

  - Fase Gerak

Buat campuran Metanol dan Air murni (2:1), kocok hingga homogen.

  - Kondisi Pengujian

- Fase diam		: TLC Silika Gel 60 F254 Plate

- Fase gerak		: Metanol – Air murni (2:1)

- Jarak elusi		: 15 cm

- Jarak antar noda	: ± 2 cm

- Volume penotolan	: 10 µl

- Detektor		: UV 366 nm

  - Pengukuran

- Lapisi chamber dengan kertas hisap.

- Masukkan fase gerak ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas hisap terbasahi.

- Totolkan Larutan baku dan Larutan uji di atas plat.

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Amati letak, warna, ukuran noda dan nilai Rf yang diperoleh.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat TLC Visualizer Camaag.

    - Perhitungan

Rf=DsDf

Keterangan :

| Rf | = Faktor retensi |
| --- | --- |
| Ds | = Jarak bercak |
| Df | = Jarak elusi (15 cm) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo)

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Timbal

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

  - Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga 20 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Kadar Air (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

Lakukan pengerjaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat Karl Fisher.

  - Harga K (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Povidone VA 64 (S-QC-01-169).

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni.

- Kocok menggunakan Ultrasonic bath hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, biarkan selama 1 jam.

- Lakukan pemeriksaan sesuai prosedur tetap pemakaian Alat Viskometer Bola Jatuh.

- Lakukan penetapan blangko menggunakan Air Murni

    - Perhitungan:

R= tujitair

W=Wu × (100% -KA)100%

K= [(300 × W × logR)+(W+1,5 × W × log R)2 + (1,5 × W ×logR) -W]0,15 × W+(0,003 ×W2)

Keterangan:

K		=	Harga K

W		=	Berat zat uji dihitung terhadap zat kering dalam tiap 100 ml larutan (gram)

Wu	= 	Berat zat uji yang ditimbang (gram)

KA	=	Kadar Air (%)

R	= 	Viskositas relatif dari zat uji terhadap Air Murni

tuji	=	Waktu alir untuk larutan uji melewati tanda batas atas sampai tanda batas bawah Alat Viskometer Bola Jatuh.

tair	=	Waktu alir untuk Air Murni melewati dari tanda batas atas sampai tanda batas bawah Alat Viskometer Bola Jatuh.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-166 | 00 | 29 MAR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-166 | 01 | 01 OCT 2021 | - Perubahan format dokumen - Perubahan Uji Identifikasi C & D - Penghapusan Uji Identifikasi E & Pengujian Vinylpyrolidone - Perubahan cara kerja pada kadar air - Menghilangkan parameter pengemasan dan penyimpanan | Menghilangkan parameter Vinylpyrolidone |
| I-QC-01-166 | 02 | 07 FEB 2023 | - Perubahan pada referensi semula PT. Kimia Farma dan USP 42th NF 37 Tahun 2019 menjadi Modifikasi USP 44 NF 39 (2021) - Perubahan pada alat dan bahan - Penambahan parameter Kelarutan dalam Metanol, Aseton, Eter; Timbal. - Perubahan pada parameter sisa pemijaran - Perubahan pada parameter pH | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-166 | 03 |  | - Perubahan pada alat dan bahan - Penambahan parameter Uji Identifikasi C - Redaksi Identifikasi - Penambahan kriteria penerimaan parameter Uji Identifikasi C | Perubahan dokumen sesuai kebutuhan NIE mengikuti kompendia terbaru : USP 2022 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB