- Tujuan

Instruksi Kerja ini dibuat sebagai panduan dalam Pengoperasian dan Pembersihan Automatic Bottle Labeling Machine agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi Kerja ini berlaku untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian dan pembersihan Shanghai Sunny Automatic Bottle Labeling Machine di Kimia Farma Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Produksi dan Supervisor Produksi bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk :

    - Mengoperasikan dan membersihkan mesin sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan kepada Supervisor Produksi.

- Definisi

Mesin Labelling adalah mesin mesin untuk menempelkan label ke botol secara mekanis

- Referensi

Manual Book of Shanghai Sunny Automatic Bottle Labeling Machine

- Alat dan Bahan

    - Tissu Bebas Serat

    - Hot Soft Water

- Instruksi Kerja

  - Persiapan

    - Pastikan personil terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Hubungkan mesin dengan sumber listrik.

    - Pastikan mesin dalam keadaan bersih.

    - Masukkan etiket ± 1.000 lembar pada tempatnya.

    - Pasang “transfer roller”, “rubber roller”, “gum applicator”, “cum label carrier turret”, “gum reservoir” dan isi dengan lem secukupnya.

  - Pengoperasian

    - Buka keran OFCA.

    - Putar Power Switch ke posisi on, pastikan lampu Electric Indicate menyala.

    - Putar inching running switch ke posisi “continue” untuk menjalankan mesin secara kontinu, jika diperlukan putar inching running switch ke posisi “step”, untuk menjalankan mesin bekerja secara bertahap.

    - Tekan tombol Main Device Start warna hijau untuk menjalankan mesin.

    - Tekan tombol vacuum Pump Start warna hijau untuk memindahkan etiket dan menghisap compressed air

    - Putar Photoelectric Switch ke posisi start untuk menjalankan sensor pemeriksaan botol.

    - Putar tombol Speed untuk mengatur kecepatan penempelan etiket sesuai dengan yang dikehendaki

    - Tekan tombol All Halt, untuk mematikan mesin dalam keadaan darurat.

  - Mematikan Mesin

    - Tekan tombol Vacuum Pump Halt warna merah.

    - Tekan tombol Main Device Halt warna merah.

    - Putar Photoelectricity switch ke posisi halt.

    - Atur kecepatan mesin hingga memiliki nilai 0.

    - Putar power switch ke posisi off, pastikan electric indicate mati

    - Tutup keran OFCA

  - Pembersihan

    - Pastikan tidak ada produk pada mesin.

    - Bersihkan sela-sela conveyor dengan menggunakan kuas kecil.

    - Bersihkan bagian conveyor dengan menggunakan soft water dan lap conveyor dengan tissue bebas serat.

    - Buka “transfer roller”, “gum applicator cum label carier turet”, “gum reservoir”, dan “rubber roler”

    - Bersihkan bagian-bagian tersebut dari sisa-sisa lem yang menempel dengan hot soft water dan keringkan dengan lap kering yang bersih.

    - Beri label “Sudah Dibersihkan”.

    - Isi Logbook Pemakaian dan Pembersihan Alat/ Mesin Produksi (F-PPR-00-005-05) dan Logbook Pemakaian dan Pembersihan Ruang Produksi Produksi 
(F-PPR-00-005-06).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-PR-06-016 | 00 | 06 JUL 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-PR-06-016 | 01 |  | Perubahan templet dokumen; Poin 3; Poin 4; Poin 6; Poin 7; Daftar distribusi | Disesuaikan dengan kondisi di lapangan. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPH |
| --- | --- |
| 2. | SPECH |