- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Colloidal Silicon Dioxide untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan baku.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Colloidal Silicon Dioxide yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Acidum Silicicum Coloidal 200 | - Sillica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Aerosil | - Cab-O-Sil |  |
|  |  | - Fumed Metal Oxide | - Colloidal Silica |  |
|  |  | - Hydrophilic Pyrogenic Silica | - Silicon Oxide |  |
| Rumus molekul | : | SiO2 |  |  |  |
| Bobot molekul | : | 60,08 g/mol |  |  |  |
| Kode Material | : | 32000006 |  |  |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk tidak berpasir | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Putih | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Sifat Bahan |  | Ringan, ukuran partikel sangat halus (sekitar 15 nm) | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Asam selain Asam Fluorida |  | Tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Asam Fluorida |  | Larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Larutan Alkali Hidroksida Panas |  | Larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A |  | Menghasilkan warna kuning pekat | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji Identifikasi B |  | Terbentuk bercak biru kehijauan | USP 46 NF 41 (2023) |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | pH |  | 3,5 - 5,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 2,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Susut Pemijaran | % | Tidak lebih dari 2,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Arsen | ppm | Tidak lebih dari 8 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Kadar, dihitung terhadap Susut Pemijaran | % | 99,0 - 100,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9 | # Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | # Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 2000 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | # Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 200 | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-092 | 00 | 22 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-092 | 01 | 08 DEC 2022 | Perubahan templet dokumen; Perubahan poin spesifikasi bahan | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| S-QC-01-092 | 02 | 17 MAR 2023 | - Perubahan pada kriteria penerimaan bentuk dan sifat bahan - Penambahan parameter dalam asam kecuali asam fluoride dan dalam asam fluorida - Perubahan kriteria penerimaan susut pengeringan, susut pemijaran dan arsen - Penambahan parameter kadar, dihitung terhadap susut pemijaran |  |
| S-QC-01-092 | 03 |  | - Menambahkan pemeriksaan uji batas mikroba |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli	: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB