- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Etanol 95% untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Ethanol 95% raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Etanol 95% yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

Explain the raw material Ethanol 95% specifications used in the production process at PT. Kimia Farma, Tbk. - Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

| Sinonim/Synonyms : | - Alkohol - Ethyl Alcohol - Aethanolum |
| --- | --- |

Rumus molekul/Molecular formula	: C2H6O

Bobot molekul/Molecular weight	: 46,07 gram/mol

Kode material/Material code	: 32000160

| No | Parameter Pemeriksaan Inspection Parameters | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Cairan Liquid | FI VI (2020), Hal. 537 |
|  | Warna Color |  | Jernih, tidak berwarna Clear, colorless | FI VI (2020), Hal. 537 |
|  | Bau Odor |  | Khas Typical | FI VI (2020), Hal. 537 |
|  | Sifat lain Other Characteristic |  | Mudah menguap dan mudah terbakar Volatile and flammable Mendidih pada suhu 78oC Boil at 78oC | FI VI (2020), Hal. 537 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Water |  | Bercampur Miscible | FI VI (2020), Hal. 537 |
|  | Dalam semua Pelarut Organik In all Organic Solvents |  | Praktis bercampur Practically miscible | FI VI (2020), Hal. 537 |
| 3 | Identifikasi Identification |  |  | FI VI (2020), Hal. 537 |
|  | Uji Identifikasi A Identification A |  | Terjadi warna biru intensif pada kertas saring, warna akan memucat setelah beberapa menit. There is an intense blue color on the filter paper, the color will turn pale after a few minutes. | FI VI (2020), Hal. 537 |
|  | Uji Identifikasi B Identification B |  | Timbul bau iodoform dan terbentuk endapan kuning dalam waktu 30 menit. An iodoform smell appears and a yellow precipitate forms within 30 minutes. | FI VI (2020), Hal. 537 |
| 4 | Bobot Jenis Density |  | 0,812 - 0,816 | FI VI (2020), Hal. 537 |
| 5 | Keasaman Acidity | ml | Tidak lebih dari 0,9 Not more than 0.9 | FI VI (2020), Hal. 537 |
| 6 | Sisa Penguapan Residue On Evaporation | mg | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 | FI VI (2020), Hal. 537 |
| 7 | Zat Yang Tidak Larut Dalam Air Water-insoluble Substance |  | Campuran jernih dan tetap jernih selama 30 menit setelah didinginkan pada suhu 10oC. The mixture is clear and remains clear for 30 minutes after cooling at 10oC. | FI VI (2020), Hal. 537 |
| 8 | Aldehid Dan Bahan Organik Asing Lain Aldehydes and Other Organic Compounds |  | Warna merah muda tidak seluruhnya hilang. The pink color is not completely gone. | FI VI (2020), Hal. 537 |
| 9 | Amil Alkohol, Bahan Tidak Menguap, Mudah Terarangkan, dan Lain-lain Amyl Alcohol And Non Volatile, Easily Carbonized Substance |  | Tidak segera terjadi warna merah atau coklat. No immediate red or brown coloration occurs. | FI VI (2020), Hal. 537 |
| 10 | Minyak Fusal Fusel Oil |  | Tidak tercium bau lain setelah alkohol habis menguap. There is no other smell after the alcohol has evaporated. | FI VI (2020), Hal. 537 |
| 11 | Aseton dan Isopropanol Acetone and Isopropanol |  | Warna merah muda yang terjadi pada larutan uji tidak lebih intensif dari larutan baku. The pink color that occurs in the sample solution is not more intense than the standard solution. | FI VI (2020), Hal. 537 |
| 12 | Metanol Methanol |  | Tidak terjadi warna lembayung. No violet color occurs. | FI VI (2020), Hal. 537 |
| 13 | Kadar Assay | % | 94,90 – 96,00 | FI VI (2020) Hal. 2062 - 2063 |
| 14 | Uji Batas Mikroba Mikrobial limit test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total aerobic microbial count | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) Not more than 103 (2,000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal.290 |
|  | Angka Kapang Khamir Total yeast and molds count | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) Not more than 102(200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal.290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-097 | 00 | 15 JAN 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-097 | 01 | 10 JAN 2020 | # - | - |
| S-QC-01-097 | 02 | 25 FEB 2022 | # - | - |
| S-QC-01-097 | 03 |  | # Penambahan sifat lain pada pemerian; Perubahan pengujian kelarutan # Adding other characteristics to the description; Changes in solubility testing | Perubahan suhu pada pemeriksaan Bobot Jenis dan detail-detail lainnya. Change in temperature on inspection of Specific Gravity and other details. |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - AMPT - SOF |  |
| --- | --- |