- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan kemas Karton Saring dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu (AMPM) dan Supervisor Pemeriksaan Bahan Pengemas (SPBK) bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu (PPM) yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Bahan pengemas adalah bahan yang digunakan dalam pengemasan produk baik yang kontak langsung ataupun tidak kontak langsung dengan produk.

  - Bahan pengemas disebut juga primer atau sekunder tergantung tujuan penggunaan, apakah bersentuhan langsung dengan produk atau tidak. Bahan pengemas dibagi 2:

- Bahan pengemas primer adalah bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk

- Bahan pengemas sekunder adalah bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk

  - Manager Pemastian Mutu (MPM)

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu (AMPM)

  - Supervisor Pemeriksaan Bahan Kemas (SPBK)

  - Pelaksana Pengawasan Mutu (PPM)

- Referensi

PT Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Mistar baja |
| --- | --- |
| 2. | Thickness Tester |

  - Bahan/Material

-

|  | Jumlah contoh yang diperiksa | 1 buah |
| --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

Lakukan pemeriksaan di ruang sampling bahan kemas.

  - Pemerian

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

Cara kerja  :

- Periksa bentuk, cetakan dan warna.

- Periksa tipe yang tertera pada bahan dan bandingkan dengan yang tertera di CoA.

  - Panjang, Lebar dan Tebal

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

Cara kerja  :

- Siapkan penggaris logam kemudian dilap dengan tissue yang dibasahi alcohol 70%.

- Ukur panjang dan lebar contoh.

- Siapkan thickness tester kemudian bagian pengukuran dilap dengan tissue yang dibasahi alcohol 70%.

- Ukur ketebalan contoh.

  - Teks dan estetika (untuk bahan kemas yang ada cetakannya)

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

Cara kerja  :

- Periksa teks dan estetika pada contoh.

* Semua hasil pemeriksaan dicatat ke dalam Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas No. F-PQC-02-002-03.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-02-055 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPT

      - AMPM

      - SOK

      - SPBK