- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Povidone K 30 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Povidone K 30 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Kollidon K 30 | - Polyvinylpyrrolidone |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - PVP K30 | - 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone Polymer |
|  |  | - Copovidone |  |
| Rumus molekul | : | (C6H9NO)n |  |
| Bobot molekul | : | 2.500 - 2.500.000 g/mol |  |
| Kode Material | : | 32000198 |  |

| No | Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian (R) |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Putih hingga putih krem | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Sifat Bahan |  | Higroskopis | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Etanol |  | Mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Metanol |  | Mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Aseton |  | Sedikit larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Eter |  | Praktis tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi (R) |  |  |  |
|  | Serapan Infra Merah |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | USP 46 NF 41 (2023) |

|  | Identifikasi B (Reaksi Pengendapan) |  | Terbentuk endapan jingga - kuning | USP 46 NF 41 (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Identifikasi C (Reaksi Pengendapan) |  | Terbentuk endapan biru pucat | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Identifikasi D (Reaksi Warna) |  | Menghasilkan warna merah tua | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Identifikasi E |  | Bahan larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Kadar Nitrogen (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | 11,5 - 12,8 terhadap berat anhidrat | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Batas Aldehida | % | Tidak lebih dari 0,05 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Peroksida |  | Tidak lebih dari 0,35; setara dengan tidak lebih dari 400 bpj sebagai H2O2 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Vinylpirolidinon | % | Tidak lebih dari 0,001 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | 2-pirolidon | % | Tidak lebih dari 3,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9 | Asam Format (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | Tidak lebih dari 0,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 10 | Batas Hidrazin |  | Salicylaldazine muncul sebagai bercak fluoresen dengan nilai Rf 0,3; dan fluoresensi bercak salicylaldazine dari sampel tidak lebih jelas dari yang dihasilkan oleh bercak standar | USP 46 NF 41 (2023) |
| 11 | pH (R) |  | 3,0 - 5,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 12 | Kadar air (R) | % | Tidak lebih dari 5,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 13 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 14 | Nilai K (R) |  | 27,00 - 32,40 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 15 | Timbal | ppm | Tidak lebih dari 10,0 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 16 | # Uji Batas Mikroba (R) |  |  |  |
|  | # Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 2.000 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | # Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 200 | USP 46 NF 41 (2023) |

Keterangan : (R) = Pemeriksaan Recheck

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-110 | 00 | 15 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-110 | 01 | 23 JUN 2020 | - | - |
| S-QC-01-110 | 02 | 02 FEB 2022 | - | - |
| S-QC-01-110 | 03 | 16 DEC 2022 | Perubahan spesifikasi bahan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| S-QC-01-110 | 04 | 27 APR 2023 | Penambahan spesifikasi Identifikasi Reaksi Pengendapan B; Kadar Nitrogen; Batas Aldehid; Peroksida; Vinilpirolidinon; 2-pirolidon; Asam Format; Batas Hidrazin | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| S-QC-01-110 | 05 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba pada IK dan Spesifikasi, Referensi menjadi USP 44 NF 39 (2022) | Review dokumen kebutuhan NIE : penambahan parameter mikrobiologi |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |