- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Aspartame dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Aspartame sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 12. | Tabung Nessler |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Botol timbang | 13. | #### Oven |  |
| - 3 | Desikator | 14. | pH meter |  |
| - 4 | #### Timbangan analitik | 15. | Pipet tetes |  |
| - 5 | #### Ultrasonic bath | 16. | Polarimeter |  |
| - 6 | #### Gelas kimia | 17. | #### Spatula |  |
| - 7 | #### Gelas ukur | 18. | #### Spektrofotometer IR |  |
|  | #### HPLC | 19. | #### Spektrofotometer UV-Vis |  |
|  | #### Cawan Pijar | 20. | #### Pipet Ukur |  |
|  | #### Furnace | 21. | #### Pipet Seukuran |  |
|  | #### Labu ukur | 22. | #### Membran dan Syringe Filter |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 7. | I-Phenylalanine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Alkohol | 8. | Potasium dihydrogen fosfat |  |
| - 3 | Asam Hidroklorida | 9. | Baku kerja Aspartame |  |
|  | Asam format anhidrat | 10. | Minyak mineral |  |
|  | Asam sulfat P | 11. | Metanol pro HPLC |  |
|  | Senyawa Sejenis A Aspartame | 12. | Asam Fosfat |  |

- Prosedur

  - Pemerian (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja

- Organoleptik

Amati secara visual (Organoleptik).

- Jarak Lebur

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

- pH

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 200 ml.

- Larutkan dengan 125 ml Air Murni. Aduk hingga larut sempurna.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 mL Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 mL Alkohol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10-20 mg baku kerja Aspartame dispersikan dalam  satu tetes Minyak Mineral.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10-20 mg zat uji dispersikan dalam satu tetes Minyak Mineral.

- Aduk hingga tercampur.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja

      - Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

      - Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

      - Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

      - Tambah 1 ml H2SO4 pekat.

      - Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

      - Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

      - Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

      - Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 25oC hingga arang habis terbakar.

      - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

      - Jika jumlah sisa yang diperoleh lebih dari batas yang ditetapan, basahkan lagi sisa dengan 1 ml Asam sulfat pekat.

      - Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

      - Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600oC selama 30 menit.

      - Dinginkan dalam desikator 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo x 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa Pengeringan (%)

Wa	= Berat Cawan Pijar + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat Cawan Pijar + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Transmitran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja

- Larutan Uji

      - Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Larutkan dengan ± 30 ml larutan HCl 2N, sonikasi hingga larut.

      - Encerkan hingga tanda batas dengan larutan HCl 2N.

      - Kocok hingga tanda batas.

- Pengukuran

      - Lakukan pengukuran Transmitran larutan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Spektrofotometer dengan panjang gelombang  430 nm.

    - Perhitungan :

T =10- Abs

Keterangan:

T	= Transmitan

Abs	= Absorban

  - Rotasi Optik

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja

- Timbang 4 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 30 ml Asam Format 15 N, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Asam Format 15 N sampai tanda batas, homogenkan.

- Biarkan larutan selama 30 menit.

- Atur suhu larutan pada 20 ± 0,5˚C.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan

α = P x 100 x 100Wu x L x 100

Keterangan:

α	= Rotasi jenis (deg)

P	= Pembacaan hasil polarimeter (deg)

L	= Panjang tabung (cm)

  - Susut Pengeringan (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar Fosfat

- Timbang 6,8 g Potasium Dihidrogen Fosfat.

- Larutkan dalam 1000 ml Air Murni.

- Tambahkan Asam fosfat hingga pH 4,3 sambil terus diaduk.

- Kocok hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran larutan Metanol dan larutan Dapar Fosfat dengan perbandingan (18 : 82).

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran larutan Metanol dan Air Murni dengan perbandingan (1 : 9).

- Kocok hingga homogen.

- Larutan pengencer siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang secara seksama 5 mg Senyawa Sejenis A Aspartame dan 5 mg Standar I-Phenylalanine ke dalam satu labu ukur 50 ml yang sama.

- Tambahkan larutan pengencer ± 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis Aspartame A dan I-Phenylalanine: 0,1 mg/ml)

- Larutan Baku

    - Timbang 25 mg baku kerja Aspartame masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan larutan pengencer ± 20 ml, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi baku kerja Aspartame A dan I-Phenylalanine: 0,5 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan larutan pengencer ± 20 ml, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi larutan uji: 0,5 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1; 250 mm x 4,6 mm; 5 µm

Detektor			: UV 210 nm

Flow rate			: 2,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak		: Metanol pro HPLC: Dapar fosfat (18 : 82)

Pelarut			: Metanol pro HPLC: Air Murni (1 : 9)

Suhu kolom	: 40°C

Run Time			: 30 Menit

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2,0 |
| 6 | Resolusi | R ≤ 8 antara L- phenylalanine dan Aspartame |

    - Perhitungan

Cu= LuLs x Ws Wu x 100%100 %-SP x B%

Keterangan:

C	= Kadar Aspartame (%)

Lu	= Luas area Aspartam pada larutan uji

Ls	= Luas area Aspartam pada larutan standar

Wu	= Berat zat uji (mg)

Ws	= Berat standar Aspartam(mg)

SP	= Susut Pengeringan (%)

B%	= % Baku Kerja

  - Batas 5-Benzyl-3,6-Dioxo-2-Piperazineacetic Acid (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar Fosfat

- Timbang 6,8 g Potasium Dihidrogen Fosfat.

- Larutkan dalam 1000 ml Air Murni.

- Tambahkan Asam fosfat hingga pH 4,3 sambil terus diaduk.

- Kocok hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran larutan Metanol dan larutan Dapar Fosfat dengan perbandingan (18 : 82). Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran larutan Metanol dan Air Murni dengan perbandingan (1 : 9).

- Kocok hingga homogen. Larutan pengencer siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang secara seksama 5 mg Senyawa Sejenis A Aspartame dan 5 mg Standar I-Phenylalanine ke dalam satu labu ukur 50 ml yang sama.

- Tambahkan larutan pengencer ± 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis Aspartame A dan I-Phenylalanine: 0,1 mg/ml)

- Larutan Baku

    - Timbang 7,5 mg Senyawa Sejenis A Aspartame masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan larutan pengencer ± 40 ml, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi baku kerja Aspartame A dan I-Phenylalanine: 75 g/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 250 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan larutan pengencer ± 20 ml, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi larutan uji: 5,0 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1; 250 mm x 4,6 mm; 5 µm

Detektor			: UV 210 nm

Flow rate		: 2,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak		: Metanol pro HPLC: Dapar fosfat (18 : 82)

Pelarut			: Metanol pro HPLC: Air Murni (1 : 9)

Suhu kolom	: 40°C

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 4,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 4,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2,0 |
| 6 | Resolusi | R ≤ 8 antara L- phenylalanine dan Aspartame |

    - Perhitungan

C= LuLs x Ws Wu x 100%

Keterangan:

C	= Kadar Batas 5-Benzyl-3,6-Dioxo-2-Piperazineacetic Acid (%)

Lu	= Luas area Senyawa Sejenis A Aspartam pada larutan uji

Ls	= Luas area Senyawa Sejenis A Aspartam pada larutan standar

Wu	= Berat zat uji (mg)

Ws	= Berat Senyawa Sejenis A Aspartam (mg)

  - Kemurnian Kromatografi (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aspartame (S-QC-01-186)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar Fosfat

- Timbang 6,8 g Potasium Dihidrogen Fosfat.

- Larutkan dalam 1000 ml Air Murni.

- Tambahkan Asam fosfat hingga pH 4,3 sambil terus diaduk.

- Kocok hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran larutan Metanol dan larutan Dapar Fosfat dengan perbandingan (18 : 82).

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran larutan Metanol dan Air Murni dengan perbandingan (1 : 9).

- Kocok hingga homogen. Larutan pengencer siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang secara seksama 5 mg Senyawa Sejenis A Aspartame dan 5 mg Standar I-Phenylalanine ke dalam satu labu ukur 50 ml yang sama.

- Tambahkan larutan pengencer ± 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis Aspartame A dan I-Phenylalanine: 0,1 mg/ml)

- Larutan uji

- Pipet 2,0 ml larutan uji pada parameter Batas 5-Benzyl-3,6-Dioxo-2-Piperazineacetic Acid; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi larutan uji: 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1; 250 mm x 4,6 mm; 5 µm

Detektor			: UV 210 nm

Flow rate		: 2,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak		: Metanol pro HPLC: Dapar fosfat (18 : 82)

Pelarut			: Metanol pro HPLC: Air Murni (1 : 9)

Suhu kolom	: 40°C

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2,0 |
| 6 | Resolusi | R ≤ 8 antara L- phenylalanine dan Aspartame |

    - Perhitungan

C= LiLt x 100%

Keterangan:

C	= Kadar Kemurnian Kromatografi (%)

Li	= Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji

Lt	= Luas area total semua puncak pada larutan uji

8.      Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.      Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-177 | 00 | 26 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-177 | 01 |  | - Referensi : USP (2022) - Penghilangan terjemahan Bahasa Inggris. - Poin Alat & Bahan | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

10.  Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB