- Tujuan

Instruksi kerja ini dibuat sebagai panduan dalam Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Centrifuge agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi Kerja ini berlaku untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian dan pembersihan Mesin Centrifuge di Kimia Farma Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

  - Asisten Manager Quality Assurance bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Produksi dan Supervisor Produksi bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

- Mengoperasikan dan membersihkan dan sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan kepada Supervisor Produksi Herbal.

- Definisi

Mesin Centrifuge adalah mesin yang digunakan untuk penirisan simplisia hasil pencucian

- Referensi

Cara Pembuatan Obat yang Baik tahun 2021

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik tahun 2020

Alat & Bahan

      - Slaber

      - Selang

      - Soft water

- Prosedur

- Pengoperasian

  - Pastikan mesin centrifuge bersih dari produk sebelumnya.

  - Pastikan personil terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

  - Lakukan pengecekkan komponen mesin berupa pemasangan klem dan selang.

  - Masukkan simplisia yang akan ditiriskan

  - Nyalakan mesin dengan cara memutar saklar Mini Circuit Breaker ke posisi “ON” atau kearah atas.

  - Nyalakan timer selector lalu setting +/- 2 menit

  - Tekan tombol start untuk memulai dan tunggu hingga indikator run menyala.

  - Setelah 10 detik, mesin akan berputar pada kecepatan yang stabil.

  - Untuk melakukan pengurangan kecepatan, tarik dan ulur tuas rem.

  - Setelah proses selesai, putar saklar Mini Circuit Breaker ke posisi “OFF” atau kearah bawah.

  - Keluarkan simplisia yang telah di centrifuge

- Pembersihan

  - Siapkan air bersih, selang, dan slaber.

  - Pastikan tidak ada aliran listrik yang menuju mesin centrifuge.

  - Bersihkan bagian dalam dan  luar mesin, bilas dengan menggunakan air bersih.

  - Keringkan dengan OFCA

- Daftar Lampiran

| Attachment | Document No. | Document Title | Effective Date |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Instruksi Kerja

| Document Code | Revision | Effective Date | Change | Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-PR-00-09/00 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Review Dokumen

| Review | Date | Review Output | Reviewer | Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

- Asli : SQC

Controlled Copy:

- AMPH

- SPECH