- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Opadry II 85G630001 Orange dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Opadry II 85G630001 Orange sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 8. | Magnetic Stirrer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Penjepit Cawan | 9. | Pipet Tetes |  |
| 3. | Cawan Pijar | 10. | Spatula |  |
| 4. | Desikator | 11. | Furnace |  |
| 5. | Gelas Kimia | 12. | Gelas Ukur |  |
| 6. | Kromatografi Gas | 13. | Pipet seukuran |  |
| 7. | Labu ukur | 14. | Syringe filter |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 3. | Asam Sulfat P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1,3-Butanol | 4. | Standar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |  |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G630001 Orange (S-QC-01-260).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Dispersi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G630001 Orange (S-QC-01-260).

    - Cara Kerja

- Timbang 0,1 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, kocok selama 5 menit.

- Biarkan larutan.

- Amati pemerian larutan, campuran akan mengendap.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G630001 Orange (S-QC-01-260).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, pijarkan kembali cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Batas Etilen Glikol Dietilen Glikol (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G630001 Orange (S-QC-01-260).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Baku Persediaan

- Timbang masing - masing 400 mg Reference Standar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 25 ml Etanol Anhidrat, sonikasi hingga larut sempurna.

- Encerkan dengan Etanol Anhidrat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan Baku Persediaan: 4 mg/ml)

- Larutan Baku Internal Persediaan

- Timbang 400 mg 1,3-Butanol; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 25 ml Etanol Anhidrat, sonikasi hingga larut sempurna.

- Encerkan dengan Etanol Anhidrat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan Baku Internal Persediaan: 4 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet masing - masing 1 ml Larutan Baku Persediaan dan Larutan Baku Internal Persediaan, masukan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 25 ml Etanol Anhidrat, sonikasi hingga larut sempurna.

- Encerkan dengan Etanol Anhidrat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan Syringe Filter 0,20m

(Konsentrasi larutan Baku: 0,04 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 4 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 1 ml Larutan Baku Internal Persediaan.

- Tambahkan 25 ml Etanol Anhidrat, sonikasi hingga larut sempurna.

- Encerkan dengan Etanol Anhidrat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan Syringe Filter 0,20m

(Konsentrasi larutan Baku: 40 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Kolom		: G3

- Gas Pembawa	: Nitrogen Murni

- Flow Rate	: 4,0 ml/min

- Suhu Detektor 	: 290

- Suhu Injektor 	: 270

- Suhu Kolom 	:

| Kenaikan Temperatur | Temperatur | Hold Time |
| --- | --- | --- |
| - | 60°C | 5 min |
| 2°C/min | 170°C | 5 min |
| 15°C/min | 280°C | 50 min |

- Syarat Penerimaan:

| Syarat | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi antara Etilen Glikol, Dietilen Glikol dan 1,3-Butanol tidak kurang dari 2,0% |
| Luas Area | %RSD Luas Area puncak larutan standar tidak lebih dari 5,3% |
| Tailing Factor | ≤ 2,0% |
| Plate Count | ≥ 2000 |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G630001 Orange (S-QC-01-260).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-263 | 00 | 29 DEC 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-263 | 01 | 14 FEB 2023 | Perubahan templet dokumen, Poin 3, Poin 6, Poin 7, daftar distribusi | Review Dokumen |
| I-QC-01-263 | 02 |  | Penambahan alat dan bahan, perubahan pemijaran | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB