- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Povidone VA 64 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Povidone VA 64 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Kollidon VA 64 - Copovidone - PVP VA 64 | - Polyvinylpyrrolidone - 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone Polymer |
| --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | (C6H9NO)n +(C4H6O2)m |  |
| Bobot molekul | : | 40.000 g/mol |  |
| Kode material | : | 32000199 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Putih hingga putih agak krem | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Sifat Lain |  | Higroskopik | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Etanol |  | Mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Metanol |  | Mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Aseton |  | Sedikit larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Eter |  | Praktis tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi |  |  | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji identifikasi A |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji identifikasi B |  | Terbentuk endapan kuning - jingga | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji identifikasi C |  | Terbentuk endapan biru pucat | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji identifikasi D |  | Menghasilkan warna merah tua. | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji identifikasi E |  | Bahan larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4. | Kadar Nitrogen (dihitung terhadap berat anhidrat) | % | 7,0 – 8,0 | USP 46 NF 41 (2023); PT. Kimia Farma |
| 5. | Batas Aldehida | % | Tidak lebih dari 0,05 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6. | Peroksida | Abs | Tidak lebih dari 0,35; setara dengan tidak lebih dari 400 bpj sebagai H2O2 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 7. | Vinylpirolidinon | % | Tidak lebih dari 0,001 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8. | 2-pirolidon | % | Tidak lebih dari 3,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9. | Asam Format (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | Tidak lebih dari 0,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 10. | Batas Hidrazin |  | Salicylaldazine muncul sebagai bercak fluoresen dengan nilai Rf 0,3; dan fluoresensi bercak salicylaldazine dari sampel tidak lebih jelas dari yang dihasilkan oleh bercak standar | USP 46 NF 41 (2023) |
| 11. | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 12. | Timbal | ppm | Tidak lebih dari 10 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 13. | pH |  | 3,0 - 7,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 14. | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 5,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 15. | Nilai K |  | 25,2 - 30,8 | USP 46 NF 41 (2023); PT. Kimia Farma |
| 16 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 2.000 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 200 | USP 46 NF 41 (2023) |

Keterangan:

(R) = Pemeriksaan Recheck

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-169 | 00 | 29 MAR 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-169 | 01 | 01 OCT 2021 | Penambahan kode material, perubahan pada identifikasi dan nilai K Added material code, changes to identification and K value | Review dokumen Document review |
| S-QC-01-169 | 02 | 07 FEB 2023 | Perubahan referensi, kelarutan, identifikasi, dan penambahan parameter timbal Reference changes, solubility, identification, and addition of lead parameters | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. Document review follows the latest references. |
| S-QC-01-169 | 03 |  | Perubahan spesifikasi bahan Material specification changes | Perubahan dokumen sesuai kebutuhan NIE mengikuti kompendia terbaru : USP 2022 Changes to documents according to NIE's needs follow the latest compendia: USP 2022 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SSCP - AMPT | - SOF - AMPO - STS |
| --- | --- |