- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Captopril Tablet 12,5 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Captopril Tablet 12,5 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 822 – 823) ; FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 13. | HPLC |
| 2. | Jangka sorong | 14. | Labu ukur |
| 3. | Hardness Tester | 15. | Botol reagen 1000 mL |
| 4. | Friability Tester | 16. | Membran filter 0,20 μm |
| 5. | Mortin dan stemper | 17. | Kertas Saring |
| 6. | Spatula | 18. | Dissolution Tester |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 19. | Disintegration Tester |
| 8. | Syringe | 20. | Ultrasonic Bath |
| 9. | Pipet Volume | 21. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 10. | Gelas Kimia | 22. | Vial HPLC |
| 11. | Syringe Filter 0,20 µm | 23. | Kolom L1 (C18) 4,6 × 250 mm, 5 µm |
| 12. | Pompa vakum |  |  |
| - Bahan |  |  |  |
| 1. | Baku Kerja Captopril | 4. | Asam Klorida |
| 2. | Baku Pembanding Primer Captopril Disulfida | 5. | Akuades |
| 3. | Asam Fosfat | 6. | Metanol Pro HPLC |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 12,5 mg (S-QC-03-111).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 12,5 mg (S-QC-03-111).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 12,5 mg (S-QC-03-111).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 12,5 mg (S-QC-03-111).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 12,5 mg (S-QC-03-111).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 12,5 mg (S-QC-03-111).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 12,5 mg (S-QC-03-111).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan 550 mL Metanol Pro HPLC, 450 mL Akuades dan 0,5 mL Asam Fosfat.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Captopril replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: 4,6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 220 nm

Laju Alir			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL.

Fase gerak	: Campuran Metanol Pro HPLC : Akuades : Asam Fosfat   
    (550:450:0,5)

Pelarut			: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi (k’) | R ≥ 2,0 |

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 25,00 mg baku kerja Captopril dan 1,25 mg baku pembanding primer Captopril Disulfida, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 25,00 mg baku kerja Captopril, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Captopril Tablet 12,5 mg, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 200,00 mg setara dengan 25 mg, Masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil larutan bening, saring dengan filter 0,20 μm.

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Dosis × WrWu×FuFs × B%

Keterangan:

| Cu | = | Kadar Captopril yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%). |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws Wu Wr Dosis | = = = = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) Berat zat uji yang ditimbang (mg) Berat rata-rata 20 tablet (mg) 12,5 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (25) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (25) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 12,5 mg (S-QC-03-111).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan 550 mL Metanol Pro HPLC, 450 mL Akuades dan 0,5 mL Asam Fosfat.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Captopril replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: 4,6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 220 nm

Laju Alir			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Fase gerak	: Campuran Metanol Pro HPLC : Akuades : Asam Fosfat 
    (550:450:0,5)

Pelarut	: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi | R ≥ 2,0 |

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 25,00 mg baku kerja Captopril dan 1,25 mg baku pembanding primer Captopril Disulfida, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 12,50 mg baku kerja Captopril, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Larutan Uji

- Masukkan satu tablet ke dalam labu ukur 25 mL, lakukan 10 kali.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, kocok hingga tablet pecah dan sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil larutan bening, saring dengan filter 0,20 μm.

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Captopril yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 12,5 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (25) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (25) |
| B% | = | % Baku kerja |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 12,5 mg (S-QC-03-111).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 12,5 mg (S-QC-03-111).

    - Cara Kerja :

| Media | : | HCl 0,01 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (keranjang) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 20 menit |
| Panjang Gelombang | : | 205 nm |

- Pembuatan Larutan

- Larutan HCl 0,01 N

- Pipet 0,83 mL Asam Klorida, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 8,33 mg baku kerja Captopril, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 20 mL Media Disolusi, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disol.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan siap untuk digunakan.

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan.

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi.

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Pipet 6 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan siap untuk digunakan.

- Toleransi

- Dalam waktu 20 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs × WsDosis × FuFs  × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Captopril yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Ws Dosis | : : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) 12,5 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (1500) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (1000) |
| B% | : | % baku kerja |

  - Captopril Disulfida

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 12,5 mg (S-QC-03-111).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan 550 mL Metanol Pro HPLC, 450 mL Akuades dan 0,5 mL Asam Fosfat.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Captopril replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: 4,6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor			: UV 220 nm

Laju Alir			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Fase gerak			: Campuran Metanol Pro HPLC : Akuades : Asam Fosfat 
                              (550:450:0,5)

Pelarut			: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi | R ≥ 2,0 |

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 25,00 mg baku kerja Captopril dan 1,25 mg baku pembanding primer Captopril Disulfida, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 1,25 mg baku pembanding primer Captopril Disulfida, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Larutan Uji

- Gerus 20 tablet Captopril Tablet 12,50 mg dan timbang 200,00 mg setara dengan 25 mg, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil larutan bening, saring dengan filter 0,20 μm.

- Perhitungan

Kadar captopril disulfida dalam captopril tablet :

Kadar= LuLs × WsWu×WrDosis×FuFs×B%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (100 mg) |
| Dosis | : | 12,5 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (25) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (25) |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 12,5 mg (S-QC-03-111).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-111 | 00 | 01 OCT 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-111 | 01 | 09 JAN 2023 | Perubahan kolom pada penetapan kadar, keseragaman kandungan dan captopril disulfida, perhitungan captopril disulfida | Menyesuaikan dengan hasil TMA dari rnd yang mengacu pada FI VI tahun 2020 |
| I-QC-03-111 | 02 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba dan menambahkan SPML pada daftar distribusi dokumen | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML