- Tujuan

Instruksi kerja ini dibuat sebagai Panduan dalam Pengoperasian dan Pembersihan Mesin OPE Extraction Refluks Tank agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk mesin Mesin OPE Extraction Refluks Tank.

- Penanggung Jawab

  - Asisten Manager Quality Assurance bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Produksi dan Supervisor Produksi bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana bertanggung jawab untuk:

- Mengoperasikan dan membersihkan sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan kepada supervisor produksi.

- Definisi

Tanki Refluks 2000 L - OPE merupakan mesin yang berfungsi untuk mengekstraksi bahan awal dengan cara pemanasan dan pengadukan dengan bantuan internal sirkulasi.

- Referensi

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik 2021

- Alat dan Bahan

    - Alat Spons.

    - Tissu Bebas Serat.

    - Detergent container.

    - Nilfisk High Pressure Cleaner.

    - Selang

    - Spray Gun.

  - Bahan

    - Bahan Baku

    - Deterjen MIP CIP

    - Hot water ± 70oC.

    - Soft water.

    - Purified Water.

- Instruksi Kerja

  - Pengamanan

    - Pastikan personil terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Pastikan tombol Emergency Stop berfungsi.

    - Bila mesin tidak akan digunakan dalam waktu yang lama matikan mesin dengan mematikannya melalui MCB pada panel mesin.

Pengoperasian Mesin

    - Pastikan terdapat label “Mesin Bersih” pada mesin.

    - Pastikan bagian dalam tangki bersih dari produk sebelumnya.

    - Nyalakan mesin OPE Extraction Refluks Tank dengan memutar power switch, apabila mesin tidak digunakan dalam waktu yang lama buka Panel Listrik dan tekan MCB mesin.

    - Tampilan awal HMI.

    - Tekan  lakukan Log In pada HMI masukan Username dan Password.

    - Pasang Fiter mesh kedalam cone dengan cara :

    - Pasang Filter mesh ke dalam cone dengan cara :

      - Nyalakan hydraulic dengan memutar panel hydraulic.

      - Pilih  kemudian nyalakan Hydraulic dengan tekan

      - Operasikan remot hydraulic untuk membuka cone

Up   : Atas

Down : Bawah

East : Kanan

West : Kiri

      - Buka cone dengan tekan East dan menutup dengan menekan West

      - Pasang Filter mesh ke dalam Cone

      - Pastikan interlock pada cone terpasang dengan benar

      - Make sure the interlock on the cone is properly installed

    - Tekan  untuk memastikan nilai Parameter sudah terisi.

    - Pastikan parameter yang digunakan sesuai dengan standar sediaan yang akan dibuat.

    - Lakukan Pemastian status Interlock :

      - Pastikan status interlock dalam kondisi  (ready for running)

      - Apabila ada kesalahan atau muncul  periksa apa yang menjadi permasalahan

      - Tekan ACK   apabila masalah sudah teratasi

    - Perhatian :

      - Temperatur tidak boleh lebih dari 105oC

      - Jangan menyalakan Heating dan Cooling secara bersamaan

      - Selalu nyalakan Agitator pada saat menyalakan Heating dan Cooling

      - Flushing dinyalakan ketika dilakukan proses sebelum dan sesudah Heating, cooling dan setelah transfer dengan cara menekan  pada Compressed air

Menjalankan Mesin

    - Tekan  untuk memasukkan Nilai Target dan Target Time sesuai dengan Batch Record produk yang akan dibuat.

    - Sebelum melakukan Dosing Purified Water pastikan Agitator dalam keadaan Tidak Menyala.

    - Lakukan Dosing Purified Water Tekan  untuk memulai Dosing Water.

    - Nyalakan lampu pada tangki Refluks tank dengan tekan  dan tekan   pada Sight Glass.

    - Nyalakan Agitator dengan tekan

    - Lakukan Heating, dengan tekan Half dan pilih half atau full sesuai dengan Batch Record  kemudian tekan  untuk memulai Heating

    - Buka Main Hole dengan hati-hati, masukkan bahan baku kedalam tanki

    - Nyalakan Kondensor, tekan  untuk memulai kondensasi , jika sudah selesai pilih

    - Lakukan Cooling, tekan  untuk memulai Cooling (jika diperlukan)

    - Lakukan transfer dan pilih Tinc 01 atau Tinc 02, kemudian tekan  untuk memulai transfer

Mematikan Mesin

    - Pastikan semua kegiatan sudah dalam keadaan berhenti

    - Lakukan LogOut User dengan menekan

    - Matikan mesin dengan menekan Emergency Button

    - Matikan power switch ke arah kiri

    - Matikan mesin dengan membuka panel mesin dan matikan MCB

- Instruksi Kerja Pembersihan/Cleaning Work Instruction

  - Klasifikasi Kondisi dan Tipe Pembersihan

| Kondisi Pembersihan Mesin | Tipe Pembersihan |
| --- | --- |
| Diakhir proses produksi dalam 1 hari | Minor |
| Pergantian produk | Major |
| Sebelum dilakukan servis mesin | Minor |
| Setelah produksi dengan produk yang sama > *7 hari | Major |
| Sebelum dan setelah mesin tidak digunakan lebih dari 7 hari dalam kondisi bersih , apabila mesin tidak digunakan lebih dari 7 hari mesin harus dibersihkan mayor Ketika akan digunakan | Major |
| Sebelum dan setelah proses perpidahan mesin | Major |

*Waktu major pembersihan dapat berubah sesuai dengan studi monitoring jumlah pertumbuhan mikroba dan pembentukan degradan.

  - Persiapan Pembersihan

    - Pembuatan larutanDeterjen MIP CIP 2,5 % dengan mencampurkan5,0 Liter deterjen MIP CIP pekat dengan 200  liter Air panas ± 70oC dalam detergent container.

    - Buka Bag Filter 01 dan lepaskan filter dari Bag Filter 01 kemudian tutup rapat kembali Bag Filter.

    - Lepas sambungan (tri clamp) pada jalur inlet Tincture Tank - Meco, Pasang flexible hose menuju jalur drain ruangan.

  - Pembersihan Minor

    - Pastikan produk sudah ditransfer seluruhnya pada tangki tujuan dan tidak ada produk di dalam Refluks Tank

    - Beri label “Mesin Kotor” pada Refluks Tank.

    - Buka Cone Refluks Tank dan keluarkan sisa bahan simplisia dari Refluks Tank

    - Tutup rapat kembali Cone Refluks Tank

    - Sambungkan Selang POU purified water  ke inlet Nilfisk High Pressure Cleaner

    - Bilas bagian tutup tangki menggunakan kanebo yang telah dibasahi purified water.

    - Bilas bagian dalam Refluks Tank dengan menggunakan Nilfisk High Pressure Cleaner. Semprot semua bagian dalam Refluks Tank dengan ± 150 liter purified water

    - Gunakan menu Transfer to Tinc 01 di HMI Refluks Tank untuk membilas jalur transfer menuju Tincture Tank dengan cara mentransfer ± 150 liter purified water dari Refluks Tank dengan kecepatan pompa 1000 rpm.

1000

    - Blowout sisa purified water di Refluks Tank dan Transfer Pipeline selama 30 detik menggunakan Compressed Air

30

30

    - Pastikan air bilasan purified water di dalam Refluks Tank sudah terbuang seluruhnya.

    - Pasang Kembali filter bersih ke dalam Bag Filter 01 dan sambungan (tri clamp) menuju inlet Tincture Tank

    - Bersihkan bagian luar Refluks Tank menggunakan tissue bebas serat yang telah dibasahi dengan Purified water.

    - Pastikan Refluks Tank bersih secara visual (bebas dari sisa produk sebelumnya, debu, atau genangan air).

    - Beri label “Sudah dibersihkan” pada Refluks Tank.

    - Isi Logbook pemakaian dan pembersihan alat/ mesin (F-PPR-00-005-05).

  - Pembersihan Major

    - Pastikan produk sudah ditransfer seluruhnya pada tangki tujuan dan tidak ada produk di dalam Refluks Tank

    - Beri label “Mesin Kotor” pada Refluks Tank.

    - Buka Cone Refluks Tank dan keluarkan sisa bahan simplisia dari Refluks Tank

    - Tutup rapat kembali Cone Refluks Tank

    - Bilas tutup dan bagian dalam Refluks Tank menggunakan 250 - 300 liter hot soft water (POU Hose Down)  melalui bagian atas tangki untuk menghilangkan sisa produk.

    - Gunakan menu Transfer to Tinc 01 di HMI Refluks Tank untuk membilas jalur transfer menuju Tincture Tank dengan cara mentransfer ± 250 liter hot soft water dari Refluks Tank dengan kecepatan pompa 1000 rpm.

1000

    - Bersihkan tutup Refluks Tank dengan menggunakan spons yang telah dibasahi dengan larutan deterjen MIP CIP 2,5 % panas kemudian bilas dengan hot soft water.

    - Bersihkan bagian dalam Refluks Tank dengan menggunakan Nilfisk High Pressure Cleaner. Semprot semua bagian dalam Refluks Tank dengan 200 liter larutan deterjen MIP CIP 2,5 % panas

    - Gunakan menu Transfer to Tinc 01 di HMI Refluks Tank untuk membilas jalur transfer menuju Tincture Tank dengan cara mentransfer ± 200 liter hot 2,5 % MIP CIP detergent solution dari Refluks Tank dengan kecepatan pompa 1000 rpm.

1000

    - Lakukan Kembali tahap pembilasan dengan hot soft water seperti poin 8.5.6  untuk menghilangkan sisa detergent ( sampai permukaan Refluks Tank tidak licin)

    - Lakukan tahap final rinse, dosing ± 300 liter purified water ke dalam Refluks Tank

300

    - Gunakan menu Transfer to Tinc 01 di HMI Refluks Tank untuk membilas jalur transfer menuju Tincture Tank dengan cara mentransfer ± 300 liter purified water dari Refluks Tank dengan kecepatan pompa 1000 rpm.

1000

    - Blowout sisa purified water di Refluks Tank dan Transfer Pipeline selama 30 detik menggunakan Compressed Air

30

    - Pastikan air bilasan purified water di dalam Refluks Tank sudah terbuang seluruhnya.

    - Pasang kembali filter bersih ke dalam Bag Filter 01 dan sambungan (tri Clamp) menuju inlet Tincture Tank

\

    - Pastikan Refluks Tank dan jalur transfer bersih secara visual (bebas dari sisa produk sebelumnya, debu, deterjen atau genangan air).

    - Beri label “Sudah dibersihkan” pada Refluks Tank.

    - Isi Logbook pemakaian dan pembersihan alat/ mesin (F-PPR-00-005-05).

  - Pembersihan Major Bagian Luar Refluks Tank

    - Cuci dan gosok bagian luar tangki yang terdapat sisa tumpahan produk menggunakan spons yang telah dibasahi dengan larutan deterjen MIP CIP 2,5%.

    - Bilas deterjen menggunakan soft water hingga tidak ada deterjen yang tersisa (tidak licin).

    - Bilas bagian luar tangki menggunakan tissue bebas serat yang telah dibasahi purified water.

    - Keringkan bagian luar mesin menggunakan tissue bebas serat

- Daftar Lampiran/List of Attachment

| Attachment | Document number | Document Tittle | Effective date |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Prosedur/Revision History

| Document code | Revision | Effective date | Changes | Reason |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-PR-04-015/00 | 00 |  | - | Dokumen baru New document |

- Review Dokumen/Document Review

| Review Ke Review order | Tanggal Date | Hasil Review Review result | Reviewer | Paraf Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SQC

Controlled Copy:

- AMPH

- SPECH