- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Chlorpromazine Hydrochloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Chlorpromazine Hydrochloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 934 - 935

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| - 1 | Autotitrator | 16. | Pipet tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Gelas Kimia | 17. | #### Tabung reaksi |  |
| - 3 | Gelas Ukur | 18. | Spatula |  |
| - 4 | #### Labu ukur | 19. | Glass Titration Beaker |  |
| - 5 | #### Melting point | 20. | Tabung Kaca Kapiler |  |
| - 6 | #### Spektrofotometer IR | 21. | #### Ultrasonic bath |  |
| - 7 | Lumpang dan Alu | 22. | #### Botol timbang |  |
|  | #### Timbangan Analitik | 23. | #### Oven |  |
|  | #### Pipet ukur | 24. | #### Pipet Seukuran |  |
|  | #### Cawan pijar | 25. | #### Desikator |  |
| 11. | #### Furnace | 26. | Labu Erlenmeyer Berasah |  |
| 12. | Chamber | 27. | Penjepit Cawan |  |
| 13. | Magnetic Stirrer | 28. | Tabung Nessler |  |
| 14. | #### TLC Scanner | 29. | Vortex |  |
| 15. | #### TLC Silica Gel 60 F254 Plate | 30. | #### Kertas Kanji Iodida P |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 9. | Amonium Hidroksida P; 6 N; (35:100) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Baku Kerja Chlorpromazine HCl | 10. | Asam Sulfat P |  |
| 3. | Etanol P | 11. | Benzena |  |
| 4. | Kloroform P | 12. | Kalium Bromida P |  |
| 5. | Eter P | 13. | Asam Asetat Glasial P |  |
| 6. | Asam Nitrat 4 N; 10%; (1 dalam 100) | 14. | Asam Perklorat 0,1 N LV |  |
| 7. | Etil Asetat P | 15. | Metanol P |  |
| 8. | Perak Nitrat 0,1 N; 0,25 N | 16. | Raksa (II) Asetat LP |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chlorpromazine Hydrochloride (S-QC-01-016).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chlorpromazine Hydrochloride (S-QC-01-016).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Kloroform dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Benzena

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Benzena dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chlorpromazine Hydrochloride (S-QC-01-016).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Chlorpromazine Hydrochloride dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium bromida kering

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Identifikasi metode KLT)

Bercak utama yang diperoleh pada uji Fenotiazina Teralkilasi Lain sesuai dengan Rf dari bercak bercak utama larutan baku. Pengerjaan parameter identifikasi mengikuti cara kerja parameter Fenotiazina Teralkilasi Lain.

- Identifikasi C (Uji Identfikasi Umum Klorida)

- Uji Klorida A

- Larutkan 2 mg zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 0,5 ml Asam Nitrat 4 N dan 2 tetes Perak Nitrat 0,1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji Klorida B

- Jika tidak menunjukkan reaksi terhadap Uji Klorida A, tambahkan 1 tetes Asam Nitrat 10% dan 0,5 ml Perak Nitrat 0,25 N pada larutan uji : Terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Centrifuge segera campuran dan pisahkan bagian bening.

- Cuci endapan tiga kali, tiap kali dengan 1 ml Asam Nitrat (1 dalam 100) dan buang air pencuci.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonium Hidroksida – Air murni (35:100) pada endapan : Endapan segera larut.

- Uji Klorida C

- Campur 5 mg zat uji dengan 5 mg Mangan Dioksida P.

- Basahi dengan Asam Sulfat P, dan panaskan perlahan : Terbentuk klor yang menghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida P basah.

  - Jarak Lebur

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chlorpromazine Hydrochloride (S-QC-01-016).

    - Cara Kerja:

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chlorpromazine Hydrochloride (S-QC-01-016).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chlorpromazine Hydrochloride (S-QC-01-016).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Fenotiazina Teralkilasi Lain

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chlorpromazine Hydrochloride (S-QC-01-016).

    - Cara Kerja:

      - Larutan Baku

- Timbang seksama 50 mg Baku Kerja Chlorpromazine Hydrochloride, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Masukkan kurang lebih ¾ Metanol P, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi: 5 mg/ml)

- Enceran Larutan Baku

- Pipet 1 ml larutan baku di atas, masukkan kedalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan tersebut, masukkan kedalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi: 25 µg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 90 mg zat uji, masukkan kedalam labu ukur 20 ml.

- Masukkan kurang lebih ¾ Metanol P, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi: 4,5 mg/ml)

- Fasa Gerak

- Campurkan 50 ml Eter P - 50 ml Etil Asetat P (50 : 50), masukkan kedalam labu Erlenmeyer berasah.

- Kocok hingga homogen.

- Jenuhkan fasa jerak dengan menambahkan 1 ml Amonium Hidroksida P.

- Kocok hingga homogen.

- Masukkan kedalam chamber, diamkan selama 2 jam.

- Sistem Kromatografi

Plat	:	TLC Silica Gel GF254

Fasa Gerak	:	Eter P : Etil Asetat P (50:50) dijenuhkan dengan 1 ml  Amonium Hidroksida P

Volume Penotolan	:	10 µl

Jarak Elusi	: 10 cm

Jarak antar bercak	:	2 cm

Detektor	:	UV 254 nm

- Prosedur

- Totolkan masing-masing 10 µl larutan uji, larutan baku, dan enceran larutan baku pada Plat Silica Gel GF254 dengan jarak antar bercak 2 cm.

- Biarkan totolan mengering.

- Elusi plat hingga jarak elusi yang telah ditentukan.

- Angkat plat, biarkan kering di udara selama 20 menit.

- Amati di bawah bercak yang diperoleh di bawah sinar UV 254 nm.

- Lakukan pengukuran pada setiap bercak dengan menggunakan TLC Scanner, sesuai dengan instruksi kerja pemakaian Alat TLC Scanner.

- Perhitungan

Rf= DsDf

Retention Factor (Rf)

Keterangan:

Rf	=	Retention Factor

Ds	=	Jarak bercak (cm)

Df	=	Jarak elusi (10 cm)

Cr= LuLs × 100%

Kadar Fenotiazina Teralkilasi Lain

Keterangan:

Cr	=	Kadar Fenotiazina Teralkilasi Lain (%)

Lu	=	Luas dan intensitas bercak selain bercak utama yang diperoleh dari larutan uji

Ls	= 	Luas area puncak utama pada enceran larutan baku

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chlorpromazine Hydrochloride (S-QC-01-016).

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 350 mg zat uji, masukkan kedalam Glass Titration Beaker.

- Larutkan dengan 35 ml Asam Asetat Glasial P.

- Tambahkan 5 ml Larutan Raksa (II) Asetat LP.

- Titrasi dengan HClO4 0,1 N LV.

- Tetapkan titik akhir secara potensiometrik, sesuai dengan instruksi kerja pemakaian Alat Autotitrator.

Tiap ml HClO4 0,1 N setara dengan 35,53 mg Chlorpromazine Hydrochloride.

    - Perhitungan:

Kadar hasil titrasi secara potensiometrik dihitung terhadap berat kering.

C=CP x 100%(100% -SP)

Keterangan:

C	=	Kadar Chlorpromazine Hydrochloride, dihitung terhadap zat kering (%)

CP	=	Kadar Chlorpromazine Hydrochloride yang diperoleh secara potensiometrik (%)

SP	=	Susut Pengeringan (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chlorpromazine Hydrochloride (S-QC-01-016).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-037 | 00 | 06 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-037 | 01 | 14 NOV 2022 | Perubahan templet dokumen; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7 | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru FI VI (2020) |
| I-QC-01-037 | 02 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB