- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Tablet Clopidogrel 75 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Tablet Clopidogrel 75 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Biconvex | PT. Kimia Farma |  |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |  |
|  | Muka atas |  | CL | PT. Kimia Farma |  |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |  |
| 2. | Diameter | mm | 8.80 – 9.20 | PT. Kimia Farma |  |
| 3. | Tebal | mm | 3.81 – 4.21 | PT. Kimia Farma |  |
| 4. | Bobot rata-rata | mg | 240.00 – 260.00 | PT. Kimia Farma |  |
| 5. | Kekerasan | N | 30.00 – 70.00 | PT. Kimia Farma |  |
| 6. | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |  |
| 7. | Identifikasi |  | Memenuhi Persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902) |  |
| 8. | Keregasan | % | Tidak lebih dari 0.3 | PT. Kimia Farma |  |
| 9. | Kadar | % | 90.00 – 110.00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 902) |  |
| 10. | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |  |
| 11. | Disolusi |  |  |  |  |
|  | Media : Larutan Buffer HCl pH 2, 1000 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85 % (Q=80%) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901) |  |
| - Tablet Salut |  |  |  |  |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah Muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | CL | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2. | Diameter | mm | 8.80 – 9.20 | PT. Kimia Farma |
| 3. | Tebal | mm | 3.89 – 4.29 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Bobot rata-rata | mg | 247.50 – 267.50 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Kekerasan | N | 30.00 – 70.00 | PT. Kimia Farma |
| 6. | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 60 | PT. Kimia Farma |
| 7. | Identifikasi |  | Memenuhi Persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902) |
| 8. | Kadar | % | 90.00 – 110.00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 902) |
| 9. | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 10. | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Laruta Buffer HCl pH 2, 1000 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901) |
| 12. | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Senyawa Sejenis A | % | Tidak lebih dari 1.2 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902) |
|  | Senyawa Sejenis C | % | Tidak lebih dari 1.5 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902) |
|  | Cemaran lain (tidak termasuk senyawa sejenis B) | % | Tidak lebih dari 0.2 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902) |
|  | Total Cemaran (tidak termasuk senyawa sejenis B) | % | Tidak lebih dari 2.5 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902) |
| 13. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-094 | 00 | - | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-094 | 01 | 12 JUL 2021 | - Perubahan format dokumen - Perubahan poin keragaman bobot menjadi keseragaman kandungan beserta pustaka - Perubahan syarat penerimaan waktu hancur pada tablet salut | Review Dokumen |
| S-QC-03-094 | 02 | 16 JUN 2022 | Perubahan referensi pada parameter cemaran | Review Dokumen |
| S-QC-03-094 | 03 | 05 JUL 2022 | - Perubahan Tebal, Berat rata-rata pada tablet inti dan salut - Perubahan syarat penerimaan identifikasi beserta pustaka - Perubahan pustaka kadar, keseragaman kandungan dan disolusi pada tablet inti dan salut | - Menyesuaikan dengan hasil reformulasi R&D - Menyesuaikan referensi pada dokumen existing sesuai dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-094 | 04 |  | - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba pada tablet salut dan penambahan SPML pada daftar distribusi dokumen - Perubahan pustaka pada poin kadar tablet inti dan salut | - Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> - Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SIP

- SPB