- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Corn Starch dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Corn Starch sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020, Hal. 1367 - 1368

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 12. | Mikroskop |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | #### Cawan Pijar | 13. | Buret |
| 3. | Furnace | 14. | Oven |
| 4. | #### Desikator | 15. | #### Botol timbang |
| 5. | #### Erlenmeyer | 16. | Corong |
| 6. | Gelas Kimia | 17. | Magnetic Stirrer |
| 7. | Gelas Ukur | 18. | Penjepit Cawan |
| 8. | Hot Plate | 19. | Pipet Seukuran |
| 9. | Kaca Objek | 20. | Pipet Tetes |
| 10. | #### Cover Glass | 21. | Pipet Ukur |
| 11. | Kertas Saring |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 5. | Natrium Hidroksida 0,1 N LV |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Iodium 0,005 M | 6. | Asam Sulfat P |
| 3. | Etanol P; 70% | 7. | Fenolftalein 0,1% dalam Etanol 80% |
| 4. | Minyak Immersi | 8. | Natrium Hidroksida 1 N |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Corn Starch (S-QC-01-069).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Corn Starch (S-QC-01-069)

    - Cara Kerja

- Dalam Air dingin

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dingin dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol P dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Corn Starch (S-QC-01-069)

    - Cara Kerja

- Uji Identifikasi A

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni, panaskan sampai mendidih selama 1 menit.

- Dinginkan lalu amati larutan yang terbentuk.

(Larutan ini digunakan untuk Uji Identifikasi B)

- Uji Identifikasi B

- Campurkan 1 ml larutan yang diperoleh dari Uji Identifikasi A dengan 0,05 ml Iodium 0,005 M.

- Lakukan pemanasan selama beberapa saat, lalu dinginkan.

- Terjadi warna biru tua yang hilang pada pemanasan dan timbul kembali pada pendinginan.

  - Keasaman

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Corn Starch (S-QC-01-069)

    - Cara Kerja

- Netralkan 100 ml Etanol 70% dengan penambahan larutan Natrium Hidoksida 1N tetes demi tetes dan gunakan 0,5 ml larutan Fenolftalein 0,1% dalam Etanol 80% sebagai indikator.

- Timbang 10 g zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer.

- Larutkan dengan 100 ml Etanol Netral.

- Kocok selama 1 jam, kemudian saring larutan.

- Pipet 50,0 ml filtrat; masukkan ke dalam Erlenmeyer.

- Titrasi dengan NaOH 0,1 N LV hingga Titik Akhir larutan berwarna merah sangat muda.

- Tidak lebih dari 2,0 ml NaOH 0,1 N LV yang diperlukan.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Corn Starch (S-QC-01-069)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 100 - 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Corn Starch (S-QC-01-069)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb)

    - Perhitungan

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Bahan Organik Asing

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Corn Starch (S-QC-01-069)

    - Cara Kerja

      - Pembuatan Preparat

- Siapkan kaca objek dan cover glass.

- Taburkan sangat sedikit zat uji di atas kaca objek.

- Teteskan beberapa tetes Minyak Immersi pada zat uji.

- Kemudian tutup dengan cover glass.

      - Pengujian

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Mikroskop.

- Amati bentuk sel: ukuran sel tidak lebih dari syarat parameter mikroskopik.

(Preparat pengujian Bahan Organik Asing, digunakan untuk pemeriksaan Parameter Mikroskopik)

  - Mikroskopik

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Corn Starch (S-QC-01-069)

    - Cara Kerja

- Tempatkan preparat yang digunakan pada parameter Bahan Organik Asing, di bawah lensa Mikroskop.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Mikroskop.

- Terlihat butir persegi banyak, bersudut, ukuran 2 - 23 µm atau butir bulat dengan diameter 25 - 32 µm. Hilus di tengah berupa rongga yang nyata atau celah berjumlah 2 - 5, tidak ada lamela.

- Amati di bawah cahaya terpolarisasi, tampak bentuk silang berwarna hitam, memotong pada hilus.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Corn Starch (S-QC-01-069)

    - Cara Kerja

Lakukan pengujian sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-010 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-010 | 01 | 26 APR 2022 | - Perubahan templet; poin 3; poin 5; poin 7 Template change; point 3; point 5; point 7 | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-010 | 02 | 17 FEB 2023 | Perubahan poin 5; poin 6; poin 7 | Penambahan parameter Uji Identifikasi A dan beberapa detail lainnya. |
| I-QC-01-010 | 03 |  | Menghilangkan tanda (R) untuk parameter yang dilakukan recheck dan perubahan cara kerja parameter uji batas miktoba menjadi mengacu pada prsedur pemeriksaan uji batas mikroba | Review dokumen sesuai kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB