- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Asam Mefenamat dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Asam Mefenamat sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020);

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 15. |  | pH meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | #### Botol Timbang | 16. |  | #### Pipet Seukuran |  |
| 3. | Desikator | 17. |  | Pipet Tetes |  |
| 4. | #### Gelas Kimia | 18. |  | Botol Pereaksi |  |
| 5. | #### Gelas Ukur | 19. |  | Kolom L1 (C18); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm |  |
| 6. | #### HPLC | 20. |  | #### Spektrofotometer IR |  |
| 7. | #### Cawan pijar | 21. |  | #### Tabung Nessler |  |
| 8. | #### Labu Ukur | 22. |  | #### Furnace |  |
| 9. | #### Lumpang dan Alu | 23. |  | #### Timbangan Analitik |  |
| 10. | #### Oven | 24. |  | Magnetic Stirrer |  |
| 11. | #### Buret | 25. |  | #### Ultrasonic bath |  |
| 12. | Penjepit Cawan | 26. |  | Membran Filter 0,2 µm |  |
| 13. | Pompa Vacuum | 27. |  | Syringe Filter 0,2 μm |  |
| 14. | Vial HPLC |  |  |  |

  - Bahan :

| 1. | Air Murni | 8. | Asam Sulfat P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm | 9. | Etanol |  |
| 3. | Amonium Fosfat Monobasa | 10. | Kalum Bromida P |  |
| 4. | Amonium Hidroksida 3 M | 11. | Kloroform P |  |
| 5. | Acetonitril | 12. | Metanol |  |
| 6. | Tetrahidrofuran P | 13. | NaOH 1 N |  |
| 7. | Asam Nitrat P |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Asam Mefenamat (S-QC-01-040).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Asam Mefenamat (S-QC-01-040)

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Alkali Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Natrium Hidroksida 1 N dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Metanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Asam Mefenamat (S-QC-01-040).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Spektrum Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Asam Mefenamat dengan 400 mg Kalium Bromida kering P.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Asam Mefenamat dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Serapan ultraviolet metoda HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Asam Mefenamat (S-QC-01-040).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

SP	= Susut pengeringan

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Asam Mefenamat (S-QC-01-040)

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

(Residu sisa pemijaran digunakan untuk pemeriksaan parameter Logam Berat)

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Asam Mefenamat (S-QC-01-040)

    - Cara Kerja:

- Preparasi

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

  - Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Cemaran Organik

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Asam Mefenamat (S-QC-01-040)

    - Cara Kerja:

- Larutan Dapar

- Timbang 5,7515 g Amonium Fosfat Monobasa (NH4H2PO4); masukkan ke dalam gelas kimia 2 liter.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Atur pH hingga 5,0; dengan penambahan Amonium Hidroksida 3 M.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Larutan A

- Buat campuran Dapar : Tetrahidrofuran (20 : 7).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan B

- Masukkan Acetonitril ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Fase Gerak

- Campurkan Larutan A dan B di dalam sistem HPLC dengan perbandingan (27 : 23)

- Larutan Baku

- Timbang seksama 5,0 mg baku kerja Asam Mefenamat; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Asam Mefenamat: 0,01 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 100,0 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Asam Mefenamat: 1.0 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom 	: L1 (C18); 4,6 mm x 25 cm; 5 µm

Suhu kolom	: 25oC

Panjang gelombang detektor	: UV 254 nm

Flow rate	: 1,0 ml/menit

Volume injeksi	: 10 μl

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 3 | Tailing Factor (tf) | tf ≤ 1,6 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 8200 |

- Perhitungan

Cr= LiLk × CsCu × B%

Keterangan :

Cr	=	Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Li	= 	Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji

Lk	= 	Luas area puncak Asam Mefenamat pada larutan baku

Cs	= 	Konsentrasi larutan baku (mg/ml)

Cu	= 	Konsentrasi larutan uji berdasarkan bobot yang ditimbang (mg/ml)

B%	= 	Kadar baku kerja (%)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Asam Mefenamat (S-QC-01-040).

    - Cara Kerja:

- Larutan Dapar

- Timbang 5,7515 g Amonium Fosfat Monobasa (NH4H2PO4); masukkan ke dalam gelas kimia 2 liter.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Atur pH hingga 5,0; dengan penambahan Amonium Hidroksida 3 M.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran Asetonitril P : Dapar : Tetrahidrofuran (23 : 20 : 7), masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 10 mg Baku Kerja Asam Mefenamat, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Asam Mefenamat: 0,2 mg/ml)

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Asam Mefenamat: 0,2 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom 	: L1 (C18); 4,6 mm x 15 cm; 5 µm

Suhu kolom	: 25oC

Panjang gelombang detektor	: UV 254 nm

Flow rate	: 1,0 ml/menit

Volume injeksi	: 10 μl

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 2 | Waktu retensi (RT) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 3 | Tailing factor | Tailing ≤ 1,6 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 8200 |

- Perhitungan

C= LuLs × WsWu × 100%(100% -SP) × B%

Keterangan :

C	= 	Kadar Asam Mefenamat yang dihitung terhadap zat kering (%)

Lu	= 	Luas area larutan uji

Ls	= 	Luas area larutan baku

Ws	= 	Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= 	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	= 	Susut pengeringan (%)

B%	= 	Kadar baku kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Asam Mefenamat (S-QC-01-040).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-061 | 00 | 07 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-061 | 01 | 23 NOV 2022 | Perubahan Templet; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7 | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-061 | 02 |  | Penambahan parameter uji batas mikroba | Review dokumen sesuai kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB