- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No |  | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  |  |  | Normal Convex |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Warna |  |  |  | Putih |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka atas |  |  |  | Polos |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka bawah |  |  |  | Polos |  | PT. Kimia Farma |  |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter |  | mm |  | 9,70 – 10,30 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 3 |  | Bobot rata-rata |  | mg |  | 237,50 – 262,50 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 4 |  | Kekerasan |  | N |  | 30,00 – 150,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 5 |  | Waktu hancur |  | Menit |  | Tidak lebih dari 15 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 6 |  | Identifikasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HPLC |  |  |  | Memenuhi persyaratan |  | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 976 – 977) |  |
|  |  | Kromatografi Lapis Tipis (KLT) |  |  |  | Harga Rf bercak utama larutan uji sesuai dengan larutan baku A |  | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 976) |  |
| 7 |  | Kadar |  | % |  | 90,00 – 110,00 |  | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 976 – 977) |  |
| 8 |  | Keregasan |  | % |  | Tidak lebih dari 1,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 9 |  | Keseragaman Kandungan |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |  |
| 10 |  | Disolusi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : 900 ml HCl 0,01 N Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 45 menit |  | % |  | Tidak kurang dari 80 (Q=75) |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 976) |  |
| - Tablet Salut Selaput |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |  |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  |  |  | Normal Convex |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Warna |  |  |  | Putih |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka atas |  |  |  | Polos |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka bawah |  |  |  | Polos |  | PT. Kimia Farma |  |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter |  | mm |  | 9,80 – 10,40 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 3 |  | Bobot rata-rata |  | mg |  | 242,25 – 267,75 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 4 |  | Kekerasa |  | N |  | 30,00 – 150,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 5 |  | Waktu hancur |  | Menit |  | Tidak lebih dari 60 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 6 |  | Identifikasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HPLC |  |  |  | Memenuhi persyaratan |  | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 976 – 977) |  |
| 7 |  | Kadar |  | % |  | 90,00 – 110,00 |  | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 976 – 977) |  |
| 8 |  | Keseragaman Kandungan |  |  |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |  |
| 9 |  | Disolusi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : 900 ml HCl 0,01 N Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 45 menit |  | % |  | Tidak kurang dari 80 (Q=75) |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 976) |  |
| 10 |  | Cemaran Organik |  |  |  | Bercak Larutan uji tidak lebih besar atau lebih intensif dari bercak Larutan baku B pada harga Rf yang sama |  | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 977) |  |
| 11 |  | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Angka Lempeng Total (ALT) |  | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 2000 |  | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |
|  |  | Angka Kapang & Khamir (AKK) |  | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 200 |  | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |
|  |  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Escherichia coli |  |  |  | Negatif |  | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-088 | 00 | 28 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-088 | 01 | 12 JAN 2023 | - Perubahan pustaka identifikasi, kadar, keragaman bobot, dan disolusi semula FI V Tahun 2014 menjadi FI VI Tahun 2020. - Perubahan diameter, bobot rata-rata dan kekerasan pada tablet inti dan tablet salut - Perubahan nama semula Tablet Kina menjadi Tablet Salut Selaput Kina 200 mg. - Perubahan Keragaman Bobot menjadi Keseragaman Kandungan. | Review Dokumen 3 Tahun; Referensi Identifikasi, Kadar, Disolusi dan Keseragaman dirubah ke FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-088 | 02 |  | - Penambahan identifikasi menggunakan KLT pada tablet inti - Penambahan Cemaran Organik dan Uji Batas Mikroba pada tablet salut - Penambahan SPML dalam daftar distribusi dokumen | - Menyesuaikan dengan hasil validasi yang mengacu pada FI VI Tahun 2020 - Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SIP