- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Simvastatin Tablet 10 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Simvastatin Tablet 10 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028)

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614 – 1615)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 9. | HPLC |
| 2. | Jangka sorong | 10. | Disolusi Tester |
| 3. | Hardness Tester | 11. | Vaccum |
| 4. | Friability Tester | 12. | Ultrasonic bath |
| 5. | Mortir dan stamper | 13. | Vial tertutup |
| 6. | Spatula | 14. | Labu ukur 10 ml, 20 ml, 50 ml, 1000 ml |
| 7. | Pipet ukur 1 ml | 15. | Pipet ukur |
| 8. | Gelas Ukur 10, 500 ml | 16. | Pipet volume |
| 9. | Dissolution Tester |  |  |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baku Kerja Simvastatin |  |  |
| 2. | Natrium Hidroksida |  |  |
| 3. | Asetonitril Pro HPLC |  |  |
| 4. | Filter 0,2 µm |  |  |
| 5. | Asam asetat glasial |  |  |
| 6. | Natrium Fosfat Monobasa |  |  |
| 7. | Natrium Dodesil Sulfat |  |  |
| 8. | Akuades |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 10 mg (S-QC-03-107).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul  (PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 10 mg (S-QC-03-107).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul  (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 10 mg (S-QC-03-107).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul  (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 10 mg (S-QC-03-107).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul  (PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 10 mg (S-QC-03-107).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 10 mg (S-QC-03-107).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 10 mg (S-QC-03-107).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Pelarut

- Tambahkan 3 mL asam asetat glasial P pada 900 mL Akuades.

- Atur pH hingga 4 dengan penambahan Natrium Hidroksida 5 N

- Encerkan dengan Akuades hingga 1 L.

- Pada 200 mL larutan ini tambahkan 800 mL Asetonitril P, homogenkan.

- Larutan P Dapar

- Timbang 3,90 g Natrium Fospat Monobasa, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan 900 mL akuades, adjust pH hingga 4,5 dengan Natrium Hidroksida 50%.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 800 mL Asetonitril Pro HPLC dan 200 mL larutan P Dapar ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dengan cara injek 5 kali replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: Waters; C-18 L1; 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 238 nm

Flow rate		: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Suhu Kolom   	: 45oC

Fase gerak		: Campuran Asetonitril Pro HPLC : Larutan P Dapar (80:20)

Pelarut		: Campuran Asetonitril Pro HPLC : Dapar Asam Asetat pH   
                              4,0 (80:20)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 4500 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 3,0 |

- Larutan baku pembanding

- Timbang 10,00 mg baku kerja Simvastatin masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ±50 mL pelarut, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,1 mg/ml).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet simvastatin tablet 10 mg. Hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 100,00 mg sampel (setara dengan 10 mg simvastatin).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ±50 mL pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,1 mg/ml).

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai HPLC diatas.

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis×WrWu  × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Simvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Larutan Uji (100) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Larutan Standar (100) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 10 mg (S-QC-03-107).

    - Cara Kerja :

Pembuatan larutan, Uji Kesesuaian Sistem dan Kriteria Penerimaan Kondisi HPLC sesuai dengan penetapan kadar Simvastatin.

  - Larutan baku pembanding

- Timbang 10,00 mg baku kerja Simvastatin masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ±50 mL pelarut, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,1 mg/ml).

  - Larutan Uji

- Masukkan tiap satu tablet ke dalam labu volumetrik 100 mL.

- Tambahkan ±50 mL pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Lakukan hingga 10 kali.

- Larutan uji siap dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,1 mg/ml).

  - Perhitungan Kadar

Cu= LuLs × WsDosis × FuFs × B %

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Simvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Larutan Uji (100) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Larutan Standar (100) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 10 mg (S-QC-03-107).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul  (PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 10 mg (S-QC-03-107).

    - Cara Kerja:

Media disolusi	: 900 ml Dapar pH 7,0

Alat disolusi		: tipe 2 (dayung)

Alat tipe 2		: 50 rpm

Waktu		: 30 menit

Suhu medium		: 37 ± 0,5 oC

Syarat			: Tidak kurang dari 80 % (Q= 75%)

- Larutan Media Disolusi

- Larutan Dapar pH 7,0

    - Timbang 30,00 g Natrium Dodesil Sulfat dan 8,28 g Natrium Fospat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 10 L.

    - Tambahkan 6000 mL akuades, adjust pH hingga 7,0 dengan Natrium Hidroksida 50%, homogenkan.

- Pembuatan larutan, Uji Kesesuaian Sistem dan Kriteria Penerimaan Kondisi HPLC sesuai dengan penetapan kadar Simvastatin.

- Larutan baku pembanding

- Timbang 22,222 mg baku kerja Simvastatin masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ±50 mL media disolusi, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan Baku : 0,011 mg/ml).

- Larutan Uji

- Masukkan tiap tablet ke dalam 6 labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Analisa.

- Setelah proses selesai, ambil 25 mL larutan menggunakan syringe.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 50 mL.

- Saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan Uji : 0,011 mg/ml).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada HPLC diatas.

- Perhitungan

Cu= LuLs × CsCr × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Simvastatin yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100×120) |
| Cr (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900 ) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 10 mg (S-QC-03-107).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-107 | 00 | 09 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-107 | 01 | 06 JAN 2023 | Perubahan templet dokumen; Perubahan referensi, Kadar, Keseragaman Kandungan & Disolusi; Penghapusan Pengemasan dan penyimpanan; Perubahan daftar distribusi dokumen | Review dokumen setelah 3 tahun |
| I-QC-03-107 | 02 |  | - Penambahan referensi - Perubahan penanggung jawab - Penambahan Uji Batas Mikroba - Penambahan daftar distribusi SPML | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML