- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Hydroxypropyl Cellulose (Klucel EXF) yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Cellulose | - Nisso HPC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2-Hydroxypropyl Ether | - Hydroxypropyl Eter |
|  |  | - Oxypropylated Cellulose | - Hyprolose |
| Rumus molekul | : | - |  |
| Bobot molekul | : | - |  |
| Kode material | : | 32000463 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk granul | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Putih hingga krem | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Bau |  | Tidak berbau | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Rasa |  | Tidak berasa | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Sifat lain |  | Higroskopis setelah pengeringan | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Panas |  | Tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Air Dingin |  | Larut menghasilkan koloid larutan | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Alkohol |  | Larut menghasilkan koloid larutan | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Kloloform |  | Larut menghasilkan koloid larutan | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Propilen Glikol |  | Larut menghasilkan koloid larutan | USP 46 NF 41 (2023) |

| 3 | Identifikasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serapan Infra Merah |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Reaksi Kimia |  | Terbentuk lapisan tipis | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,8 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Silika | % | Tidak lebih dari 0,6 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Timbal | ppm | Tidak lebih dari 10 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | pH |  | 5,0 - 8,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 5,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9 | # Kekentalan | cps | ### 300 - 600 | USP 46 NF 41 (2023) dan PT. Kimia Farma |
| 10 | # Gugus Hydroxypropoxy | % | ### 53,4 – 80,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 11 | # Uji Batas dan Identifikasi Mikroba |  |  |  |
|  | # Angka Lempeng Total | cfu/g | ### Tidak lebih dari 103 (2000 ) | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | # Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | ### Tidak lebih dari 102 (200) | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-295 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB