- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Captopril Tablet 25 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | FBE | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | 25 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 7,84 – 8,16 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,04 – 3,36 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 196,00 – 204,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 25,00 – 85,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 822 823) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 822 823) |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI (2020) hal. 2025– 2028 |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 Tidak ada tablet yang rapuh atau patah | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 mL HCl 0,01 N Alat : Keranjang, 50 rpm Waktu : 20 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 80) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 822 823) |
| 11 | Captopril Disulfida | % | Tidak lebih dari 3,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 822 823) |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-112 | 00 | 01 OCT 2021 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-112 | 01 | 02 FEB 2023 | Perubahan pemerian muka atas dan bawah | Menyesuaikan dengan Punches |
| S-QC-03-112 | 02 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- AMPO

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- SIP

- SPB