- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Magnesium Stearate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Magnesium Stearate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	:	-	Magnesium Octadecanoate

- Magnesium Salt

- Octadecanoic Acid

- Stearic Acid Magnesium Salt

- Octadecanoic Acid Magnesium Salt

- Dibasic Magnesium Stearate

- Magnesium Distearat

Rumus molekul	: C36H70MgO4

Bobot molekul	: 591,257 gram/mol

Kode material	: 32000073, 32000174

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk sangat halus, ringan | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Putih | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Sifat lain |  | Licin saat disentuh | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Etanol |  | Tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Eter |  | Tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A |  | Terbentuk endapan kristal putih yang tidak larut dalam Ammonium Hidroksida 6 N | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji Identifikasi B |  | Waktu retensi puncak yang sesuai dengan Asam Stearat dan Asam Palmitat dari Larutan uji sesuai dengan Larutan Uji kesesuaian sistem, seperti yang diperoleh di Uji Kandungan Relatif Asam Stearat dan Asam Palmitat | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Klorida | mL | Tidak lebih dari 1,4 mL HCl 0,02 N (0,1 %) | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Sulfat |  | Tidak lebih dari 3,0 mL H2S04 0,02 M (1,0 %) | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Kadar, dihitung terhadap zat kering (R) | % | 4,00 – 5,00 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Keasaman atau Kebasaan | ml | Tidak lebih dari 0,05 ml HCl 0,1 N atau NaOH 0,1 N | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 6,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9 | Logam Berat |  |  |  |
|  | Batas Kadmium | ppm | Tidak lebih dari 3 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Batas Timbal | ppm | Tidak lebih dari 10 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Batas Nikel | ppm | Tidak lebih dari 5 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 10 | Kandungan Asam Stearat dan Asam Palmitat |  |  |  |
|  | Puncak Stearat | % | Tidak kurang dari 40 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Jumlah puncak Stearat dan Palmitat (dari total puncak area Asam lemak) | % | Tidak kurang dari 90 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 5 x 102 (500) | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Salmonella sp |  | Negatif | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-071 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-071 | 01 | 15 MAR 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan spesifikasi bahan dan parameter pemeriksaan | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| S-QC-01-071 | 02 | 15 MAR 2022 | Perubahan parameter pengujian; Perubahan penerima dokumen | Review dokumen mengikuti referensi terbaru (USP 44 NF 39) |
| S-QC-01-071 | 03 | 04 MAY 2023 | Perubahan referensi; Penambahan parameter identifikasi B, Kandungan Asam Stearat dan Asam Palmitat dan Asam Palimitat | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-071 | 04 |  | Perubahan referensi, menghilangkan bahasa inggris dan perubahan pada uji batas mikroba | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |