- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Sodium Starch Glycolate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Sodium Starch Glycolate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim				: -    Sodium Carboxyl Methylstarch

- Primogel

- Carboxymethyl Starch sodium salt

- Explotab

Rumus molekul			: -

Bobot molekul				: -

Kode material				: 32000130

| No | Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Putih | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Bau |  | Tidak berbau | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Sifat Bahan |  | Relatif bebas mengalir | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Dingin |  | Larutan 2% terdispersi | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi (R) |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Inframerah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Identifikasi B (Reaksi Warna) |  | Larutan berwarna biru hingga ungu. | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Identifikasi C (Reaksi Pengendapan) |  | Muncul endapan pekat | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Identifikasi D (Uji Nyala) |  | Nyala api menimbulkan warna kuning pekat yang tidak bercahaya | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Batas NaCl | % | Tidak lebih dari 7,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Batas Sodium Glikolat |  | Absorban Larutan uji tidak lebih dari Larutan standar (2,0%) | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Kadar (R) | % | 2,8 - 4,2 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | pH |  | 5,5 - 7,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 10,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9 | Batas Besi | % | Tidak lebih dari 0,002 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Salmonella sp |  | Negatif | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-114 | 00 | 22 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-114 | 01 | 19 JAN 2022 | - | - |
| S-QC-01-114 | 02 | 21 DEC 2022 | Perubahan spesifikasi bahan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-114 | 03 | 16 MAY 2023 | Perubahan Referensi; Penambahan Spesifikasi parameter Identifikasi Reaksi Pengendapan; Identifikasi Uji Nyala; Batas Sodium Glycolate | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-114 | 04 |  | Perubahan referensi dan parameter batas besi | Review dokumen mengikuti kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |