- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Simvastatin Tablet 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Jingga | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | SMV 10 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 5,70 – 6,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 95,00 – 105,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 10,00 – 100,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614 – 1615) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614 – 1615) |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 mL Dapar pH 7,0 Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q = 75) | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614 – 1615) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-107 | 00 | 09 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-107 | 01 | 06 JAN 2023 | Perubahan templet ; penghapusan kemasan dan komposisi per tablet; perubahan referensi identifikasi, kadar, keragaman bobot & disolusi; penghapusan pengemasan dan penyimpanan serta waktu kadaluarsa; Penambahan penerima distribusi | Review dokumen 3 tahun |
| S-QC-03-107 | 02 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba dan penambahan distribusi SPML | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SIP

- SPB