- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Lactose Monohydrate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Lactose Monohydrate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

FI VI (2020), Hal. 978 - 979;

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Timbangan Analitik | 15. | Waterbath |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 16. | Oven |
| 3. | Tabung Reaksi | 17. | Botong Timbang |
| 4. | Labu Ukur | 18. | Cawan Pijar |
| 5. | Spektrofotometer IR | 19. | Furnace |
| 6. | Inductively Coupled Plasma | 20. | Vortex |
| 7. | TLC Silika Gel GF254 | 21. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 8. | Buret | 22. | Polarimeter |
| 9. | Chamber TLC | 23. | Lumpang dan Alu |
| 10. | Desikator | 24. | Piknometer |
| 11. | Gelas Ukur | 25. | Pipet Tetes |
| 12. | Hot Plate | 26. | Syringe Filter 0,20 μm |
| 13. | Karl Fischer | 27. | TLC Scanner |
| 14. | Kertas Saring | 28. | Ultrasonic |

  - Bahan :

| 1. | Air Murni | 12. | Asam sulfat P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol P | 13. | NaOH 0,1 N |
| 3. | Baku Kerja Lactose Monohydrate | 14. | Multi-element Standar ICP |
| 4. | Kalium Bromida | 15. | Timol P |
| 5. | Air Murni Bebas CO2 | 16. | Amonium Hidroksida 6 N |
| 6. | Etilen Diklorida P | 17. | Es Batu |
| 7. | Asam Asetat Glasial P | 18. | Natrium Tartrat Dihidrat |
| 8. | Metanol P | 19. | Fenolftalein |
| 9. | Baku Kerja Dekstrosa | 20. | Asam nitrat P |
| 10. | Baku Kerja Fruktosa | 21. | Solven Karl Fischer |
| 11. | Baku Kerja Sukrosa | 22. | Titran Karl Fischer |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 gram zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Etanol P dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

- Uji Identifikasi A

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Lactose Monohydrate dengan 400 mg Kalium Bromida P kering.

- Buat pelet Kalium Bromida.

- Zat Uji

  - Campur dan gerus 8 mg zat uji Lactose Monohydrate dengan 400 mg Kalium Bromida P kering.

  - Buat pelet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang    400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B

- Cairan Pengembang

- Buat campuran Etilen Diklorida P : Asam Asetat Glasial P : Metanol P : Air Murni (50 : 25 : 15 : 10).

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Baku A

- Timbang 50 mg Baku Kerja Lactose Monohydrate masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Metanol P : Air Murni (3 : 2)  hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Lactose Monohydrate: 0,5 mg/ml)

- Larutan Baku B

- Timbang masing-masing 50 mg Baku Kerja Dekstrosa, Lactose Monohydrate, Fruktosa, dan Sukrosa ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Metanol P : Air Murni (3 : 2) hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Dekstrosa, Lactose Monohydrate, Fruktosa, dan Sukrosa: 0,5 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 25 mg zat uji dan masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan Metanol P : Air Murni (3 : 2) hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Metode Penetapan

| - Plat | = | TLC Silica gel GF254 |
| --- | --- | --- |
| - Volume penotolan | = | 2 μl |
| - Jarak Elusi | = | 15 cm |
| - Jarak antar noda | = | 1 cm |
| - Larutan penampak noda | = | 0,5 g Timol P dalam campuran Etanol P : Asam Sulfat P (95 : 5) |

- Cara Kerja

- Lapisi salah satu bagian dalam chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan cairan pengembang hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan larutan baku dan larutan uji di atas plat.

- Elusi plat hingga jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber. Keringkan menggunakan hairdryer.

- Elusi Kembali plat dalam eluen yang baru, kemudian keluarkan plat dari chamber.

- Keringkan kembali menggunakan hairdryer.

- Semprot plat dengan larutan penampak noda hingga rata.

- Panaskan plat tersebut di dalam oven pada suhu 130°C selama 10 menit.

- Amati noda yang diperoleh dengan di bawah sinar UV 366 nm.

- Uji Identifikasi C

- Larutkan 250 mg zat uji dengan 5 ml Air Murni di dalam Tabung Nessler.

- Tambahkan 3 ml Amonium Hidroksida P, kocok hingga homogen.

- Panaskan dalam Waterbath pada suhu 80°C selama 10 menit: terjadi warna merah.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

      - Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

      - Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

      - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

      - Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

      - Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

      - Masukkan ke dalam oven dengan suhu 80 ± 2°C.

      - Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

      - Keringkan selama 2 jam.

      - Dinginkan dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	=  Susut Pengeringan (%)

Wa	=  Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	=  Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar Air

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

      - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

      - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

      - Tambahkan 461,5 ml Air Murni hingga tanda batas; aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

      - Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

      - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas; kocok hingga homogen.

      - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

      - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

      - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas; kocok hingga homogen.

      - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

      - Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

      - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas; kocok hingga homogen.

      - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

      - Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

      - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas; kocok hingga homogen.

      - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,5 ppm)

- Larutan Uji

  - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

  - Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

  - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kejernihan dan Warna Larutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

      - Timbang 1 gram zat uji, masukkan ke dalam Tabung Nessler.

      - Larutkan dengan 10 ml Air Murni mendidih.

      - Akan terbentuk larutan jernih, tidak berwarna atau hampir tidak berwarna.

      - Ukur serapan larutan uji menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400 nm dengan Air Murni sebagai blanko.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

- Timbang 10 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dalam 80 ml Air Murni, dengan pemanasan hingga 50oC.

- Biarkan dingin.

- Tambahkan 0,2 ml Ammonium Hidroksida 6 N.

- Diamkan selama 30 menit, encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Rendam labu ukur di dalam Tangas Es hingga suhu 20oC.

- Lakukan pemeriksaan Rotasi Jenis pada suhu 20oC sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan:

α = P × 100 × Fp × 100%Wu × L × 100 × (100% -KA)

Keterangan :

| α | = | Rotasi spesifik terhadap penjang gelombang (deg) |
| --- | --- | --- |
| W | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (ml) |
| P | = | Pembacaan hasil polarimeter (deg) |

  - Keasaman atau Kebasaan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

      - Timbang 6 gram zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer.

      - Tambahkan 25 ml Air Murni bebas CO2, larutkan dengan pemanasan.

      - Tambahkan 0,3 ml Fenolftaleinn 1% dalam Etanol: larutan tidak berwarna.

      - Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N LV hingga terjadi warna merah.

      - Catat volume larutan NaOH 0,1 N LV yang dibutuhkan.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

      - Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

      - Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

      - Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

      - Tambah 1 ml H2SO4 pekat.

      - Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

      - Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

      - Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

      - Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

      - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh lebih dari batas yang ditetapan, basahkan lagi sisa dengan 1 ml Asam sulfat pekat.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	=  Sisa pemijaran (%)

Wa	=  Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	=  Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	=  Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Protein dan Zat-zat yang Menyerap Cahaya

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

      - Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Tambahkan ± 50 ml Air Murni, kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut.

      - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

      - Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang

190 - 350 nm dengan Air Murni sebagai blanko.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Monohydrate (S-QC-01-101)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-102 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-102 | 01 | 26 APR 2022 | - Perubahan referensi - Penambahan pada alat dan bahan - Perubahan pada identifikasi - Perubahan pada logam berat | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-102 | 02 | 15 FEB 2023 | Referensi, Perubahan nama bahan baku, Perubahan cara kerja Keasaman – Kebasaan, Perubahan cara kerja Susut Pengeringan, Perubahan redaksi Ruang Lingkup dan Terdapat tanda pada parameter-parameter yang diperiksa untuk Sampel Recheck | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| I-QC-01-102 | 03 |  | - Perubahan pada referensi - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada proses instruksi kerja |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB