- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 534 – 537 ; 2025 – 2027)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan bahan

| - Alat 1.; Batang Pengaduk; 13.; Membran filter 0,20 µm. 2.; Botol Fasa Gerak; 14.; Mortir dan Stemper. 3.; Dissolution Tester; 15.; Corong Pisah. 4.; Desintegration Tester; 16.; Sentrifuga. 5.; Friability Tester; 17.; Spatula. 6.; Gelas Kimia; 18.; Syringe. 7.; Hardness Tester; 19.; Timbangan analitik. 8.; HPLC; 20.; Ultrasonic bath. 9.; Jangka Sorong; 21.; Vacuum. 10.; Labu ukur 10 ml, 50 ml, 100ml, 500 ml, 1000ml; 22.; Spektrofotomeer Fluorosensi. 11.; Spektrofotometer UV-Vis. 12.; Vial tertutup. |
| --- |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1. | Akuades | 11. | Tablet Inti Ethambutol Hydrochloride TSS 400 mg |
| 2. | Asam Fosfat | 12. | Tablet Ethambutol Hydrochloride TSS 400 mg |
| 3. | Asetonitril Pro HPLC | 13. | NaOH 0,1 N |
| 4. | Larutan Dapar pH 7 | 14. | Asam Borat |
| 5. | Natrium Fosfat Monobasa | 15. | Natrium Hidroksida |
| 6. | Natrium Fosfat dibasa anhydrate | 16. | Fluoreskamina |
| 7. | Indikator Bromokresol | 17. | Baku kerja Aminobutanol |
| 8. | Kloroform |  |  |
| 9. | Dapar Fosfat |  |  |
| 10. | Baku Kerja Ethambutol Hydrochloride |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg (S-QC-03-106).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Diameter

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg (S-QC-03-106).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg (S-QC-03-106).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg (S-QC-03-106).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg (S-QC-03-106).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg (S-QC-03-106).

    - Cara Kerja :

- Timbang 20 tablet, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang serbuk tablet inti sebanyak 126 mg (setara 100 mg Ethambutol Hydrochloride) dan serbuk tablet salut sebanyak 131,04 mg (setara 100 mg Ethambutol Hydrochloride).

- Masukkan ke dalam gelas mortar kaca.

- Tambahkan 3 mL Metanol P, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 5 mL Metanol P hingga diperoleh suspense.

- Saring dengan kertas saring Whatman No.42 yang telah dilembabkan dengan Metanol P.

- Tampung filtrat dalam gelas kimia yang berisikan 100 mL Aseton P.

- Aduk, biarkan menghablur selama 15 menit.

- Tuangkan cairan, keringkan hablur secara hati-hati dengan aliran udara sampai tidak berbau Metanol.

- Hablur yang diperoleh, diukur menggunakan FT-IR.

- Spektrum serapan inframerah zat kering dan didispersikan dalam Kalium Bromida P, menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada Ethambutol Hydrochloride).

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg (S-QC-03-106).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Fosfat 10 %

    - Pipet 5,9 ml Asam Fospat pekat (85%), masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan Dapar pH 7,0

    - Ambil 0,5 mL Trietilamin, masukkan ke dalam labu ukur 500 mL.

    - Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

    - Atur hingga didapat pH 7,0 menggunakan Asam Fospat 10%.

- Fase Gerak

    - Campurkan 500 mL larutan dapar pH 7,0 dengan 500 mL Asetonitril pro HPLC.

    - Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Ethambutol Hydrochloride replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: VDSpher Pur 100 CN-SE; L10; 4,6 x 150 mm; 5 µm

Detektor	: UV 200 nm

Flow rate	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 50 μL

Fase gerak	: Campuran Larutan Dapar pH 7,0 dan Asetonitril pro HPLC   
                (500:500)

Pelarut		: Akuades

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 15,00 mg baku kerja Ethambutol Hydrochloride masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Akuades sebanyak ±25 mL, sonikasi selama 5 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,3 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg. Hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang 189,00 mg untuk tablet inti (setara dengan 150 mg), Timbang 196,56 mg untuk tablet salut selaput (setara dengan 150 mg).

    - Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Akuades sebanyak ±25 mL, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil 1 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,3 mg/ml).

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Dosis × WrWu × FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Ethambutol Hydrochloride yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | = | 400 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (500) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (50) |
| B% | = | Kadar Baku kerja (%). |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg (S-QC-03-106).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul) (PQC-03-002).

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg (S-QC-03-106).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul) (PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg (S-QC-03-106).

    - Cara Kerja :

| Media | : | Akuades; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (Keranjang) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar Fosfat

    - Timbang sebanyak 38,00 gram Natrium Fospat Monobasa (NaH2PO4.H2O) dan 2,00 gram Natrium Fospat Dibasa Anhidrat (Na2HPO4).

    - Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL dan tambahkan ±800 mL Akuades.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Kocok hingga homogen.

    - Indikator Bromokresol Hijau

    - Timbang sebanyak 200,00 mg Indikator Bromokresol Hijau, masukkan ke dalam gelas kimia 500 mL.

    - Tambahkan 30 mL akuades dan 6,5 mL Natrium Hidroksida 0,1 N.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Dapar Fospat.

    - Kocok hingga homogen.

    - Atur pH menggunakan Asam Klorida 0,1 N hingga diperoleh pH 4,6±0,1

- Metode Penentuan Kadar

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 415 nm |
| Blanko | : | Akuades |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 11,111 mg baku kerja Ethambutol Hydrochloride ..

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Akuades, sonikasi selama 5 menit.

- Genapkan menggunakan Media Disolusi hingga tanda batas.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam corong pisah.

- Tambahkan 5 mL Indikator Bromokresol Hijau dan 10 mL Klorofom.

- Kocok mekanik selama 30 menit, ambil lapisan Kloroform.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,1111 mg/ml).

- Pembuatan larutan uji

- Masukkan tiap satu tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Analisa.

- Setelah proses selesai, ambil 10 ml larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan menggunakan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam corong pisah.

- Tambahkan 5 mL Indikator Bromokresol Hijau dan 10 mL Kloroform.

- Kocok selama 30 menit, ambil lapisan kloroform.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,1111 mg/ml).

- Lakukan preparasi sebanyak enam kali.

- Larutan Blangko

- Pipet 1 mL akuades, masukkan ke dalam corong pisah.

- Tambahkan 5 mL Indikator Bromokresol Hijau dan 10 mL Kloroform.

- Kocok selama 30 menit, ambil lapisan kloroform.

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs ×CsCr × B%

| Cu | : | Kadar Ethambutol Hydrochloride yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100) |
| Cr (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900×520 ) |
| Dosis B% | : : | 400 mg Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg (S-QC-03-106).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

  - Aminobutanol

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg (S-QC-03-106).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Pembuatan Larutan A

- Masukkan 1.24 gram Asam borat dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan 90 mL air murni.

- Atur pH hingga 9.0 dengan penambahan Natrium hidroksida 5 N

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, homogenkan.

- Pembuatan Larutan Fluoreskamina

- Timbang 10 mg Fluoreskamina, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dan encerkan dengan aseton (Konsentrasi Fluoreskamina : 0.1 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 5 mg baku kerja Aminobutanol, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL air murni, sonikasi hingga larut (± 15 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen (Konsentrasi Aminobutanol : 5 µg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Siapkan 2 tablet (duplo) Ethambutol Tablet Salut Selaput 400 mg.

- Rendam dengan aseton dalam gelas kimia selama 15 menit.

- Enaptuangkan aseton, keringkan tablet dan hilangkan penyalut.

- Gerus inti tablet dalam mortir, basahi dengan metanol dan triturasi sampai diperoleh pasta halus.

- Masukkan campuran dengan menggunakan metanol ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan metanol, hingga tanda batas. Kocok hingga homogen.

- Saring larutang menggunakan kertas saring.

- Pipet 25 mL filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Diamkan selama 15 menit, saring menggunakan kertas saring.

- Buang sebagian filtrat pertama yang keruh.

- Gunakan filtrat jernih sebagai larutan uji.

- Preparasi Larutan Uji

- Pipet 10 mL larutan uji, masukkan ke dalam labu erlenmeyer asah 100 mL.

- Tambahkan 10 mL air murni dan 20 mL larutan A.

- Simpan labu di atas magnetic stirrer.

- Tambahkan ke dalam masing masing labu 10 mL larutan Fluoreskamina dengan cepat sambil diaduk.

- Tutup labu dan kocok sebentar.

- Setelah tepat 1 menit, ukur intensitas fluoresensi relatif.

- Preparasi larutan standar

- Pipet 10 mL larutan uji, 10 mL larutan baku dan 20 mL larutan A, masukkan ke dalam labu erlenmeyer asah 100 mL

- Simpan labu di atas magnetic stirrer.

- Tambahkan ke dalam masing masing labu 10 mL larutan Fluoreskamina dengan cepat sambil diaduk.

- Tutup labu dan kocok sebentar.

- Setelah tepat 1 menit, ukur intensitas fluoresensi relatif.

- Pengukuran

- Ukur intensitas fluoresensi relatif larutan uji dan larutan standar pada panjang gelombang 485 nm dan panjang gelombang eksitasi 385 nm.

- Intensitas fluoresensi larutan yang diperoleh dari larutan uji tidak lebih besar dari perbedaan intensitas kedua larutan (larutan uji dan standar).

- Kondisi Pengujian

- Alat			: Spektrofotometer Fluoresensi

- Panjang Gelombang	: 485 nm dan panjang gelombang eksitasi 385 nm

- Syarat 			: Tidak lebih dari 1,0%

- Perhitungan

Cu : AuAs × CsCu × B%

| Cu | : Kadar Uji Batas Aminobutanol Dalam Ethambutol HCl TSS 400 mg yang telah diperhitungkan (%) |
| --- | --- |
| Au | : Absorbansi Aminobutanol pada larutan uji |
| As | : Absorbansi Aminobutanol pada larutan baku |
| Cs | : Konsentrasi Aminobutanol padalarutan baku (mg zat baku)50×5100) |
| Cu | : Konsentrasi Ethambutol pada larutan uji (Dosis100×25200) |
| Dosis | : 400 mg |
| B% | : Kadar baku kerja (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-149 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-149 | 01 | 17 NOV 2022 | Perubahan templet dokumen; Perubahan referensi, Kadar & Disolusi; Penghapusan Pengemasan dan penyimpanan; Perubahan daftar distribusi dokumen | Metode analisis penetapan kadar Ethambutol HCl dalam Ethambutol HCl TSS 250 mg, 400 mg dan 500 mg belum sesuai Farmakope Indonesia Edisi VI tahun 2022. Sebagai pemenuhan komitmen untuk registrasi BPOM |
| I-QC-03-149 | 02 | 10 MAY 2023 | - Perubahan ukuran gelas kimia menjadi 500 mL untuk pembuatan BCG - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> dan untuk registrasi BPOM |
| I-QC-03-149 | 03 |  | Penambahan parameter Aminobutanol | Belum ada pemeriksaan Aminobutanol dalam produk Jadi Ethambutol HCl TSS 400 & 500 mg |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML