- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Magnesium Hydroxide dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Magnesium Hydroxide sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

- Modifikasi Farmakope Indonesia VI Tahun 2020, Hal. 1076 - 1077;

- Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat:

|  | Batang Pengaduk | 11. | Inductively Coupled Plasma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buret | 12. | #### Oven |  |  |
|  | Botol Timbang | 13. | pH Meter |  |  |
|  | #### Cawan Pijar | 14. | Spatula |  |  |
|  | #### Labu erlenmeyer | 15. | Atomic Absorption Spectrophotometer |  |  |
|  | Desikator | 16. | Pembakar Nitro Oksida - Asetilen |  |  |
|  | #### Gelas Kimia | 17. | #### Waterbath |  |  |
|  | #### Tabung katoda kalsium | 18. | Furnace |  |  |
|  | #### Hot Plate | 19. | Timbangan Analitik |  |  |
|  | #### Labu Ukur | 20. |  | Tabung Nessler |  |

  - Bahan:

|  | Air Murni |  | 11. | Multi-Element Standard IV For ICP 100 ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amonium Karbonat 20% |  | 12. | Natrium Hidroksida 1 N |
|  | Amonium Asetat Pekat |  | 13. | Etanol |
|  | Amonium Hidroksida 6 N |  | 14. | Dapar Amonia – Amonium Klorida |
|  | Amonium Hidroksida P |  | 15. | Indikator Metil Merah |
|  | EDTA 0,05 M LV |  | 16. | Indikator Eriokrom Black T |
|  | Asam Asetat 6 N |  | 17. | Kalsium Karbonat |
|  | Asam Klorida P; (1 dalam 10); 1 N; 3 N |  | 18. | Natrium Fosfat Dibasa 12% |
|  | Asam Nitrat P |  | 19. | Lantanum Oksida |
|  | Asam Sulfat P; 0,1 N LV |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Hydroxide (S-QC-01-039)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Hydroxide (S-QC-01-039)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Encer

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Klorida 1 N dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Hydroxide (S-QC-01-039)

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Larutkan dalam 20 ml Asam Klorida 3 N, aduk hingga homogen.

- Tambahkan sejumlah Amonium Klorida P.

- Kemudian netralkan dengan Amonium Karbonat 20% : Tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan Natrium Fosfat Dibasa 12% : Terbentuk endapan hablur putih yang tidak larut dalam Amonium Hidroksida 6 N.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Hydroxide (S-QC-01-039)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Protap Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Hydroxide (S-QC-01-039)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

SP	=	Susut Pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo 	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Hydroxide (S-QC-01-039)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Garam Larut

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Hydroxide (S-QC-01-039)

    - Cara Kerja :

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni, kemudian tutup dengan kaca arloji.

- Didihkan selama 5 menit.

- Saring saat masih panas, dinginkan.

- Encerkan filtrat dengan Air Murni hingga 100 ml.

- Pipet 50 ml filtrat, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 3 tetes indikator Metil Merah 0,1% dalam Etanol.

- Titrasi terhadap Asam Sulfat 0,1 N LV: diperlukan tidak lebih dari 2,0 ml Asam Sulfat 0,1 N LV.

- Panaskan gelas kimia pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan gelas kimia dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Pipet 25 ml filtrat, masukkan ke dalam gelas kimia yang telah ditimbang.

- Uapkan hingga hampir kering di atas Hot Plate dan keringkan pada suhu 105 ± 2°C selama 3 jam.

- Dinginkan gelas kimia di dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Bobot residu tidak boleh lebih dari 10 mg.

    - Perhitungan :

Garam Larut =Wb -Wo × 1000

Keterangan :

Wb	= 	Berat gelas kimia + residu (gram)

Wo	= 	Berat gelas kimia kosong (gram)

1000	=	Konversi gram ke miligram

  - Karbonat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Hydroxide (S-QC-01-039)

    - Cara Kerja :

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam Tabung Nessler.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Didihkan, kemudian dinginkan.

- Tambahkan 5 ml Asam Asetat 6 N : terbentuk sedikit gelembung.

  - Kalsium (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Hydroxide (S-QC-01-039)

    - Cara Kerja :

- Larutan Lantanum

- Timbang 58,65 g Lantanum Oksida, masukkan ke labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dengan 400 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Tambahkan 250 ml Asam Klorida (1 dalam 10) perlahan sambil diaduk sampai larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 249,7 mg Kalsium Karbonat, masukkan ke dalam botol timbang.

- Keringkan pada suhu 300°C selama 3 jam.

- Masukkan ke dalam desikator selama 2 jam, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan sedikit Asam Klorida (1 dalam 10), aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml; 5ml; 10ml; dan 15 ml masing-masing ke dalam labu ukur 1000 ml yang telah berisi 20 ml Larutan Lantanum dan 40 ml Asam Klorida (1 dalam 10).

- Tambahkan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan baku berturut-turut : 1,0; 5,0; 10,0; 15,0 µg/ml Kalsium)

- Blangko

- Pipet 4 ml Larutan Lantanum dan 10 ml Asam Klorida (1 dalam 10), masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 250 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 30 ml Asam Klorida (1 dalam 10), aduk sampai larut.

- Jika perlu panaskan, lalu dinginkan.

- Masukkan larutan ke dalam labu ukur 200 ml yang berisi 4 ml Larutan Lantanum.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pengukuran

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometric (AAS) yang dilengkapi dengan Lampu Tabung Katoda Kalsium dan Pembakar Nitro Oksida-Asetilen pada garis emisi kalsium 422,7 nm. Lakukan penetapan blangko.

    - Perhitungan :

CK=0,001×C×VuWu×100

Keterangan :

CK	= 	Kadar Kalsium (%)

C	= 	Kadar

0,001	= 	Konversi dari µg/ml menjadi mg/ml

Vu	= 	Volume Larutan uji (ml)

Wu	= 	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

  - Logam berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Hydroxide (S-QC-01-039)

    - Cara Kerja :

- Preparasi larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Hydroxide (S-QC-01-039)

    - Cara Kerja :

- Dapar Amonia - Amonium Klorida LP

- Timbang 6,75 gram Amonium Klorida P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 20 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 57 ml Amonium Hidroksida P dan 23 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Indikator Hitam Eriokrom T LP

- Timbang 200 mg Hitam Eriokrom T P dan 2 g Hidroksilamin Hidroklorida P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 50 ml Metanol, aduk hingga homogen.

- Pemeriksaan

- Timbang 75 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 2 ml Asam Klorida 3 N, kocok hingga homogen.

- Tambahkan 100 ml Air Murni.

- Atur pH larutan hingga 7 (gunakan Kertas Indikator pH Universal) dengan penambahan larutan Natrium Hidroksida 1 N.

- Tambahkan 5 ml Dapar Amonia - Amonium Klorida LP.

- Tambahkan 1 tetes larutan Indikator Hitam Eriokrom T LP.

- Titrasi larutan menggunakan EDTA 0,05 M LV hingga terjadi titik akhir warna biru.

    - Perhitungan :

C=Vu×M× 2,916  Wu ×0,05×100%  (100%-SP)×100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Magnesium Hidroksida yang telah diperhitungkan terhadap berat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume EDTA 0,05 M LV yang digunakan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| M | = | Konsentrasi larutan EDTA LV yang digunakan (M) |
| 0,05 | = | Konsentrasi EDTA LV teoritis (M) |
| 2,916 | = | Kesetaraan 1 ml EDTA 0,05 M LV dengan Mg(OH)2 (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-004 | 00 | 09 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-004 | 01 |  | - Perubahan pada referensi - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada proses Instruksi kerja |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB