- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Corn Starch untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Corn Starch yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Amilum Maydis - Amilum Jagung | - Maize starch - Pati jagung |
| --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | - |  |
| Bobot molekul | : | - |  |
| Kode material | : | 32000014, 32000149 |  |

| No | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | #### Serbuk sangat halus | FI VI (2020), Hal. 1367-1368 |
|  | Warna |  | Putih | FI VI (2020), Hal. 1367-1368 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air dingin |  | # Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 1367-1368 |
|  | Dalam Etanol |  | # Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 1367-1368 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A |  | Terbentuk larutan kanji yang encer. | FI VI (2020), Hal. 1367-1368 |
|  | Uji Identifikasi B |  | Terjadi warna biru tua yang hilang pada pemanasan dan timbul kembali pada pendinginan. | FI VI (2020), Hal. 1367-1368 |
| 4 | Keasaman | ml | Tidak lebih dari 2,0 | FI VI (2020), Hal. 1367-1368 |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 15,0 | FI VI (2020), Hal. 1367-1368 |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,6 | FI VI (2020), Hal. 1367-1368 |
| 7 | Bahan Organik Asing | % | Tidak lebih dari sesepora sel | FI VI (2020), Hal. 1367-1368 |
| 8 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | FI VI (2020), Hal. 1367-1368 |
| 9 | Mikroskopik | % | Butir bersegi banyak, bersudut, ukuran 2 µm - 23 µm atau butir bulat dengan diameter 25 µm - 32 µm. Hilus di tengah berupa rongga yang nyata atau celah berjumlah 2 - 5; tidak ada lamela. Amati dibawah cahaya terpolarisasi, tampak bentuk silang berwarna hitam, memotong pada hilus. | FI VI (2020), Hal. 1367-1368 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-069 | 00 | 07 JAN 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-069 | 01 | 26 APR 2022 | - | - |
| S-QC-01-069 | 02 | 17 FEB 2023 | Perubahan poin 3 | Penambahan parameter Uji Identifikasi A dan beberapa detail lainnya. |
| S-QC-01-069 | 03 |  | Mennghilangkan R untuk parameter recheck | Disesuaikan dengan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - AMPT - SOF |  |
| --- | --- |