- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Vitamin C Tablet 500 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Vitamin C tablet 500 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk kapsul | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | k ¦ f | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Tebal | mm | 5,80 – 6,20 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 6,30 – 6,70 | PT. Kimia Farma |
|  | Panjang | mm | 16,90 – 17,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 630,00 – 770,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 50,00 – 130,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | # Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 176) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 177 – 178) |
| 8 | Keragaman bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml air Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q = 75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 177 – 178) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- AMPO

- SIP

- SPB