- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sodium Starch Glycolate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023);

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Timbangan Analitik |  | 17. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia |  | 18. | Kertas Saring |
| 3. | Autotitrator |  | 19. | Spektrofotometer IR |
| 4. | Labu Ukur |  | 20. | Pipet Tetes |
| 5. | Botol Timbang |  | 21. | Pipet Ukur |
| 6. | Oven |  | 22. | Erlenmeyer |
| 7. | Desikator |  | 23. | Buret |
| 8. | Tabung Nessler |  | 24. | Gelas ukur |
| 9. | Glass Titration Beaker |  | 25. | Corong |
| 10. | Furnace |  | 26. | Lumpang dan Alu |
| 11. | Magnetic Stirrer |  | 27. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 12. | Penjepit Cawan |  | 28. | Vortex |
| 13. | pH meter | 29. |  | Water bath |
| 14. | Hot plate | 30. |  | Kawat platina |
| 15. | Spirtus | 31. |  | Spektrofotometer UV-Vis |
| 16. | Kertas saring |  |  |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 12. | CRM Multi Elements SCP Science QC No. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Baku Kerja Sodium Starch Glycolate | 13. | Asam Asetat Glasial P; 6 N |
| 3. | Iodine 0,1 N | 14. | AgNO3 0,1 N |
| 4. | Kalium Iodida 16,5% | 15. | Etanol 80% |
| 5. | Asam Klorida 0,1 N | 16. | Kalium Bromida P |
| 6. | Asam Nitrat P | 17. | Kalium Bikromat 1% |
| 7. | HClO4 0,1 N LV | 18. | Kalium Piroantimonat |
| 8. | Kalium Karbonat 15% | 19. | Aseton |
| 9. | Natrium Klorida | 20. | Asam Sulfat P |
| 10. | 2,7-dihydroxynapthalene | 21. | Kalium Piroantimonat |
| 11. | Kalium Hidroksida (3 dalam 20) |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

  - Larutkan 1 g zat uji dalam 10 - 30 ml Air Murni dingin ke dalam tabung Nessler.

  - Amati larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

              - Identifikasi A (Spektrum Serapan Inframerah)

        - Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Sodium Starch Glycolate dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pelet Kalium Bromida.

        - Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pelet Kalium Bromida.

        - Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Reaksi Warna)

- Timbang 0,1 g zat uji; larutkan dalam 30 ml Air Murni kedalam tabung Nessler.

- Tambahkan beberapa tetes HCl 0,1 N sampai larutan sedikit asam.

- Tambahkan I2 0,1 N dan KI 16,5%.

- Amati perubahan warna larutan yang terjadi.

- Identifikasi C (Reaksi Pengendapan)

- Larutan Kalium Piroantimonat

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 85 ml Air murni panas, aduk, dinginkan dengan cepat.

- Tambahkan 10 ml larutan Kalium Hidroksida (3 dalam 20).

- Biarkan selama 24 jam, saring, dan genapkan dengan Air murni hingga volume 100 ml.

- Analisa

- Ambil 2 ml Larutan uji pada parameter Batas Besi ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml Kalium Karbonat 15%, panaskan hingga mendidih : Tidak ada endapan muncul.

- Tambahkan 4 ml Kalium Piroantimonat LP, panaskan hingga mendidih.

- Dinginkan di air es, apabila diperlukan gosok bagian dalam tabung reaksi dengan batang pengaduk : Muncul endapan pekat.

- Identifikasi D (Uji Nyala)

        - Celupkan kawat platina ke dalam Larutan uji pada parameter Batas Besi.

        - Pijarkan di atas api : Nyala api menimbulkan warna kuning pekat yang tidak bercahaya.

  - Batas Natrium Klorida

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 0,5 g zat uji; masukkan ke dalam wadah titrasi potensiometri.

- Larutkan dalam 100 ml Air Murni.

- Tambahkan indikator Kalium Kromat 5%, aduk hingga homogen.

- Titrasi dengan AgNO3 0,1 N LV dari warna larutan kuning hingga timbul endapan merah bata.

Tiap ml AgNO3 0,1 N setara dengan 5,844 mg NaCl

    - Perhitungan:

C=Vu × N0,1 × 5,844Wu × 100%

Keterangan:

C		= 	Kadar Natrium Klorida (%)

Vu		= 	Volume AgNO3 0,1 N LV yang diperlukan untuk mentitrasi larutan uji (ml)

N		= 	Normalitas AgNO3 LV yang digunakan (N)

0,1		=	Konsentrasi AgNO3 LV teoritis (N)

5,844	=	Kesetaraan 1 ml AgNO3 0,1 N dengan Natrium Klorida (mg)

Wu		= 	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

  - Batas Natrium Glycolate

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

  - Pembuatan Larutan 2.7 - Dihydroxynapthalene

- Timbang 100 mg 2.7 - Dihydroxynapthalene ke dalam gelas kimia 1000 ml.

(Note : Pastikan gelas kimia yang digunakan dalam kondisi gelap)

- Larutkan dengan 1000 ml Asam Sulfat P.

- Aduk hingga homogen.

(Note : Apabila larutan berwarna kuning artinya stabil/bagus, dan apabila larutan berubah warna menjadi gelap maka buat larutan baru dan gunakan Asam Sulfat dengan origin yang berbeda, larutan dapat digunakan selama ± 30 hari).

  - Pembuatan Larutan Stok Baku kerja

- Timbang 100 mg Asam Glikolat ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan Air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut (± 15 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Note : Larutan dapat digunakan selama ± 30 hari, simpan di suhu dingin).

  - Pembuatan Larutan Baku A

- Pipet 1 ml Larutan stok baku kerja ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni dan 5 ml Asam Asetat Glasial P, aduk perlahan.

- Encerkan dengan Acetone hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Simpan labu ukur di dalam waterbath selama 20 menit dengan suhu 70°C.

(Note : Pemanasan bertujuan untuk menghilangkan Acetone, maka mulut labu ukur pastikan dalam keaadan tidak tertutup).

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 5 ml 2.7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tambahkan 15 ml 2.7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tutup mulut labu ukur menggunakan aluminium foil.

- Simpan kembali labu ukur di dalam waterbath selama 20 menit dengan suhu 70°C.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Asam Sulfat P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan baku A : 0.0008 mg/ml).

  - Pembuatan Larutan Baku B

- Pipet 2 ml Larutan stok baku kerja ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni dan 5 ml Asam Asetat Glasial P, aduk perlahan.

- Encerkan dengan Acetone hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Simpan labu ukur di dalam waterbath selama 20 menit dengan suhu 70°C.

(Note : Pemanasan bertujuan untuk menghilangkan Acetone, maka mulut labu ukur pastikan dalam keaadan tidak tertutup).

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 5 ml 2.7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tambahkan 15 ml 2.7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tutup mulut labu ukur menggunakan aluminium foil.

- Simpan kembali labu ukur di dalam waterbath selama 20 menit dengan suhu 70°C.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Asam Sulfat P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan baku A : 0.0016 mg/ml).

  - Pembuatan Larutan Baku C

- Pipet 3 ml Larutan stok baku kerja ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni dan 5 ml Asam Asetat Glasial P, aduk perlahan.

- Encerkan dengan Acetone hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Simpan labu ukur di dalam waterbath selama 20 menit dengan suhu 70°C.

(Note : Pemanasan bertujuan untuk menghilangkan Acetone, maka mulut labu ukur pastikan dalam keaadan tidak tertutup).

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 5 ml 2.7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tambahkan 15 ml 2.7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tutup mulut labu ukur menggunakan aluminium foil.

- Simpan kembali labu ukur di dalam waterbath selama 20 menit dengan suhu 70°C.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Asam Sulfat P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan baku A : 0.0024 mg/ml).

  - Pembuatan Larutan baku D

- Pipet 4 ml Larutan stok baku kerja ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni dan 5 ml Asam Asetat Glasial P, aduk perlahan.

- Encerkan dengan Acetone hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Simpan labu ukur di dalam waterbath selama 20 menit dengan suhu 70°C.

(Note : Pemanasan bertujuan untuk menghilangkan Acetone, maka mulut labu ukur pastikan dalam keaadan tidak tertutup).

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 5 ml 2.7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tambahkan 15 ml 2.7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tutup mulut labu ukur menggunakan aluminium foil.

- Simpan kembali labu ukur di dalam waterbath selama 20 menit dengan suhu 70°C.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Asam Sulfat P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan baku A : 0.0032 mg/ml).

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni dan 5 ml Asam Asetat Glasial P, aduk selama 15 menit.

- Tambahkan 50 ml Acetone sambil di aduk (± 2 menit).

- Tambahkan 1 gr Natrium Klorida, dan aduk selama ± 2 menit untuk memastikan pengendapan karboksimetilselulosa sempurna.

- Saring menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan Acetone.

(Kertas saring yang digunakan sebaiknya kertas saring yang bertekstur terbuka).

- Tampung filtrat ke dalam labu ukur 100 ml.

- Bilas menggunakan 30 ml Acetone.

- Encerkan dengan Acetone hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Simpan labu ukur di dalam waterbath selama 20 menit dengan suhu 70°C.

(Note : Pemanasan bertujuan untuk menghilangkan Acetone, maka mulut labu ukur pastikan dalam keaadan tidak tertutup).

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 5 ml 2.7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tambahkan 15 ml 2.7 Dihydroxynapthalene, aduk perlahan.

- Tutup mulut labu ukur menggunakan aluminium foil.

- Simpan kembali labu ukur di dalam waterbath selama 20 menit dengan suhu 70°C.

- Angkat dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Asam Sulfat P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk di analisis.

- Pengukuran

Ukur absorbansi larutan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 540 nm.

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer.

- Tambahkan 20 ml Etanol 80%, aduk selama 10 menit.

- Kemudian saring larutan.

- Ulangi sampai klorida terekstraksi semua; tes larutan terhadap 2 tetes AgNO3 0,1 N. Jika terbentuk endapan putih, maka masih terdapat klorida di dalam larutan.

- Ambil bagian yang tidak larut, keringkan pada suhu 105°C selama 3 jam.

- Timbang saksama 350 mg; masukkan ke dalam Glass Titration Beaker.

- Tambahkan 40 ml Asam Asetat Glasial.

- Refluks di atas Waterbath selama 2 jam, dinginkan hingga suhu kamar.

- Tetapkan titik akhir secara potensiometrik dengan HClO4 0,1 N LV; sesuai instruksi kerja pemakaian Alat Autotitrator.

- Lakukan penetapan blanko.

Tiap ml HClO4 0,1 N setara dengan 22,99 mg Natrium

    - Perhitungan:

Perhitungan pada alat autotitrator :

CP = Vu ×N ×22,990,1 ×Wu ×100%

Kadar hasil titrasi secara potensiometrik dihitung terhadap berat kering.

C=CP x100% (100%-SP)

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114)

    - Cara Kerja:

- Timbang 1 g zat uji, dispersikan dengan 30 ml Air Murni di dalam gelas kimia 50 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

        - Panaskan botol timbang pada suhu 130 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

        - Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

        - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

        - Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

        - Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang ± 5 mm - 10 mm.

        - Masukkan ke dalam oven dengan suhu 130 ± 2oC.

        - Panaskan selama 90 menit.

        - Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= 	Susut pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Batas Besi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Besi (Fe)

  - Pembuatan Larutan Asam Nitrat 2.5%

- Pipet 35,71 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml Air murni.

- Encerkan dengan Air murni hingga volume 1000 ml, aduk hinggs homogen.

  - Pembuatan Larutan Induk Standar 10 ppm

- Pipet 5 ml Larutan CRM Multi Elements SCP Science QC No. 1, masukkan dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

(Konsentrasi Fe : 10 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar 0.05 ppm

- Pipet 0.5 ml Larutan induk standar, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Fe : 0.05 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar 0.1 ppm

- Pipet 1 ml Larutan induk standar, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Fe : 0.1 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar 0.2 ppm

- Pipet 2 ml Larutan induk standar, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Fe : 0.2 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar 0.3 ppm

- Pipet 3 ml Larutan induk standar, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Fe : 0.3 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar 0.4 ppm

- Pipet 4 ml Larutan induk standar, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Fe : 0.4  ppm)

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 5 gram zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan Asam Nitrat P 10 ml, dan 20 ml Air murni.

- Diamkan selama 30 menit.

- Lakukan destruksi dengan memanaskan larutan uji diatas hotplate selama 15 menit atau hingga asap berwarna merah tidak ada lagi.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 50 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat.

  - Kesesuaian Sistem

- Read time		: 5 s

- RF Power		:1.2 kW

- Stabilization time	: 15 s

- Viewing mode		: Axial

- Nebulizer flow		: 0.7 L/min

- Plasma			: 12 L/min

- Aux Flow		: 1 L/min

- Panjang Gelombang	: 238.204 nm

- Replikasi		: 3 Replikasi

  - Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah) | % recovery : 90 – 110 % |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

    - Perhitungan :

Cu= (Intesitas-Intercept)Slope×VolMassa×fp

Keterangan :

Cu		= Kadar logam besi yang telah diperhitungkan (ppm)

Intensitas	= Intesitas larutan uji

Intercept		= Intercept dari deret standar

Slope		= Slope dari deret standar

Vol		= Volume awal (50 ml)

Massa		= Massa sampel uji (gram)

Fp 		= Faktor pengenceran (10 ml)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-089 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-089 | 01 | 19 JAN 2022 | Perubahan Templet; Point 6; Point 7 Templete Changes; Point 6; Point 7 | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-089 | 02 | 21 DEC 2022 | Perubahan redaksi; Perubahan referensi, Alat dan Bahan, Poin 7; Penghapusan pengujian natrium glikolat | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-089 | 03 | 16 MAY 2023 | Penambahan alat dan bahan; Penambahan parameter Identifikasi Reaksi Pengendapan, Identifikasi Uji Nyala, Batas Sodium Glycolate | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-089 | 04 |  | Perubahan referensi; perubahan bahan; Perubahan parameter batas natrium klorida, batas natrium glycolate, batas besi dan uji batas mikroba | Review dokumen sesuai kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB