- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Meloxicam Tablet 15 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Meloxicam Tablet 15 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 43 Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Timbangan analitik | 14. | Shaker |
|  | 2. | Jangka sorong | 15. | Botol reagen 1000 mL |
|  | 3. | Hardness Tester | 16. | Membran filter 0,20 μm |
|  | 4. | Friability Tester | 17. | Sentrifuga |
|  | 5. | Mortin dan stemper | 18. | Dissolution Tester |
|  | 6. | Spatula | 19. | Disintegration Tester |
|  | 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 20. | Ultrasonic Bath |
|  | 8. | Syringe | 21. | Spektrofotometer UV-Vis |
|  | 9 | Pipet Volume | 22. | Vial |
|  | 10. | Gelas Kimia | 23. | Pompa vakum |
|  | 11. | Labu ukur | 24. | Kolom L1 (C18) 4,6 x 150 mm, 5 µm |
|  | 12. | Kertas Saring | 25. | Kolom L1 (C18) 4,0 x 100 mm, 10 µm |
|  | 13. | HPLC | 26. | Guard Kolom (C18) 4,0 x 10 mm, 10 µm |
| - Bahan |  |  |  |  |
|  | 1. | Baku kerja Meloxicam | 6. | Metanol Pro HPLC |
|  | 2. | Akuades | 7. | Potassium Phosphate Monobasic (KH2PO4) |
|  | 3. | Isopropanol | 8. | Ammonium Phosphate Dibasic |
|  | 4. | Asam Fosfat |  |  |
|  | 5. | Natrium Hidroksida |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-118).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-118).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-118).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-118).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-118).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-118).

    - Cara Kerja

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-118).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Natrium Hidroksida (NaOH) 1 N

- Timbang 40,00 g NaOH, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 500 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Genapkan dengan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Asam Fosfat 5%

- Pipet 5,88 mL Asam Fosfat 85%, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL yang telah berisikan Akuades 50 mL.

- Genapkan dengan Akuades hingga volume 100 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan A

- Timbang 2,0 g Ammonium Phosphate Dibasic (NH4)2HPO4, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Atur pH hingga 7,0 ± 0,1 menggunakan Asam Posfat 5%.

- Larutan B

- Campurkan 650 mL Methanol pro HPLC dan 100 mL Isopropanol.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan Larutan A dan Larutan B (630 : 370).

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Meloxicam replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: 4,6 x 150 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir			: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Suhu Kolom	: 40o C

Fase gerak	: Campuran Larutan A dan Larutan B (630:370)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2. | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3. | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |

- Larutan Stok Baku Pembanding

- Timbang dengan seksama 15,00 mg baku kerja Meloxicam, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL NaOH 1 N, kocok dengan kuat, kemudian sonikasi selama 10 menit, sambil dikocok sesekali.

- Tambahkan 80 mL Methanol pro HPLC, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan dengan Methanol pro HPLC hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,15 mg/mL).

- Larutan Baku Pembanding

- Pipet 6 mL larutan stok baku pembanding, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,09 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Meloxicam Tablet 15 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 150,00 mg sampel (setara dengan 15 mg meloxicam), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL NaOH 1 N, kocok dengan kuat, kemudian sonikasi selama 10 menit, sambil dikocok sesekali.

- Tambahkan Methanol pro HPLC sebanyak 80 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Shaker selama 30 menit.

- Genapkan dengan Methanol pro HPLC, homogenkan.

- Saring larutan dengan kertas saring dan tampung filtrat dalam vial.

- Buang filtrat yang pertama.

- Pipet 6 mL larutan uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,09 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Dosis × WrWu×FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Meloxicam yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 15 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (166,67) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (166,67) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat  	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-118).

    - Cara Kerja  :

- Pembuatan Larutan

- Natrium Hidroksida (NaOH) 1 N

- Timbang 40,00 g NaOH, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 250 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Genapkan dengan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Asam Fosfat 5%

- Pipet 5,88 mL Asam Fosfat 85%, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL yang telah berisikan Akuades 50 mL.

- Genapkan dengan Akuades hingga volume 100 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan A

- Timbang 2,0 g Ammonium Phosphate Dibasic, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Atur pH hingga 7,0 ± 0,1 menggunakan Asam Fosfat.

- Larutan B

- Campurkan 650 mL Methanol pro HPLC dan 100 mL Isopropanol.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan Larutan A dan Larutan B (630 :370).

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Meloxicam replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: 4,6 x 150 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir		  	: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Suhu Kolom	: 40o C

Fase gerak	: Campuran Larutan A dan Larutan B (630:370)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2. | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3. | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |

- Larutan Stok Baku Pembanding

- Timbang dengan seksama 15,00 mg baku kerja Meloxicam, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL NaOH 1 N, kocok dengan kuat, kemudian sonikasi selama 10 menit, sambil dikocok sesekali.

- Tambahkan 80 mL Methanol pro HPLC, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan dengan Methanol pro HPLC hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,15 mg/mL).

- Larutan Baku Pembanding

- Pipet 6 mL larutan stok baku pembanding, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,09 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan 1 tablet Meloxicam Tablet 15 mg ke dalam labu ukur 100 mL, lakukan 10 kali.

- Tambahkan 10 mL NaOH 1 N, kocok dengan kuat, kemudian sonikasi selama 1 menit, sambil dikocok sesekali.

- Tambahkan Methanol pro HPLC sebanyak 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Shaker selama 30 menit.

- Genapkan dengan Methanol pro HPLC, homogenkan.

- Saring larutan dengan kertas saring dan tampung filtrat dalam vial.

- Pipet 6 mL larutan uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,09 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Dosis × FuFs × B%

Keterangan

| Cu | = | Kadar Meloxicam yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 15 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (166,67) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (166,67) |
| B% | = | % Baku kerja |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-118).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-118).

    - Cara Kerja

  - Kondisi Disolusi

| Media | : | Dapar Fosfat pH 7,5; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Pengukuran | : | Spektrofotometer UV-Vis dengan Panjang gelombang 362 nm |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 75% (Q=70%) |

  - Pembuatan Larutan

- Larutan NaOH 0,5 N

- Timbang 10,00 g NaOH p.a, masukkan ke dalam gelas kimia 500 mL.

- Larutkan ke dalam 500 mL air murni bebas karbon dioksida.

- Aduk hingga homogen.

- Dapar Fosfat pH 7,5

- Timbang 40,86 g Potassium Phosphate Monobasic (KH2PO4), masukkan ke dalam labu dasar bulat 6000 mL yang berisikan 4800 mL Akuades.

- Tambahkan 500 mL larutan NaOH 0,5 N.

- Atur pH hingga 7,5 ± 0,1 dengan menambahkan NaOH 0,5 N.

- Genapkan dengan Akuades hingga volume 6000 mL, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 33,3 mg baku kerja Meloxicam, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 5,0 mL Metanol dan 1 mL larutan NaOH 0,1 N, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Pipet 5,0 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Pipet 5,0 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0083 mg/mL).

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan.

- Masukkan 1 tablet yang akan di uji ke dalam enam labu disolusi.

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 20 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0083 mg/mL).

  - Pengukuran

Lakukan pengukuran Larutan Baku dan Larutan Uji menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis pada Panjang gelombang 362 nm. Gunakan media disolusi sebagai larutan blanko.

  - Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 70% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

  - Perhitungan

Cu= AuAs×WsDosis×FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Meloxicam yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 7,5 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (1800) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (4000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Senyawa Sejenis

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-118).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Natrium Hidroksida (NaOH) 1 N

- Timbang 40,00 g NaOH, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 250 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Genapkan dengan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Asam Fosfat 5%

- Pipet 5,88 mL Asam Fosfat 85%, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL yang telah berisikan Akuades 50 mL.

- Genapkan dengan Akuades hingga volume 100 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan A

- Timbang 2,0 g Ammonium Phosphate Dibasic, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Atur pH hingga 7,0 ± 0,1 menggunakan asam fosfat.

- Larutan B

- Campurkan 650 mL Methanol pro HPLC dan 100 mL Isopropanol.

- Aduk hingga homogen.

Fase Gerak

- Campurkan Larutan A dan Larutan B (630 :370).

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Meloxicam replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: 4,0 x 100 mm; C-18; L1 ; 10 µm

Guard Kolom		: 4,0 x 10 mm; C-18; L1 ; 10 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir		: 0,8 mL/ menit

Volume Injeksi		: 25 μL

Suhu Kolom	: 40o C

Fase gerak	: Campuran Larutan A dan Larutan B (630:370)

Pelarut	: Metanol : Akuades : NaOH 1 N (54:40:60)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2. | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3. | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4. | Signal to noise ratio (dari larutan sensitivitas) | ≥ 10 |

- Larutan Stok Baku Pembanding

- Timbang dengan seksama 15,00 mg baku kerja Meloxicam, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL NaOH 1 N, kocok dengan kuat, kemudian sonikasi selama 10 menit, sambil dikocok sesekali.

- Tambahkan 80 mL Methanol pro HPLC, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan dengan Methanol pro HPLC hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan stok baku pembanding siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok baku pembanding : 0,15 mg/mL).

- Larutan Baku Pembanding

- Pipet 3 mL larutan baku, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,045 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Meloxicam Tablet 15 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 150,00 mg sampel (setara dengan 15 mg meloxicam), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL NaOH 1 N, kocok dengan kuat, kemudian sonikasi selama 10 menit, sambil dikocok sesekali.

- Tambahkan Methanol pro HPLC sebanyak 80 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Shaker selama 30 menit dengan kecepatan 250 rpm.

- Genapkan dengan Methanol pro HPLC, homogenkan.

- Saring larutan dengan kertas saring dan tampung filtrat dalam vial.

- Pipet 6 mL larutan uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,09 mg/mL).

- Larutan Sensitivitas

- Pipet 1 mL Larutan Baku Pembanding, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan tersebut, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

- Larutan sensitivitas siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan sensitivitas : 4,5 × 10-5 mg/mL).

- Perhitungan

Perhitungan RRT (Relative Retention Time) :

RRT= RTImpRTMeloxicam

Perhitungan Kadar Senyawa Sejenis dalam meloxicam tablet 15 mg adalah :

LuLs × Ws Dosis ×WrWu× FuFs×1F × B%

Keterangan :

| Lu | = | Luas area larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 15 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (166,67) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (166,67) |
| F | = | ## Relative Response Factor |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

Catatan :

- F untuk 5-Methylthiazol-2-amine/Meloxicam Related Compound B = 2,7

- F untuk senyawa sejenis individual = 1,0

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-0118).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-119 | 00 | 29 MAY 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-119 | 01 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba dan penambahan daftar distribusi dokumen untuk SPML | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML