- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Talcum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Talcum yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: - Asbestine

- Magnesium Silicate Talc

- Talc powder

- Magnesium Silicate, Hydrous

Rumus molekul			: -

Bobot molekul			: -

Kode material			: 32000134

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan |  |  | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  | Serbuk hablur sangat halus |  | FI VI (2020) Hal. 1674 |
|  | Warna |  |  | Putih atau putih kelabu |  | FI VI (2020) Hal. 1674 |
|  | Sifat lain |  |  | Berkilat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran |  | FI VI (2020) Hal. 1674 |
| 2 | Identifikasi |  |  | Terbentuk endapan hablur putih Magnesium Amonium Fosfat |  | FI VI (2020) Hal. 1674 |
| 3 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g |  | Tidak lebih dari 500 |  | FI VI (2020) Hal. 1674 |
| 4 | Keasaman-kebasaan dan zat yang larut | % |  | Tidak lebih dari 0,1 (Netral, residu tidak lebih dari 0,005 g) |  | FI VI (2020) Hal. 1674 |
| 5 | Zat larut dalam asam | % |  | Tidak lebih dari 2,0 (Residu tidak lebih dari 0,01 g) |  | FI VI (2020) Hal. 1674 |
| 6 | Susut Pemijaran | % |  | Tidak lebih dari 6,5 |  | FI VI (2020) Hal. 1674 |
| 7 | Besi larut dalam air |  |  | Tidak terjadi warna biru |  | FI VI (2020) Hal. 1674 |
| 8 | Logam Berat | ppm |  | Tidak lebih dari 40 |  | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Arsen | ppm |  | Tidak lebih dari 3 |  | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Timbal | ppm |  | Tidak lebih dari 10 |  | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-075 | 00 | 26 APR 2022 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-075 | 01 | 26 APR 2022 | Perubahan referensi; penambahan keterangan recheck | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-075 | 02 | 16 MEI 2023 | Perubahan referensi dan Sinonim | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-075 | 03 |  | Penghilangan bahasa inggris pada spesifikasi | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan regulasi/peraturan dokumen terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |