- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 102 – 103

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 11. | Pipet tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Buret | 12. | #### Pipet ukur |  |
| - 3 | Gelas kimia | 13. | Spatula |  |
| - 4 | #### Hot plate | 14. | Spektrofotometer IR |  |
| - 5 | #### Tabung reaksi | 15. | Tabung Nessler |  |
| - 6 | Erlenmeyer | 16. | Botol pereaksi |  |
| - 7 | #### Gelas ukur | 17. | #### Inductively Coupled Plasma |  |
| - 8 | #### Labu ukur | 18. | Pipet Seukuran |  |
|  | #### Magnetic stirrer | 19. | pH Universal |  |
|  | pH meter | 20. | #### Stirrer Plate |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 14. | Kalium bromida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Ditizone P | 15. | Baku kerja Aluminium Hydroxide Dried, Collidal |  |
| - 3 | Amonium asetat pekat | 16. | Etanol |  |
| - 4 | Amonium hidroksida 6 N | 17. | Zink Sulfat 0,05 M |  |
| - 5 | Asam Asetat Glasial | 18. | EDTA 0,05 M |  |
| - 6 | Asam Klorida Pekat | 19. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |  |
|  | Asam klorida 0,02 N | 20. | Natrium hidroksida 0,5 N |  |
|  | Asam klorida 1 N | 21. | Natrium hidroksida 1 N |  |

|  | Asam klorida 3 N | 22. | Natrium hidroksida pekat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Perak Nitrat | 23. | Natrium sulfida |  |
|  | Barium Klorida | 24. | Asam sulfat 0,02N |  |
|  | Asam nitrat 2 N | 25. | Asam sulfat 2 N |  |
|  | Asam nitrat pekat | 26. | Buffer Asam Asetat-Amonium Asetat. |  |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal (S-QC-01-035)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal (S-QC-01-035)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Mineral Encer

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Klorida 1 N dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Larutan Alkali Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 mL Natrium Hidroksida 1N dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal (S-QC-01-035)

    - Cara Kerja

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal dengan 400 mg Kalium bromida kering.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal dengan 400 mg Kalium bromida kering.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi Aluminium

- Uji A Identifikasi Aluminium

- Larutkan 1 g zat uji dalam 20 ml Asam Hidroklorida 3N dengan penghangatan (Larutan A).

- Gunakan setengah bagian larutan A, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan beberapa tetes larutan Amonium Hidroksida 6N.

- Amati larutan. Terbentuk endapan berupa gel putih yang tidak larut dalam amonium hidroksida 6 N berlebih.

- Uji B Identifikasi Aluminium

- Gunakan setengah bagian larutan A, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan Natrium Hidroksida 1 N atau Natrium Sulfida LP.

- Amati larutan. Terbentuk endapan berupa gel putih yang larut dalam natrium hidroksida 1 N atau Natrium Sulfida LP berlebih.

  - Kapasitas Penetralan Asam

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal (S-QC-01-035)

    - Cara Kerja

- Timbang seksama 400 mg zat uji, masukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 70 ml Air Murni dan aduk menggunakan magnetic stirrer selama 1 menit.

- Seluruh pengerjaan dilakukan pada suhu 37˚C ± 3˚C.

- Tambahkan 30 ml Asam Klorida 1,0 N ke dalam larutan uji secara terukur menggunakan pipet seukuran sambil di aduk terus menggunakan magnetic stirrer.

- Setelah penambahan asam, aduk selama 15 menit tepat kemudian segera lakukan titrasi.

- Titrasi kelebihan Asam klorida dengan Natrium hidroksida 0,5 N dalam waktu tidak lebih dari 5 menit sampai dicapai pH 3,5 yang stabil (selama 10 detik sampai 15 detik)

    - Perhitungan

mEq=30 x N HCl-(V NaoH x N NaoH)Wu

Keterangan:

30	= Penambahan HCl 1,0 N selama titrasi (ml)

NHCl 	= Konsentrasi HCl yang ditambahkan (N)

NNaOH	= Konsentrasi NaOH yang digunakan untuk titrasi (N)

VNaOH	= Volume NaOH yang digunakan untuk titrasi (ml)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (g)

  - pH

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal (S-QC-01-035)

    - Cara Kerja:

- Larutkan 1 g zat uji dengan 25 ml Air Murni dalam gelas kimia 50 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Klorida

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal (S-QC-01-035)

    - Cara Kerja

- Larutan Baku

-     Pipet 0,6 ml HCl 0,02 N; masukkan kedalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

- Timbang 1 g zat uji, masukkan kedalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 30 ml Asam Nitrat 2N kemudian didihkan.

- Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, saring. (Larutan A)

- Pipet 5 ml Larutan A, masukkan kedalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan HNO3 P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml HNO3 2 N dan 1 ml AgNO3 0,1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal (S-QC-01-035)

    - Cara Kerja

- Larutan Baku

- Pipet 0,20 ml H2SO4 0,02 N; masukkan ke dalam tabung nessler.

- Larutan Uji

- Timbang 330 mg zat uji, masukkan kedalam gelas kimia 250 ml.

- Tambahkan 15 ml Asam Klorida 3N kemudian didihkan.

- Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 250 ml, saring. (Larutan B)

- Pipet 25 ml Larutan B, masukkan kedalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan HNO3 P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml HCl 3 N dan 3 ml Barium Klorida 12%.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 10 menit.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal (S-QC-01-035)

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb dan As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb dan As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb dan As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb dan As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal (S-QC-01-035)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Buffer Asam Asetat-Amonium Asetat

    - Timbang 77,10 g Amonium Asetat, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

    - Tambahkan 100 ml Air Murni, kocok hingga larut.

    - Tambahkan 57 mL Asam Asetat Glasial.

    - Genapkan hingga 1000 ml menggunakan Air Murni, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Indikator Ditizone LP

- Timbang 25.6 mg Ditizone P, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL coklat.

- Encerkan dengan Etanol P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Simpan di tempat dingin dan gunakan dalam 2 bulan.

- Prosedur

- Timbang 2,0 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 15 mL Asam Klorida Pekat.

- Panaskan hingga larut lalu dinginkan hingga suhu ruang.

- Masukkan larutan ke dalam labu ukur 500 ml.

- Encerkan hingga tanda batas dengan Air Murni. Kocok hingga homogen.

- Pipet 20 ml larutan, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 25 ml EDTA 0,05 M. Kocok hingga homogen.

- Tambahkan 20 ml Buffer Asam Asetat-Amonium Asetat.

- Panaskan larutan hingga mendekati titik didih selama ± 5 menit. Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 50 ml Etanol dan 2 ml Ditizon.

- Titrasi dengan larutan Zink Sulfat 0,05 M hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda cerah.

- Lakukan penetapan blanko dengan 20 ml Air Murni.

    - Perhitungan

% Kadar=(Vb - Vu) × MZnSo4  × 3,9 × 500  Wu × 0,05 × 20×100%

Keterangan:

Vu	: Volume Zink Sulfat yang digunakan untuk titrasi larutan uji (ml)

Vb	: Volume Zink Sulfat yang digunakan untuk titrasi blanko (ml)

M znso4	: Molaritas larutan Zink Sulfat (M)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (g)

3.9		  : Kesetaraan Dinatrium Adetat dengan Al(OH)3

500		  : Pengenceran sampel (ml)

0.05		  : Molaritas teoritis Dinatrium Adetat

20		  : Volume sampel yang dipipet (ml)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Aluminium Hydroxide Dried, Colloidal (S-QC-01-035)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-002 | 00 | 09 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-002 | 01 |  | Perubahan Referensi, Perubahan cara kerja, dan Penambahan Mikrobiologi | Review dokumen sesuai referensi terbaru: FI VI (2020) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB