- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Normal Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,70 – 10,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 237,50 – 262,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 30,00 – 150,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | HPLC |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 976 – 977) |
|  | Kromatografi Lapis Tipis (KLT) |  | Harga Rf bercak utama larutan uji sesuai dengan larutan baku A | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 976) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 976 – 977) |
| 8 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml HCl 0,01 N Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 976) |

- Tablet Salut Selaput

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Normal Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,80 – 10,40 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 242,25 – 267,75 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 30,00 – 150,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 60 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | HPLC |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 976 – 977) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 976 – 977) |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml HCl 0,01 N Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 976) |
| 10 | Cemaran Organik |  | Bercak Larutan uji tidak lebih besar atau lebih intensif dari bercak Larutan baku B pada harga Rf yang sama | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 977) |

| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-047 | 00 | 04 FEB 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-047 | 01 |  | - Penambahan identifikasi menggunakan KLT pada tablet inti - Penambahan Cemaran Organik dan Uji Batas Mikroba pada tablet salut - Penambahan SPML dalam daftar distribusi dokumen | - Menyesuaikan dengan hasil validasi yang mengacu pada FI VI Tahun 2020 Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SIP