- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Chlorpromazine Hydrochloride untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Chlorpromazine Hydrochloride yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	: 	-	2-Kloro-10-[3-(dimetilamino)propil]

- Fenotiazina monohidroklorida

- Thorazine

Rumus molekul	: C17H19CIN2S.HCl

Bobot molekul	: 355,33 g/mol

Kode Material	: 31000143

| No | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk hablur | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
|  | Warna |  | Putih atau agak krem putih | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
|  | Bau |  | Tidak berbau | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
|  | Sifat lain |  | Warna menjadi gelap karena pengaruh cahaya | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Sangat mudah larut | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
|  | Dalam Etanol |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
|  | Dalam Kloroform |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
|  | Dalam Eter |  | Tidak larut | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
|  | Dalam Benzen |  | Tidak larut | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |

| No | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Inframerah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
|  | Identifikasi B (Identifikasi metode KLT) |  | Rf bercak utama larutan uji sesuai dengan bercak utama larutan baku | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
|  | Identifikasi C (Uji Identifikasi Umum Klorida) – Uji Klorida A |  | Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
|  | Identifikasi C (Uji Identifikasi Umum Klorida) – Uji Klorida B |  | Endapan segera larut | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
|  | Identifikasi C (Uji Identifikasi Umum Klorida) – Uji Klorida C |  | Terbentuk klor yang menghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida P basah | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
| 4 | Jarak Lebur | °C | 195 – 198 | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
| 7 | Fenotiazina Teralkilasi Lain | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
| 8 | Kadar, dihitung terhadap zat kering | % | 98,00 – 101,50 | FI VI (2020), Hal. 934 - 935 |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-016 | 00 | 06 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-016 | 01 | 14 NOV 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan spesifikasi bahan, parameter pemeriksaan dan referensi | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| S-QC-01-016 | 02 |  | - Penambahan kriteria penerimaan parameter Uji Batas Mikroba pada spesifikasi - Penghilangan bahasa inggris pada spesifikasi |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |