- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Molnupiravir untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Molnupiravir yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	:	-

Rumus molekul	: C13H19N3O7

Bobot molekul	: 	329,309 g/mol

Kode material	: 	31001290

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  | Serbuk kristal, warna putih hingga hampir putih | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
| 2 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Serapan Inframerah |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Metoda HPLC |  | #### Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
| 3 | # Kadar Air | % | Tidak lebih dari 0,5 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
| 4 | Rotasi Optik | deg | Antara -12,0 dan -6,0 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
| 5 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 10 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Kadar (terhadap zat kering dan bebas pelarut) | % | ### 98,0 - 102,0 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
| 8 | Senyawa Sejenis |  |  |  |
|  | Impurity A (Ph. Int draft impurity D) | % | Tidak lebih dari 0,06 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Impurity B (Ph. Int draft impurity A) | % | Tidak lebih dari 0,50 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Impurity C (Ph. Int draft impurity L) | % | Tidak lebih dari 0,06 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Impurity D (Ph. Int draft impurity F) | % | Tidak lebih dari 0,06 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Impurity Lain (Any other individual impurity) | % | Tidak lebih dari 0,06 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Total Impurity | % | Tidak lebih dari 1,0 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
| 9 | Residual Solvent – Metoda I |  |  |  |
|  | Isopropanol | % | Tidak lebih dari 0,5000 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Diklorometana | % | Tidak lebih dari 0,0600 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Metanol Methanol | % | Tidak lebih dari 0,3000 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Isopropil Asetat | % | Tidak lebih dari 0,5000 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Piridin | % | Tidak lebih dari 0,0200 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Etil Asetat | % | Tidak lebih dari 0,5000 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Benzena | % | Tidak lebih dari 0,0002 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
| 10 | Residual Solvent – Metoda II |  |  |  |
|  | N,N-dimethylformamide | % | Tidak lebih dari 0,0880 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | Triethylamine | % | Tidak lebih dari 0,5000 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
|  | 2-methyl Tetrahydrofuran | % | Tidak lebih dari 0,5000 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
| 11 | Impurity 11 | % | Tidak lebih dari 0,06 | In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano) |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak kurang dari 103 (2.000) | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak kurang dari 102 (200) | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-280 | 00 | 01 SEP 2022 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-280 | 01 | 01 MAR 2023 | Menambahkan Parameter Residual Solvent Metoda 1 dan Residual Metoda 2 | Berdasarkan Transfer Metoda terbaru |
| S-QC-01-280 | 02 | 31 MAY 2023 | Perubahan poin 3 | Perubahan referensi dan beberapa detail lainnya. |
| S-QC-01-280 | 03 |  | Perubahan pada referensi Perubahan pada kategori pemeriksaan |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB